不锈钢快插内丝直通PCF详细介绍：

接管口径 3-12（mm）

材质 不锈钢 耐温 -20~100（℃）

耐压 2.1（MPa）

规格：1/4 1/8 3/4 1/2 3/8（1/4-8MM,1/8-8MM,1/2-10MM,1/2-12MM,3/8-10MM

材质：不锈钢304、316、316L

螺纹标准：G、ZG、NPT、RC、R等

工作压力：0.5-20BAR

工作温度：-15～+110

结构形式：一端为外螺纹另一端为塑料软管卡压连接

不锈钢快插内丝直通使用方法：将接头的螺纹端与相配套的螺纹连接，另一端与PVC软管或PU软管连接，

软管与不锈钢快接头锥度密封连接，有螺帽固定。

安装形式：单手快速接入式

不锈钢快插内丝直通主要用用气体管路中的快速连接。

种类种类种类种类 金属接头。

适用范围 一般工业，汽车工业，矿业，造船工业，适用范围 一般工业，汽车工业，矿业，造船工业，酸，碱液，气体，水，油等

快插接头，不锈钢接头，快插三通/不锈钢快插三通，气动快换接头，快插弯头/不锈钢快插弯头，不锈钢快插直通/快插直通，不锈钢快拧三通/快拧三通，快拧弯头/不锈钢快拧弯头，不锈钢快拧直通/快拧直通。

不锈钢快插内丝直通类型表述:

04-M5，配管标准M5，适用气管外径4MM

04-01，配管标准R1/8,适用气管外径4MM

06-01，配管标准R1/8,适用气管外径6MM

06-02，配管标准R1/4,适用气管外径6MM

08-02，配管标准R1/4,适用气管外径8MM

08-03，配管标准R3/8,适用气管外径8MM

不锈钢快插内丝直通主要特性应用 只需“即插即用” 可靠连接 内附密封轻松选择适用的接头。气管螺纹直通每一种连接都提供了牢固的解决方案。便捷的快插/螺纹接头系统包括了超过1000种的标准型和功能接头。接头上的不锈钢夹爪可牢牢固定住气缸而不会伤及气管表面。并可安全吸收振动和气压涌动。按下蓝色的解卸环。出于便利性考虑相对应的气管外径标注于解卸环上。标准气管适合用于压缩空气和真空。快插/螺纹接头所有的铜质部件都经镀镍,因此具有非常好的耐腐蚀性。锥形ISO R螺纹带有自密封的PTFE涂层可最多连续使用五次而无需附加的密封元件。可360°重新定位360°可旋转带滚珠轴承在装配时就已校准。使用时能补偿气管移动。最高允许500 rpm的旋转速度。哪个接头配哪个螺纹公制平行螺纹G平行螺纹符合DIN ISO 228-1R锥形螺纹符合DIN 2999-1和ISO 7/1•柱状公制螺纹与G螺纹相当•通过密封圈密封•前端面密封•螺纹短•安装深度恒定•密封圈可替换•前端面密封•由于密封圈可替换故可多次使用•自密封螺纹•通过涂层螺纹密封•无需额外的密封表面•密封圈表面无需槽口。安装尺寸更紧凑•最多可使用五次，而无需附加的密封元件。