QT5-20A2 多功能墙地砖成型机的 详 细 说 明

序号 部件名称 功率 备注 1 主机 22KW 2 9米输送机 2.2KW 3 400双轴卧式搅拌机 15KW 4 出砖送板机 0.75KW 5 二次面料机 &#160; 生产地面砖时选购 （二）技术参数： 序号 项目 参数 1 激震力 78KN 2 震动频率 5000次/分钟 3 振幅 15mm 4 噪音 95db（A） 5 震动时间 6秒/次 6 外形尺寸 4300*2100*2500（mm） 7 装机容量 24.2KW 7 整机重量 6吨 8 最大压力 10吨 9 托板尺寸 1150×570×20（mm） 10 操作人数 8人 11 用地面积 ≥5000m2 （三）适用砖型及产量： 制品规格 长*宽*高（mm） 成型数量 每小时生产量 生产周期 面包砖200*100*60 20块 3600块 20秒/次 标&#160;砖 240*115*53 34块 6120块 20秒/次 空心砖 390*190*190 5块 900块 20秒/次 &#160; （四）设备特点： 1.该机型电控系统较（A）型增加PLC控制系统，使得该机型自动完成布料、压制过程中的计时、计量控制，充分保证制品厚度、密度均匀，同时缩短成型周期，使得产量大幅度提高。 2。独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。 3.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高。 4.料车行走系统增加轨道与行车稳定器装置，使得料车行走稳定，减少设备漏料，从而减少清理所花费的工时及不必要的材料浪费 5.专利加长型导套，镍铬合金制成的滑套，平面硬度、光洁度高的导柱使得模具起平稳，减少因模具起落不平而造成的模具设备使用寿命缩短，降低制品误差。 6.布料采用往复拨叉式布料机方式，下料快而均匀，提高成型效率，保证制品密度均匀稳定，独特设计的接头，使得布料齿、轴的更换更加简便，降低设备维护所需要的时间。