FZG10系列方形真空

方

案

说

明

书

常州市亚飞干燥设备有限公司

- 概述

真空干燥是将物料处于真空条件下进行加热干燥，利用真空泵

进行抽气排湿，同时也节省了能源。

它适用于状态不稳定及热敏性物料的干燥。

由于真空箱内部与外界隔绝，能用于回收溶剂及干燥有毒、有刺激性气体的物料。

属于静态干燥，故干燥物料的形体不会损坏。

- 主要特点

1．真空干燥箱内外壁均为不锈钢制造，内壁四周均用圆弧过渡，

为防冷凝水析出，中间有80mm保温层。

2．配置烘车一辆，每层放置烘盘2只。

3．干燥箱顶部为圆弧形拱顶，能防止有冷凝水产生时，不掉落于烘盘内。

4．干燥箱底部设有排污阀，能加速排尽箱内的污水，为客户喷液底部加装喷枪一把。

5．箱体上设有蒸汽灭菌口，打开阀门，能对箱体内部进行灭菌消毒处理。

6．加热排管布局科学合理，基本杜绝了箱体内的上下温度差

7．独特的门铰链设计，开启轻便灵活，密封稳定。

8．烘门拉手，视镜座，手轮均为不锈钢制作。

9．箱体上设有安全阀，视镜，使操作更加简单、安全。

- 技术参数

设备名称：                     FZG-10真空干燥箱

箱内尺寸 (mm)                  1000X1100X800

干燥厢尺寸（mm）               1160X1324X1250

烘架层数：                     4

烘盘数量：                      8

层间距离                        100mm

烘盘尺寸：（mm）                460 X640X 45

不锈钢电加热管                  8千瓦（4根）

烘架使用温度（℃）                        -35 — 150

箱内空载真空度（Pa）                      -0.086Mpa--0.09

在0.9Mpa，加热温度110℃时，水的汽化率（kg/m2.h）  7.2

真空泵功率（KW）                           4KW

干燥箱重量(kg)                             850

- 设备主要配置一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥厢体 | 1 | SUS304 | 本 厂 |
| 2 | 厢体外封 | 1 | SUS304 | 本 厂 |
| 4 | 烘盘 | 8 | SUS304 | 本 厂 |
| 5 | 门盖 | 1 | SUS304 | 本 厂 |
| 6 | 压紧手轮 | 4 | SUS304 | 本 厂 |
| 7 | 温度表 | 1 |  | 常 州 |
| 8 | 真空表 | 1 |  | 上 海 |
| 9 | 保温材料 |  | 硅酸铝 | 外 购 |
| 10 | 安全阀 | 1 |  | 外 购 |
| 11 | 截止阀 | 2 | SUS304 | 外 购 |
| 12 | 标准件 | 1 | 组件 | 本 厂 |
| 13 | 电加热管 | 4 | SUS304 | 外购8KW |
| 14 | 水环真空泵 | 1 | 组件 | 山东4KW |
| 15 | 缓冲罐 | 1 | SUS304 | 本厂20L |

五、全套价格：3.6 万  (不含税价）

生产周期：预付款到帐25天交货

六、运输：供方代办

七、售后服务：

1、免费指导安装调试，并培训操作员工。

2、保修期一年，实行终身跟踪服务。

3、易损件及时提供，零配件成本价供应。

4、提供合格证及使用说明书等相关资料。

以上事宜如有不详之处请来电联系！

传  真：0519-85801939

电  话：0519-85801939

手  机：15161170168

联系人：汪义传

常州市亚飞干燥设备有限公司

2017年7月24日