强力不锈钢清洗剂

产品脱脂力强、耐强碱、具有优良的润湿、渗透、分散、清洗性能。在常温、中温较高碱液中不析出、不分层、对油质污垢也有较好的清洗力，性能持久，适用于（不锈钢、铁）、铝合金、锌合金、镁合金、（铜、铜合金）、首饰、塑料、橡胶、贵金属等材料的工件，对清洗要求比较高，具有除污效果佳，除油能力强，环保、无毒并具有优异的防锈功能。最适用的行业：（铝合金、锌合金、铜合金、不锈钢制造业）、电镀厂、首饰加工业、铝合金  精密配件、出口钟表等其他行业。

使用方法：

1、将清洗剂原液按10-30倍的清水比例，配制成清洗使用液直接清洗产品即可。或用超音波加温至40-50度，并保持恒温状态效果更佳。

2、打开超音波发声器，把功率调到最佳位置，再把待清洗工件放在超音波池内（超音波清洗专用挂具上），视工件表面油污轻重设定好定时提醒报警器时间，一般为2-5分钟。

3、取出工件，用清水将工件清洗干净。

4、清洗剂的使用浓度、槽液温度的高低、超音波频率的强弱，工件本身表面的腊质、油污与清洗速度的快慢、时间的长短息息相关。

日常维护：

1、日常添加1-3%，根据清洗的效果、生产量、油、污垢的轻重少量多次添加。

2、清洗液使用一定时间后，将清洗槽中的腊渣过滤后可以再次使用。或者将过滤后的清洗液当粗洗液，可以充分利用清洗液降低清洗成本。

包装方式与储存方式：

1、塑料桶包装25、50KG/桶，按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。贮于室温下通风处。保质期一年。

2、置通风阴凉处存放。