DN1系列脚踏式点焊机中文简介：

DN1点焊机系采用双面双点过流焊接的原理，工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻，而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路，不伤及被焊工件的内部结构。

应用范围：

一DN系列点焊机广泛用于金属箱柜制造、建筑机械修造、自行车零部件、异形标准件、工艺品、电子部件、仪器仪表、电器开关、电缆制造、过滤器***、金属包装、丝网、网筐等金属制品的加工制造行业。

- 按照国际ISO标准化进行生产，并且通过欧洲CE认证。

- 欧洲技术的电脑控制系统，配有塑钢透明安全盖，确保了对焊接电流，焊接电压和焊接时间等的精确控制。同时可以存储32组焊接参数，方便随时调用。

- 点焊和凸焊兼用，最大发挥焊接性能。

- 卓越的水冷系统确保机器可以24小时连续不间断工作。

- 采用百分百进口环保型油漆，对人和环境无任何伤害。

设备主要技术参数;

| 型号 项目 | 额定 容量 | 额定 初级电压 | 额定 频率 | 最大短 路电流 | 最大 焊接 输入 | 负 载 持 续 率 | 臂 伸 尺 寸 | 最大 加压 力 | 电 极 行 程 | 重 量 | 电 极 头 | 电极尺寸 |  | 焊接能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 极 握 杆 | 电极臂 杆 | 低碳钢 |
|  | KVA | V | HZ | A | KVA | % | mm | N | mm | kg | mm | mm | mm | mm |
|  | 25KVA | 380 | 50/60 | 12000 | 50 | 20 | 500 | 1000 | 50 | 180 | 16 | 20 | 50×20 0 | 1.0+1.2 |
|  | 35KVA | 380 | 50/60 | 14000 | 70 | 20 | 460 | 2000 | 50 | 220 | 16 | 20 | 50×20 0 | 1.2+1.2 |