UN系列闪光对焊机

闪光对焊的主要焊接工艺及原理：

1.焊接电极加紧工件，在工件尚未完全接触时，开始闪光。

2.接下来，焊接电极夹紧的工件缓慢接近，随着电流密度的增加，工件间接触处开始熔化，同时有部分金属熔液溢出，形成初始的对焊节点。

3.焊接区域变得越来越热，对焊的速度也随着加速。

4.闪光和飞溅使两个接触面完全焊接在一起。

5.最后再利用高压进行顶锻，切断电流，焊接完成。

主要应用领域：

1.各种餐具，厨房和餐具刀具的焊接;

2.自行车，摩托车，汽车车圈，及其他金属环的对焊;

3.各种金属丝，金属带，铁棒，建筑用钢筋对焊；

4.各种圆管，方管的“L”形与“T”形焊接；

5.窗框与门框的对角焊接。

主要技术参数：

| 参数 Parameter | 额定功率Rated Power | 额定电压Rated Voltage | 额定频率Rated Frequency | 最大短路电流Max Short Current | 负载持续率Rated Duty Cycle | 最大加紧力Max Clamping Force | 最大顶锻力 Max Upsetting Force | 冷却水流量Cooling Water Required | 平均重量Average Weight | 外形尺寸Over Dimensions L*W*H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Model No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN-50 | 50KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 19000A | 50% | 4000N | 2000N | 150L/H | 350Kg | 100*90*150CM |
| UN-75 | 75KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 24000A | 50% | 6500N | 3000N | 150L/H | 450Kg | 100*90*150CM |
| UN-100 | 100KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 28000A | 50% | 6500N | 3000N | 150L/H | 550Kg | 100*90*150CM |
| UN-150 | 150KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 32000A | 50% | 8500N | 4000N | 300L/H | 1200Kg | 140*100*170CM |
| UN-200 | 200KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 37000A | 50% | 8500N | 4000N | 300L/H | 1400Kg | 140*100*170CM |
| UN-250 | 250KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 45000A | 50% | 12000N | 6000N | 600L/H | 1600Kg | 180*120*190CM |
| UN-300 | 300KVA | 380V/420V | 50/60Hz | 52000A | 50% | 12000N | 6000N | 600L/H | 1800Kd | 180*120*190CM |