已有龙门光机产品目录

15系列数控龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP1502 | TOM-SP1502B | TOM-SP1503B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 1200×2000 | 1200×2000 | 1200×3000 |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） |  | 2000 |  | 3000 |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 1650 |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 800 |  |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 1650 |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | TOM-SP1502标配立柱时为175~975 其余为标配立柱时为115~915，（可选配整体加高200、250、300的立柱） |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 7-22×170 |  |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/Φ190 |  |  |
| 主轴传动方式 | 齿轮头 | 最高转速3000rpm |  |  |
|  | 直连 | 最高转速6000rpm |  |  |
|  | ZF减速＋直联 | 最高6000rpm，传动比1：1 ；4：1 |  |  |
| XYZ轴滚珠丝杆规格 |  | X：6310； Y：5010； Z：5010 |  |  |
| XZ轴导轨规格 |  | SP1502、SP1503 X轴：双“V”滑轨；Z轴：矩型滑轨 SP1502B、SP1503B X轴：滚柱直线导轨55重载规格；Z轴：矩型滑轨 |  |  |
| Y轴导轨规格 |  | 滚柱直线导轨55重载规格 |  |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | 皮带传动，传动比：X轴2.5：1；Y轴2：1；Z轴2：1 |  |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：22Kw广义电机；X：40Nm；Y：30Nm：Z：30Nm（抱闸） |  |  |
| X向护罩支架长度（mm） |  | 850 |  | 1000 |
| 工作台承重（T） |  | 3 |  | 5 |
| 光机重量约（T） |  | 22 |  | 23 |

备注： 1. 齿轮式铣头、ZF减速器+直联铣头、直联铣头订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万能铣头、加高立柱属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

22系列龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP2202B | TOM-SP2203B |  | TOM-SP2204B | TOM-SP2205B | TOM-SP2206B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 1800×2000 | 1800×3000 |  | 1800×4000 | 1800×5000 | 1800×6000 |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） |  | 2200 | 3000 |  | 4000 | 5000 | 6000 |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 2200 |  |  |  |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 2200 |  |  |  |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | 标配立柱250~1250（可选配整体加高250、300、350的立柱） |  |  |  |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 9-22×180 |  |  |  |  |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/Φ200 皮带式、BT50/Φ200 直接式 |  |  |  |  |  |
| 主轴传动方式 | 齿轮头 | 最高转速3000rpm |  |  |  |  |  |
|  | 皮带传动铣头 | 最高转速6000rpm，减速比1.5：1 或1：1（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |  |  |  |  |
|  | 直连 | 最高转速4000rpm（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |  |  |  |  |
| XYZ轴滚珠丝杆规格 |  | X：6310； Y：6310； Z：5010 |  | X：8016； Y：6310； Z：5010 |  |  |  |
| XY轴导轨规格 |  | 55规格重载滚柱线轨 |  |  |  |  |  |
| Z轴导轨规格 |  | 矩型滑轨 |  |  |  |  |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | 皮带传动，X轴 2.5：1； Y 轴 2：1； Z轴 2：1 |  |  |  |  |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：22Kw广义电机；X：40Nm；（2204为50Nm2205、2206为75Nm）；Y：30Nm： Z：30Nm抱闸 |  |  |  |  |  |
| X向护罩支架长度(mm) |  | 800 | 800 |  | 1023 |  |  |
| 工作台承重(T) |  | 4 | 6 |  | 10 | 12 | 15 |
| 光机重量约(T) |  | 26 | 32 |  | 47 | 52 | 58 |

备注：1. 中喷主轴、齿轮式铣头、皮带式铣头、ZF减速器铣头，订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万向铣头、加高立柱属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

25系列数控龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP2503 |  | TOM-SP2503B | TOM-SP2504B |  | TOM-SP2505B |  | TOM-SP2506B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 2300×3000 |  | 2300×3000 | 2300×4000 |  | 2300×5000 |  | 2300×6000 |  |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） |  | 3000 |  | 3000 | 4000 |  | 5000 |  | 6000 |  |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | TOM-SP2503为280~1280 其余为260~1260标配立柱260~1260（可选配整体加高300、350、400的立柱） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 11-28×200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/Φ190皮带式、BT50/Φ190直接式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴传动方式 | 齿轮头 | 最高转速3000rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮带传动铣头 | 最高转速6000rpm，减速比1.5：1或1：1（可加ZF减速器，减速比1：1 ； 4：1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直连 | 最高转速4000rpm（可加ZF减速器，减速比1：1 ； 4：1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XYZ轴滚珠丝杆规格 |  | X：8016； Y：6316； Z：5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XYZ轴导轨规格 |  | TOM-SP2503X轴硬轨，Y轴55规格重载滚柱线轨；其余X、Y轴均为55规格重载滚柱线轨，Z轴矩型滑轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | 皮带传动，传动比：X轴2.5：1；Y轴2：1；Z轴2：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：30Kw广义电机；Y：40Nm：Z：40Nm（抱闸） X轴：60Nm(2503)，40Nm(2503B)，70 Nm(2504B)，100 Nm (2505B)，100Nm（2505B/2506B）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XYZ三轴快速移动推荐（mm/min） |  | X轴：6000（2503）、8000（2503B）、8000（2504B）、5000（2505B）；YZ轴：10,000mm/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X向护罩支架长度(mm) |  | 700 | 700 |  |  | 1000 |  | 1300 |  | 1400 |
| 工作台承重(T) |  | 10 | 8 |  |  | 12 |  | 15 |  | 18 |
| 光机重量约(T) |  | 42 | 42 |  |  | 46 |  | 51 |  | 62 |

备注： 1. 中喷主轴、皮带式铣头、ZF减速器铣头、齿轮式铣头，订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万向铣头、加高立柱属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

27系列数控龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP2704B(X轴三线轨支撑) | TOM-SP2705B(X轴三线轨支撑) | TOM-SP2706B(X轴三线轨支撑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 2300×4000 | 2300×5000 | 2300×6000 |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） |  | 4000 | 5000 | 6200 |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 2700 |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 1000 |  |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 2700 |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | 标配立柱260~1260（可选配整体加高300、350、400的立柱） |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 11-28×200 |  |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/190 |  |  |
| 主轴传动方式 | 齿轮头 | 最高转速3000rpm |  |  |
|  | 皮带式铣头 | 最高转速6000rpm，减速比1.5：1 或1：1（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |  |
|  | 直连 | 最高转速4000rpm（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |  |
| XYZ轴滚珠丝杆规格 |  | X：8020； Y：6316； Z：5010 |  |  |
| XY轴导轨规格 |  | X轴三条55规格重载滚柱线轨，Y轴两条55规格重载滚柱线轨 |  |  |
| Z轴导轨规格 |  | 矩型滑轨 |  |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | X轴减速器直联 4：1； YZ轴皮带传动Y轴2：1； Z轴 2：1 |  |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：22Kw广义电机； X：60Nm；Y：30Nm；Z：40Nm |  |  |
| XYZ三轴快速移动推荐（mm/min） |  | X轴：8000（2704B）、5000（2705B）、5000（2706B）；YZ轴：10,000mm/min |  |  |
| X向护罩支架长度(mm) |  | 1000 | 1300 | 1400 |
| 工作台承重(T) |  | 16 | 18 | 22 |
| 光机重量约(T) |  | 47 | 53 | 65 |

备注： 1. 中喷主轴、五面铣头、齿轮式铣头、皮带式铣头、ZF减速器铣头，订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万向铣头、加高立柱属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

29系列数控龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP2904B(X轴三线轨支撑) | TOM-SP2905B(X轴三线轨支撑) |  |  | TOM-SP2906B(X轴三线轨支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 2300×4000 | 2300×5000 |  |  | 2300×6000 |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） |  | 4000 | 5000 |  |  | 6000 |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 2900 |  |  |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 1000 |  |  |  |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 2900 |  |  |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | 标配立柱260~1260（可选配整体加高300、350、400的立柱） |  |  |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 11-28×200 |  |  |  |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/Φ190皮带式、BT50/Φ190直接式 |  |  |  |  |
| 主轴传动方式 | 齿轮头 | 最高转速3000rpm |  |  |  |  |
|  | 皮带传动 | 最高转速6000rpm，减速比1.5：1或1；1（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |  |  |  |
|  | 直连 | 最高转速4000rpm（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |  |  |  |
| XYZ轴滚珠丝杆规格 |  | X：8020； Y：6316； Z：5010 |  | X：8020； Y：6316； Z：5010 |  |  |
| XYZ轴导轨规格 |  | X轴三条55规格重载滚柱线轨，Y轴两条55规格重载滚柱线轨，Z轴矩形硬轨 |  |  |  |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | XYZ轴皮带传动，X轴减速比2.5:1 Y轴减速比2:1 Z轴减速比2：1 |  |  | X轴减速器直联 4：1；YZ轴皮带传动Y轴2：1；Z轴 2：1 |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：22Kw广义电机； X：40Nm；Y：30Nm；Z：40Nm |  |  | 主轴电机：22Kw广义电机； X：60Nm；Y：30Nm；Z：40Nm |  |
| XYZ三轴快速移动推荐（mm/min） |  | X轴：8000（2704B）、5000（2705B）；Y轴，Z轴：10,000mm/min |  |  |  |  |
| X向护罩支架长度(mm) |  | 1000 | 1300 |  |  | 1400 |
| 工作台承重(T) |  | 12 | 18 |  |  | 22 |
| 光机重量约(T) |  | 50 | 56 |  |  | 68 |

备注： 1. 中喷主轴、皮带式铣头、ZF减速器铣头、齿轮式铣头，订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万向铣头、加高立柱属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

32系列龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP3206B（X轴四线轨支撑） | TOM-SP3208B（X轴四线轨支撑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 2500×6400 | 2500×8000 |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） |  | 6200 | 8200 |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 3800（有效行程3200） |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 1250 |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 3200 |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | 标配立柱360~1610（可选整体加高300、400、500立柱） | 标配立柱300~1550（可选整体加高300、400、500立柱） |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 中间9-28×200，两侧各2-28×160 |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/Φ200皮带式、BT50/Φ200直接式 |  |
| 主轴传动方式 | 齿轮头 | 最高转速3000rpm |  |
|  | 皮带传动铣头 | 最高转速6000rpm，减速比1.5：1或1：1（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |
|  | 直连 | 最高转速3000rpm（可加ZF减速器，减速比1：1； 4：1） |  |
| XYZ轴滚珠丝杆规格 |  | X：10020； Y：8020； Z：6316 | X：10020（动螺母结构）； Y：8020； Z：6316 |
| XY轴导轨规格 |  | X轴：4条65滚珠线轨，Y轴55规格重载滚柱线轨 | X轴：4条55滚柱线轨，Y轴55规格重载滚柱线轨 |
| Z轴导轨规格 |  | 矩型滑轨 |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | XY轴：减速器直联，X轴传动比7.5：1，Y轴传动比4：1；Z轴皮带传动，传动比2：1 |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：30Kw广义电机； X：60Nm；Y：40Nm；Z：40Nm（抱闸） | 主轴电机：30Kw广义电机； X：75Nm；Y：40Nm；Z：40Nm（抱闸） |
| XYZ三轴快速移动推荐（mm/min） |  | X轴：5000（3206B）、8000(3208B)； Y轴：8000； Z轴：8000 |  |
| X向护罩支架长度(mm) |  | 1680 | 1772 |
| 工作台承重(T) |  | 20 | 30 |
| 光机重量约(T) |  | 76 | 92 |

备注： 1. 中喷主轴、齿轮式铣头、皮带式铣头、ZF减速器铣头，订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万向铣头、加高立柱属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

42系列数控龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 | TOM-SP4208B | TOM-SP4210B |  | TOM-SP4212B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） | 3200×8200 | 3200×10000 |  | 3200×12000 |  |
| 工作台移动方向行程（X轴，mm） | 8200 | 10000 |  | 12000 |  |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） | 4200 |  |  |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） | 1500 |  |  |  |  |
| 龙门宽度（mm） | 4200 |  |  |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） | 标准型300~1800 |  |  |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） | 15-28×200 |  |  |  |  |
| 主轴传动方式 | 直连，最高转速3000rpm |  |  |  |  |
|  | ZF直联，最高转速3000rpm |  |  |  |  |
|  | 齿轮头，最高转速3000rpm |  |  |  |  |
| X轴传动方式 | 齿轮齿条传动 |  |  |  |  |
| YZ轴传动方式 | 滚珠丝杆 |  |  |  |  |
| YZ轴滚珠丝杆规格 | Y：8020； Z：6316 |  |  |  |  |
| XY轴导轨规格 | X轴四条55规格重载滚柱线轨，Y轴65规格重载滚柱线轨 |  |  |  |  |
| Z轴导轨规格 | 矩型滑轨 |  |  |  |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 | 主轴电机：37~50Kw电机； X： 4208B 100Nm； 4210B 120Nm；4212B 160Nm；Y：40Nm；Z：40Nm |  |  |  |  |
| XYZ三轴快速移动推荐（mm/min） | X轴：8000(4208B)、7000(4210B)、6000(4212B)；YZ轴：8000mm/min |  |  |  |  |
| 工作台承重(T) | 40 |  | 45 |  | 50 |
| 光机重量约(T) | 110 |  | 125 |  | 150 |

备注： 1. 中喷主轴、加长铣头、直角铣头、加长直角铣头、万能铣头属特殊配件，订货时需专项注明；

2. 主轴端面至工作台面距离标准型及加高型，订货时需专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。

已有龙门光机产品目录

50系列框架移动式龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数

| 机型 项目 |  | TOM-SP5016B | TOM-SP5020B | TOM-SP5024B | TOM-SP5028B | TOM-SP5032B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） |  | 4000×16,000 | 4000×20,000 | 4000×24,000 | 4000×28,000 | 4000×32,000 |
| 龙门框架移动方向行程（X轴，mm） |  | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴 mm） |  | 5600（有效行程5000） |  |  |  |  |
| 主轴上下移动方向行程（Z轴 mm） |  | 1500 |  |  |  |  |
| 龙门宽度（mm） |  | 5000 |  |  |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离（mm） |  | 400~1900 |  |  |  |  |
| 工作台T型槽（数目－尺寸×间距） |  | 15-36×250 |  |  |  |  |
| 主轴规格（型号/安装直径） |  | BT50/Φ230直接式 |  |  |  |  |
| 主轴传动方式 | 直连 | 最高转速2500rpm |  |  |  |  |
|  | ZF减速＋直连 | 最高转速2500rpm，减速比1：1； 4：1 |  |  |  |  |
| X轴传动方式 |  | 双轴输出双齿轮齿条驱动 |  |  |  |  |
| YZ轴滚珠丝杆规格 |  | Y：8020（动螺母结构）； Z：6316 |  |  |  |  |
| XY轴导轨规格 |  | X轴：4条65滚柱线轨，Y轴65规格重载滚柱线轨 |  |  |  |  |
| Z轴导轨规格 |  | 矩型滑轨 |  |  |  |  |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | X轴齿轮齿条传动，速比31；Y轴传动比2：1；Z轴皮带传动，传动比2：1 |  |  |  |  |
| 主轴电机，XYZ三相伺服电机推荐 |  | 主轴电机：37Kw X：60Nm（5016B）；Y：40Nm；Z：40Nm（抱闸） |  |  |  |  |
| XYZ三轴快速移动推荐（mm/min） |  | X轴：10,000mm/min； Y轴：8000mm/min； Z轴：8000mm/min |  |  |  |  |
| 工作台承重(T) |  | 5吨/平方米 |  |  |  |  |
| 光机重量约(T) |  | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |

备注：1. 中喷主轴、齿轮式铣头、皮带式铣头、ZF减速器铣头，订货时须专项注明；

2. 加长铣头、直角铣头、万向铣头属特殊配件，订货时须专项注明；

3. 我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知。