| 已有两线性导轨系列立式数控铣床、加工中心光机产品目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两线性导轨系列立式数控铣床、加工中心光机主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：mm 机型 |  | TOM-L650 | TOM-L850 |  | TOM-L850B |  |  | TOM-L1060 | 新型TOM- L1060 |  | TOM-L115 |
| 工作台面尺寸 |  | 500×800 | 500×1000 |  | 550×1000 |  |  | 600×1300 | 600×1300 |  | 600×1200 |
| 左右行程(X) |  | 600 | 800 |  | 800 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1100 |
| 前后行程(Y) |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 600 | 600 |  | 550 |
| 上下行程(Z) |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 600 | 600 |  | 550 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 |  | 560 | 560 |  | 599 |  |  | 655 | 660 |  | 699 |
| 主轴端面至工作台面距离 |  | 110-610 | 110-610 |  | 160-660 |  |  | 70-670 | 70-670 |  | 160-710 |
| 工作台T型槽（数目-尺寸×间距） |  | 3-18×144 | 5-18×90 |  | 5-18×100 |  |  | 5-18*100 | 5-18*100 |  | 5-18×125 |
| 主轴锥孔 （型号/安装尺寸） |  | BT40/ Ø130 | BT40/ Ø150 |  | BT40/ Ø150 |  |  | BT40/ Ø150 | BT40/ Ø150 |  | BT40/ Ø150 |
| 主轴转速 |  | 8000rpm | 8000rpm |  | 8000rpm |  |  | 8000rpm | 8000rpm |  | 8000/10000 |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 |  | 4012 | 4012 |  | 451645164512 |  |  | 4012 | 4012 |  | 451645164510 |
| X轴线轨规格 |  | MSA35LA | MSA35LA |  | MSA35E |  |  | MSA45LA | MSA45LA |  | MSA35E |
| Y轴线轨规格 |  | MSA35LA | MSA45LA |  | MSA45A |  |  | MSA55LA | MSA55LA |  | MSA45A |
| Z轴线轨规格 |  | 滑动导轨 | 滑动导轨 |  | 滑动导轨 |  |  | 滑动导轨 | 滑动导轨 |  | 滑动导轨 |
| X.Y.Z电机联接方式 |  | 直联 | 直联 |  | 直联 |  |  | 直联 | 直联 |  | 直联 |
| 推荐选用主电机参数（功率KW） |  | 5.5 | 7.5 |  | 7.5 |  |  | 7.5 | 7.5 |  | 7.5~15 |
| 推荐选用X.Y.Z轴电机参数（扭矩NM） |  | 8、10、10 | 10、12、12 |  | 16、16、16 |  |  | 12、16、16 | 12、16、16 |  | 16、16、16 |
| 导轨护罩支架（X、Y、Z） |  | 380、303、190 | 404、303、190 |  | 352、300、330 |  |  | 520、303、275 | 520、303、275 |  | 490、300/450 |
| 床身垫块高度 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 50 | 50 |  | 30 |
| 工作台承重 |  | 350 Kg | 450 Kg |  | 600 Kg |  |  | 800Kg | 800Kg |  | 800 Kg |
| 光机净重约 |  | 4t | 4t |  | 5t |  |  | 6.5t | 5t |  | 6t |
| 备注 |  | “人”字型立柱 | “人”字型立柱 |  | “人”字型立柱 |  |  | “人”字型立柱 | “人”字型立柱 |  | “人”字型立柱 |
| 备注： 1.表格中带（*）的数据为主轴中心至滑块安装面（滑块与主轴箱体的安装面）的距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.主轴转速为10000rpm、12000rpm、15000rpm,属特殊订货，订货时须专项注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.主轴为中心喷水型、环形喷水型、主轴与主轴电机直联型均属特殊订货，订货时须专项注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两线性导轨系列立式数控铣床、加工中心光机主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：mm 机型 | TOM-L1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作台面尺寸 | 700×1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左右行程(X) | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前后行程(Y) | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上下行程(Z) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴端面至工作台面距离 | 87-687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作台T型槽（数目-尺寸×间距） | 5-18×122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴锥孔 （型号/安装尺寸） | BT50/ Ø155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴转速 | 8000rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X轴线轨规格 | MSA55E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y轴线轨规格 | MSA45A（四轨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z轴线轨规格 | 滑动导轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐选用主电机参数（功率KW） | 11~15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐选用X.Y.Z轴电机参数（扭矩NM） | 16、16、16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨护罩支架（X、Y、Z） | 615、270、250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 床身垫块高度 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作台承重 | 1000Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光机净重约 | 7.5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | “人”字型立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注 :1.表格中带（*）的数据为主轴中心至滑块安装面（滑块与主轴箱体的安装面）的距离。

- 主轴转速为10000rpm、12000rpm、15000rpm,属特殊订货，订货时须专项注明。

- 主轴为中心喷水型、环形喷水型、主轴与主轴电机直联型均属特殊订货，订货时须专项注明。

- 本公司随时在进行研究改进工作，因此保有随时更改光机技术参数的权力，变更时恕不另行通知。谢谢！