一、纯机械五轴头

| U100纯机械五轴头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 100 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 500（55bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 100 |
| 最高转速 | rpm | 8 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 500（55bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±110° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| 主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 8 |
| 主轴扭矩 | Nm | 100 |
| 主轴转速 | rpm | 3000（脂润滑） |
| 刀柄型式 |  | BT40 |

| U1000纯机械五轴头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 5000 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 8000（60-80bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 5000 |
| 最高转速 | rpm | 8 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 5000（60-80bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±110° |
| 编码器 |  | 绝对式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| 主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 30 |
| 主轴扭矩 | Nm | 1000 |
| 主轴转速 | rpm | 3000（脂润滑） |
| 刀柄型式 |  | BT50 |

二、机械双摆+电主轴

| M67机械双摆+电主轴五轴头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 1000 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 4000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 1200 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 4000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±110° |
| 编码器 |  | 绝对式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| 主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 42 |
| 主轴扭矩 | Nm | 67 |
| 主轴转速 | rpm | 18000（脂润滑）/24000(油气润滑) |
| 刀柄型式 |  | HSK A63 |

| M200机械双摆+电主轴五轴头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 1000 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 4000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 1200 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 4000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±110° |
| 编码器 |  | 绝对式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 6"（VDI3441） |
| 主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 44 |
| 主轴扭矩 | Nm | 200 |
| 主轴转速 | rpm | 10000（脂润滑） |
| 刀柄型式 |  | HSK A100 |

| M400机械双摆+电主轴五轴头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 2500 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 5000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 2500 |
| 最高转速 | rpm | 10 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 5000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±110° |
| 编码器 |  | 绝对式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| 电主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 76 |
| 主轴扭矩 | Nm | 400 |
| 主轴转速 | rpm | 4000（脂润滑） |
| 刀柄型式 |  | BT50 |

- 力矩电机直驱双摆头

| T30/T48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 最大扭矩 | Nm | 380（水冷） |
| 最高转速 | rpm | 30 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 2000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 600（水冷） |
| 最高转速 | rpm | 30 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 2000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±110° |
| 编码器 |  | 绝对式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| 电主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 25/40 |
| 主轴扭矩 | Nm | 30/48 |
| 主轴转速 | rpm | 2000/2000 |
| 刀柄型式 |  | HSK-A63 |
| 润滑方式 |  | 脂润滑 |

| T67/T90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| 最大扭矩 | Nm | 1000 |
| 最高转速 | rpm | 60 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 4000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±360° |
| 编码器 |  | 增量式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| A轴 |  |  |
| 额定力矩 | Nm | 1000 |
| 最高转速 | rpm | 60 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 4000（60bar） |
| C轴旋转角度 |  | ±105° |
| 编码器 |  | 绝对式 |
| 定位精度 |  | 8"（VDI3441） |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| 电主轴 |  |  |
| 主轴功率 | KW | 42/50 |
| 主轴扭矩 | Nm | 67/90 |
| 主轴转速 | rpm | 18000/18000 |
| 刀柄型式 |  | HSK-A63 |
| 润滑方式 |  | 脂润滑 |

- 四、全自动直角铣头

| V1000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴 |  |  |
| C轴转位型式 |  | 自动 |
| C轴拉紧 |  | 自动 |
| C轴最小转位 |  | 2.5°（可选0.001°） |
| 端齿盘定位精度 |  | 4" |
| A轴 |  |  |
| 传动比 |  | 1：1 |
| 主轴功率 | KW | 25 |
| 额定力矩 | Nm | 1000 |
| 最高转速 | rpm | 3000（脂润滑） |
| 松拉刀形式 |  | 自动 |
| 刀柄型式 |  | BT50 |
| 可以根据客户要求定制 |  |  |

- 五、VH520系列摇篮式五轴联动数控转台

| VH520系列摇篮式五轴联动数控转台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴参数 |  |  |
| 台面直径 | mm | ¢520 |
| 最高转速 | rpm | 100 |
| 台面承重 | Kg | 650 |
| 最小回转旋转角度 | deg | 0.001° |
| 额定力矩 | Nm | 500 |
| 最大扭矩 | Nm | 1000 |
| 抱紧方式 |  | 液压 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 2000 |
| A轴参数 |  |  |
| 转角度范围 | deg | ±110° |
| 转速 | rpm | 100 |
| 额定扭矩 | Nm | 1100 |
| 最大扭矩 | Nm | 2200 |
| 抱紧方式 |  | 液压 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 3000 |
| 重复精度 |  | 4"（VDI3441） |
| 液压抱紧工作压力 | mpa | 6.5 |
| 转台重量（含电机） | kg | 1300 |
| A/C轴 定位/重复精度 | sec | 8"/4" |
| 防护 |  | 密封件接触密封 |

| VH400系列摇篮式五轴联动数控转台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C轴参数 |  |  |
| 台面直径 | mm | ¢400 |
| 最高转速 | rpm | 200 |
| 台面承重 | Kg | 400 |
| 最小回转旋转角度 | deg | 0.001° |
| 额定力矩 | Nm | 350 |
| 最大扭矩 | Nm | 530 |
| 抱紧方式 |  | 液压 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 1000 |
| A轴参数 |  |  |
| 转角度范围 | deg | ±110° |
| 转速 | rpm | 100 |
| 额定扭矩 | Nm | 350*2 |
| 最大扭矩 | Nm | 620*2 |
| 抱紧方式 |  | 液压 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 1000*2 |
| A/C轴 定位/重复精度 | sec | 20"/6" |
| 液压抱紧工作压力 | mpa | 6.5 |
| 转台重量（含电机） | kg | 1300 |
| 防护 |  | 机械迷宫+气密封 |
| 选配 |  | Heidenhain\Renishaw等（订购推荐） |
|  |  | 该产品转台最大规格¢1000台面 |
| 备注 |  |  |

| VH125/VH180系列摇篮式五轴联动数控转台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C轴参数 |  |  |  |
| 台面直径 | mm | ¢125 | ¢180 |
| 最高转速 | rpm | 2000 | 2000 |
| 台面承重 | Kg | 60 | 100 |
| 最小回转旋转角度 | deg | 0.001° |  |
| 额定力矩 | Nm | 35 |  |
| 最大扭矩 | Nm | 80 |  |
| 抱紧方式 |  | 液压 |  |
| 抱紧扭矩 | Nm | 150 |  |
| A轴参数 |  |  |  |
| 转角度范围 | deg | ±105° |  |
| 转速 | rpm | 100 |  |
| 额定扭矩 | Nm | 80 |  |
| 最大扭矩 | Nm | 168 |  |
| 抱紧方式 |  | 液压 |  |
| 抱紧扭矩 | Nm | 300 |  |
| A/C轴 定位/重复精度 | sec | 20"/6"（选配编码器） |  |
| 工作压力 | mpa | 0.6-0.8 |  |
| 转台重量（含电机） | kg | 1300 |  |
| 防护 |  | 机械迷宫+气密封 |  |
| 选配 |  | Heidenhain\Renishaw等（订购推荐） |  |
|  |  | 该产品转台最大规格¢1000台面 |  |
| 备注 |  |  |  |