Zettlex编码器

销售工程师赵贵军185-1855-9188 Email：guijun.zhao@goldkong.com

简介

是非接触、高精度角度测量传感器极端环境下可靠的角度位置测量。

和变压器工作原理一样，采用电磁感应技术。IncOder 可看做是一种感应式角度编码器。IncOder 极适合应用于严酷环境中，而电位计、光电或电容式测量元件在严酷环境中并不可靠。

高可靠的感应式角度编码器技术IncOder 有两个主要部件组成：定子和转子，二者均为扁平环形，大中空结构很容易实现通过轴、滑环、光纤、管路和电缆。定子供电，转子被动无源。定子中有供电电路和角度信号输出电路。上电后定子即可输出转子相对于定子位置的真绝对值角度数值，定子和转子之间并不要求产生运动。

安装简单： “安装即忘记”技术IncOder 感应式角度编码器不需要联轴器，只需将转子和定子固定在客户产品上，无需精密机械安装，而且无需轴承。光电和电容式角度编码器在严酷环境中并不可靠，尤其是在有冷凝水和灰尘的环境中。而Zettlex 角度编码器通常不受外来异物的影响，且能满足IP67 防护等级。与电容式编码器不同，无需将转子或定子接地。采用了坚固、硬质阳极化铝合金外壳和整体式结构。非接触、无易磨损的部件，因此也无需定期更换、维护。换言之，IncOder 角度编码器是名副其实的“安装即忘记”传感器。

电感式角度编码器规格/选项

机械接口形式

12 种机械接口形式：螺钉固定和伺服压紧定子 螺钉固定、顶丝固定、加紧轴固定和平压固定转子 双余度定子和转子

IncOder 尺寸选项（外径）

37, 58, 75, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 & 300, 325, 379, 429 & 595mm

分辨率选项

10 至22 位。A/B 脉冲输出时，用户可指定每转的脉冲数。

电连接器选项

轴向连接器 径向可弯曲柔性板（带或不带连接器）整体式轴向电缆

供电电压选项

5VDC, 12VDC, 24VDC

输出信号接口选项

SSI, ASI, SPI, BiSS-C

数字+1V sin/cos

模拟电压

A/B/Z 脉冲

可扩展选项

（大多数应用通常不需要）

极高冲击和振动

-60°C 低温选项

含铅焊料

验收试验前的老化

产品表面刻字

或Surtec650 表面处理

应用领域

旋转关节和万向节

伺服作动器和电机编码器

光电/红外相机系统

定日镜和太阳能设备

机械臂和CNC 机床

测试校准设备

轻型和重型口径武器系统

瞄准系统和测距仪

天线指向设备和望远镜

包装和实验室自动化

医疗扫描仪和外科手术设备

起重机和伸缩机械臂

INC-3-75、INC-3-100、INC-3-125、INC-3-150、INC-3-200、INC-3-225、INC-3-250、INC-3-300