石油消泡剂、原油消泡剂

一、【产品特性】：原油粘度大,冬季联合站一次罐、二次罐易于起泡,且泡沫稳定,不易除去,容易冒罐,影响了联合站的正常生产运行、其中孤四联、孤三联、孤一联问题比较严重、由于孤岛原油中沥青质、胶质含量高,加上聚丙烯酰胺驱油的大面积应用,使得原油泡沫细小而且稳定,气泡的膜较厚,气泡液膜弹性大,给消泡工作带来了很大困难、本公司生产的石油消泡剂是针对原油油气分离，输送过程中的特点而设计的一种含有有机氟接枝改性的快速消泡剂。它可快速除去和抑制含有大量水分及溶解气的原油油气分离、输送、装罐等工序中产生的泡沫；显著提高油气分离器工作效率和运油罐车、运油船的装入效率。本消泡剂还可用于其它油基体系的消泡和抑泡。

二、【技术指标】：

型号：B-257/258/259

外观…………………………………透明液体/淡黄色液体

pH值………………………………..7～8

溶解性………………………………易溶于烷烃、芳烃、等机溶剂

密度………………………………….0.96~1.03g/cm3

离子性………………………………非离子性

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、【产品特点】：

1:消泡速度快，抑泡效果持续。

2:分散性好，使用性好、操作简单方便。

3:耐高温、不挥发、无腐蚀、用量少，无味。

四、【应用场合】：石油消泡剂用于适用于原油油气分离、集输、抽提、装罐、装船等生产工序泡沫的除去和抑制。适用于其它油基体系泡沫的除去和抑制。

五、【使用方法】：推荐用量：石油消泡剂可直接使用，也可先用煤油或二甲苯等稀释5～10倍后使用。用于油气分离时只须在级分离器中加入即可。

六、【储运包装】：

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

七、【保护措施】：请参阅本公司《石油消泡剂材料数据（MSDS）》。