座椅式路缘石滑模成型机

路缘石滑模成型机特点

本公司研发的路缘石滑模成型机是现场浇筑施工一次性完成路缘石铺设的全部过程，可以提高工作效率、降低劳动强度。 使用塑性混凝土也可使用干硬性混凝土，通过电机振捣密实后经模具滑模成型，边走边振连续成型，成型后的路缘具有较高的抗冲击强度和稳定性，其整体强度及稳定性是传统方式生产的路缘石无法比拟的。

路缘石滑模成型机工作原理：在成型模具前面安装有螺旋叶片，叶片不断旋转，把水泥混凝土不断推入成型模具，挤压成型路缘石，在成型模具前安有振捣棒，通过振捣棒的高频振动使水泥混凝土达到一定的密实度，机器依靠自身动力前进。

路缘石滑模成型机详细参数：

柴油机：28马力

工作方式: 自走式

工作速度: 0-3m/min

工作模具 :多种规格可定制

发动机类型 ：单缸

成型尺寸：400mm*250mm

外形尺寸：:3000*2400*2200mm

- 工作速度快，并可依工况调整

- 适用范围广，绝大部分尺寸和形状的路缘石均可摊铺

- 在沥青路面和水稳层上均可铺筑路缘石（路肩石）

- 路缘石密实度最高