PLK-系列防爆断路器 (IIB、IIC、tD)

■型号含义

PLK--防爆断路器

-□--B-IIB类防爆（可不注），C-IIC类防爆

□---额定电流

/□--极数

□--L-漏电保护（不要求不注）

□--进线口方向：D-上进线/螺纹规格，X-下进线/螺纹规格

□--出线口方向：D-上出线/螺纹规格，X-下出线/螺纹规格

□--W-户外（不要求不注）

■适用范围

1. 1区、2区IIA~IIC类爆炸性气体坏境，和/或21区、22区可燃性粉尘场所；

2.温度组别：T1~T6;

3. 户内、户外（IP54、IP65＊、IP66＊，＊订购时需提出）；

4.用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

■产品特点

1.铝合金外壳或钢板焊接，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装Ic65、C120H、S200、AEG等高分断小型断路器、GV2电动机保护器、NSX、CVS、S/T系列(ABB)、CM1等塑壳断路器及信号灯，具体可根据图纸要求；

3.具有过载、短路保护功能，也可根据要求加装漏电等附件及分励脱扣器等保护装置；

4.可配金属手柄，用于低温环境或带挂锁；

5.钢管或电缆布线。

■主要技术参数

额定电压(V)  额定电    进出线口 电缆外径       防爆标志              防护  防腐

流(A)      螺纹     (mm)                                等级  等级

110~130   1,2,4,6,10,16,20  G3/4  Φ10~Φ14  ExdeIIB(C)T6Gb/ExtDA21IP66T800C   IP66  W

、        25,32       G1   Φ12~Φ18  ExdeIIB(C)T6Gb/ExtDA21IP66T800C     、   、

、      40，50，63  G11/2  Φ18~Φ30  ExdeIIB(C)T5Gb/ExtDA21IP66T800C     、   、

220~250  80，100，135，160   G2   Φ25~Φ37  ExdeIIB(C)T4Gb/ExtDA21IP66T800C      、   WF1

、     180，200，225  G21/2  Φ30~Φ42  ExdeIIB(C)T4Gb/ExtDA21IP66T800C     、    、

、     250，315，350   G3    Φ29~Φ56  ExdeIIB(C)T4Gb/ExtDA21IP66T950C     、    、

380~415  400，500，630  G4   Φ41~Φ80  ExdeIIB(C)T4Gb/ExtDA21IP66T950C     、   WF2*

*：订购时需提出。