锅炉软化水设备——先进的工艺设计使盈都牌锅炉软化水设备结构紧凑，占地面积明显减小。安装地基只需水平，无特殊要求，并可根据场地世纪情况灵活布置，节省土建投资。

由于人们对饮水安全的重视，饮水处理已经由片面的纯净水宣传转向洁净水，提倡喝有硬度的水。有硬度的水有结垢问题，使用盈都牌锅炉软化水设备，可以有效的解决问题。

石家庄盈都环保设备有限公司生产的YD系列全自动锅炉软化水设备，自动控制器一般采用美国Pentair-Fleck公司的多路阀和控制器；树脂罐采用进口玻璃钢树脂罐或国产优质玻璃钢树脂罐、不锈钢树脂罐、碳纲衬塑树脂罐；树脂使用优质001×7强酸型钠离子交换树脂；溶盐箱采用PE材质。控制方式有时间控制和流量控制两种。时间控制是根据小时产量和周期制水量来设定再生周期，一般适合于用水量比较稳定的场合。流量控制是根据周期制水量来启动再生程序，设备运行时由专用流量计统计总产水量，当总产水量达到设定的周期制水量时，控制器启动再生程序进行自动再生，设备的再生与运行时间无关，一般适合于用水量不稳定，连续用水等的场合

一、工作原理：

锅炉软化水设备由交换、自控、再生三个系统组为一体，形成单阀双柱、浮床型自动交换器，采用特种设计的旋转阀，根据对位原理在设计的程序控制下，周期转动，实现各柱液相、程序的准确切换，从而实现了产水的连续化和自动化。

锅炉软化水设备(水软化器,水软化设备)是应用离子交换技术，通过树脂上的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换，从而吸附水中多余的钙、镁离子，达到去除水垢（碳酸钙或碳酸镁）的目的。软化水树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。在再生过程中，首先停止水软化器的工作水流，从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合，稀盐水溶液流经树脂，与附有钙、镁离子的树脂接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强，但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子，有取代数目较少的钙和镁离子的能力。这样，当钙、镁离子被取代交换后，树-脂就再生了，便为下一次软化工作做好了准备。如此循环往复。

二、主要技术指标：

| 原水给水压力 | 0.10MPa~0.60MPa |
| --- | --- |
| 原水硬度 | ≤12mmol/L（以1/2Ca2+、1/2Mg2+计） |
| 溶解固形物（TDS） | ≤700mg/L |
| 出水硬度 | ≤0.03mmol/L（以1/2Ca2+、1/2Mg2+计） |
| 原水水温 | 1~40℃ |
| 环境水温 | 1~50℃ |
| 产水量 | 1︿17m3/h |
| 树脂罐（型号） | 200~1000 |
| 树脂量 | 25~800KG |
| 盐桶容积 | 60~800L |
| 再生用盐 | 大粒NaCl，不可用加碘，加钙盐。 |

三、设备特点：

◇自动化程度高，锅炉软化水设备按预先设置的程序，自动完成软化再生等循环过程。日常运行除加盐外无须人工操作。
    ◇占地面积小，设备结构紧凑，小巧轻便。
    ◇抗腐蚀性强，罐体采用玻璃钢及工程塑料或不锈钢制作，可避免再生剂对设备的腐蚀。
    ◇性能可靠，出水水质稳定。
    ◇选型灵活，可根据需要选择单罐、双罐、多罐系统；时间、流量控制方式；同时再生、交替再生等运行方式。

四、规格型号

| 型号 | 产水量T/h | 树脂罐尺寸D×H（mm） | 树脂量L | 盐桶L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YDZQ200 | 1 | 200×1200 | 25 | 60 |
| YDZQ250 | 1 | 250×1400 | 50 | 60 |
| YDZQ300 | 1~2 | 300×1650 | 75 | 100 |
| YDZQ350(6分) | 1~2 | 350×1650 | 100 | 200 |
| YDZQ350(1寸) | 1~2 | 350×1650 | 100 | 200 |
| YDZQ350高 | 2~3 | 350×1800 | 125 | 200 |
| YDZQ400 | 2~3 | 400×1650 | 150 | 200 |
| YDZQ400高 | 2~3 | 400×1800 | 175 | 200 |
| YDZQ500 | 3~4 | 500×1750 | 250 | 300 |
| T YDZQ500高 | 3~4 | 500×1950 | 300 | 300 |
| YDZQ600 | 6~8 | 600×1800 | 325 | 300 |
| YDZQ600高 | 6~8 | 600×1950 | 375 | 300 |
| YDZQ750 | 8~10 | 750×1950 | 550 | 500 |
| YDZQ750高 | 8~10 | 750×2200 | 650 | 800 |
| YDZQ900 | 9~12 | 900×2200 | 900 | 800 |
| YDZQ900高 | 14~16 | 900×2400 | 1000 | 1000 |
| YDZQ1000 | 16~18 | 1000×2400 | 1200 | 1000 |
| YDZQ1200 | 28~32 | 1200×2600 | 1750 | 2000 |
| YDZQ1500 | 30~35 | 1500×2600 | 2600 | 4000 |

五、选型需知

1、每小时的用水量（单位：T/H）
    2、原水硬度（单：mmol/L）（以水质检验报告为准）
    3、原水钾、钠含量（单位：ppm）；（以水质检验报告为准）
    4、出水硬度要求（单位：mmol/L）；
    5、工作压力（单位：Mpa）；（0.2Mpa-0.6Mpa，最佳为0.25Mpa）；
    6、连续供水时间（单位：H）
    7、 环境温度及原水水温（单位：℃）

六、安装要求

1、无须专做安装基础，地基水平即可
    2、入口水压如低于0.2Mpa，须加装管道泵。
    3、使用前须先冲洗管道，避免杂质堵塞阀体，污染树脂。
    4、不可用加碘盐、加钙盐作再生剂，定期向盐罐加盐，确保盐水饱和浓度（应保证溶解时间不小于六小时）。

七、设备后期保养

定期检查锅炉软化水设备射流器及吸盐管路的气密性，防止漏气而影响再生效果。每年要将软水器拆卸一次，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，更换老化严重的树脂，对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
　　
　　保证锅炉软化水设备输入的电压电流稳定，防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩，防止受潮和水浸。定期向盐箱内加固体颗粒食盐，必须保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内，防止在盐阀上结生盐桥，堵塞吸盐管路。
　　
　　一般来说，锅炉软化水设备运行都是要经过产水、反洗、再生、慢冲洗、快冲洗五个过程。不同类型的设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的。
　　
　　由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质，大量的杂质会沉积在盐箱底部，堵塞盐阀，所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀，用清水冲洗直至无杂质流出为止，盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。

八、产品配件：

| 名 称 | 数量 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1/2″基座密封圈（￠73×￠5.3） | 1个 | 1/2″排水软管接头 | 1个 |
| 排水限流垫圈 | 1个 | 3/8″吸盐软管接头 | 1个 |
| 注水限流垫圈（红色） | 1个 | 衬管 | 1个 |
| 3/4″平垫（￠24×￠18×￠3） | 2个 | 3/4″或3/4″转1/2″双外螺 | 2个 |
| 电源适配器（欧标、美标或英标） | 1个 |  |  |

九、锅炉软化水设备维修指南

锅炉软化水设备故障排除:.

FLECK（AUTOTROL）全自动软化水设备故障排除：FLECK（AUTOTROL）全自动软水器运行中存在的问题，石家庄盈都环保设备有限公司积累了丰富的维修服务经验,为用户提供规范软水器维修服务.如下解决方案... FLECK（AUTOTROL）全自动软化水设备故障排除指南: 问题 原因 解决办法 1 、软化水装置不能再生 A 电源系统出现故障 A 保证电路完好，检查保险丝、插头及开关 B 定时器有毛病 B 重调定时器 C 电源中断 C 重调当天的时间 2 、出现硬水 A 旁通阀开启 A 关闭旁通阀 B 盐罐缺盐 B 向盐罐中加盐并保持盐面高于水面 C 射流器或滤网堵塞 C 清洗射流器或滤网 D 盐罐中水量不足 D 检查盐罐注水时间，若流量控制阀堵塞则清洗 E 补水器管子连接外泄漏 E 确信补水器管子没有破裂，检查 O 形圈和管子接头 F 内部阀门漏水 F 重换密封圈、隔栅和活塞 3 、系统用盐过多 A 装盐不正确 A 检查盐用量及装置 B 盐罐中水量过多 B 看问题７ 4 、水压降低 A 进出水管路、控制阀通道有异物 A 清洗各环节部分 5 、排水管流出树脂 A 系统中有空气 A 系统应该有空气排出装置 B 溢流罐控制阀安装不正确 B 检查并调整出正确溢流速度 6A 盐罐中水过量 A 排水流量控制板堵塞 A 清洗 B 进水系统堵塞 B 清洗进水系统及管路 C 定时器不循环 C 空调定时器 D 盐液阀中有异物 D 清洗此阀 E 在盐液流量控制阀中有异物 E 清除异物 6B 出水出现盐水 A 射流器系统 A 清洗或替换 B 吸盐阀中有异物 B 清洗或更换吸盐阀 C 定时器不工作 C 更换定时器 D 吸盐流量控制有异物 D 清洗或更换 7 、不能吸盐 A 排水流量控制板堵塞 A 清洗排水流量控制板 B 射流器堵塞 B 清洗或更换 C 射流器网堵塞 C 清洗或更换 D 管道压力太低 D 增加压力 E 控制器内部泄漏 E 重换密封圈、隔栅和活塞 8 、控制器循环不止 A 定时器故障 A 更换定时器 9 、排水不止 A 阀中有异物 A 取出活塞组检查消除异物，检查不同再生阶段的控制器 B 控制器内部泄漏 B 更换密封或活塞 C 控制器吸盐或反洗时卡住 C 更换密封、隔栅、活塞 D 定时马达停转或卡住 D 更换定时器..

盈都牌锅炉软化水设备的适用范围很广，全国的市场潜力很大，特别是北方地区水质偏硬的地方。目前我们的销售方式模式为：零售和分销。我们与很多生产热水设备的公司产品形成捆绑销售，是热水设备的好伴侣。欢迎各地的单位和个人加入我们的销售行业。