名 称：多功能控制阀（全自动软化阀）

型 号：F65B3 TMF65B3/F70B（接旁通阀）

中国专利：ZL02220153.X ZL200420078956.5 国际专利：WO 2006/OO7772 资质：CE ROHS

型号：ZK-F65B-2T润新软化控制阀可分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐、大型多阀多罐串联等多种组合形式，满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生（7天或12天范围内根据需要设定再生周期，24小时内任意选择再生时间）

技术参数:

●控制器模式----------------------------------------------流量型/顺流再生

●适用水压力----------------------------------------------0.15—0.6MPa

●电源适配器----------------------------------------------100-240V/50-60Hz

●适用水温------------------------------------------------5--45℃

●最大产水量----------------------------------------------2 m3/h

●适配软化罐体直径(in)------------------------------------6—12″

●进出水口------------------------------------------------3/4″F（内牙）

●排水口--------------------------------------------------1/2″M（外牙）

●吸盐口--------------------------------------------------3/8″M（外牙）

●中心管--------------------------------------------------1.05 ″OD (26.7mm)

●基座(与罐连接口)----------------------------------------2-1/2″8NPSM

阀体材质：增强ABS或PP0两种供客户选择

产品特点:

■端面密封片启闭不泄漏，机械性能可靠。

■具有健盘锁定功能：超过一分钟键盘自动锁定，再次操作需重新解锁，以防误操作发生。

■LED动态彩条显示：彩条闪烁表示处于运行状态，否则表示处于再生状态。

■长期停电提示：停电超过三天，时钟长期闪烁提示需重新设置当前时间，已设再生时间不变。

■单罐型控制阀再生时出水口不出水。

■带有信号输出端口：由电子控制主板里的常开、常闭、公共三个端口引线外接电磁阀或增压泵。

■一阀具有流量延滞型（A-01）或流量即时型（A-02）两种流量模式，可通过程序内参数的设定而更改。

■可设定最大间隔再生天数：表示无论设定或运行了多少流量，超过最大再生天数（0—40天）后流量还未到达设定值时均启动再生。

产品配件：

| 名 称 | 数量 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1/2″基座密封圈（￠73×￠5.3） | 1个 | 1/2″排水软管接头 | 1个 |
| 排水限流垫圈 | 1个 | 3/8″吸盐软管接头 | 1个 |
| 注水限流垫圈（红色） | 1个 | 衬管 | 1个 |
| 3/4″平垫（￠24×￠18×￠3） | 2个 | 3/4″或3/4″转1/2″双外螺 | 2个 |
| 电源适配器（欧标、美标或英标） | 1个 |  |  |

应用范围：

家用净水、软水系统 锅炉给水软化系统 反渗透预处理系统 泳池过滤设备 离子交换设备等