| 产地：河北衡水 | 品牌：炜荣 | 型号：BEK-2.0-4.0 |
| --- | --- | --- |
| 应用场所：公路铁路排水系统 | 波型：125*25或200*55 | 防腐形式：热镀锌 |
| 直径：500--6000mm |  |  |

衡水炜荣工程橡胶公司感谢您阅读此信息 欢迎来电咨询我们任何问题 拨打电话13613184412
衡水炜荣工程橡塑有限公司位于河北省衡水市，是一家生产销售各种工程橡塑产品的专业公司。
营业范围伸缩缝、橡胶止水带、止水条、橡胶支座、盆式支座、防水防火材料（不含沥青）、充气芯膜、土工材料、钢筋网片、钢波纹管涵；防水防火工程施工.

安装操作方法

(1)安装前工作：检查涵管底部基础平整度、水平、标高；核对土建基准，确定涵洞位置、中心轴线、中点。

(2)连接安装波纹涵管：根据涵洞实际情况，排放涵管。如果涵洞两侧进出水口是与路基同坡度的斜口形式，安装时先安装中间管节，在基础长度方向留出进出水口的位置。中间管节全部安装完毕，校正就位后再安装两侧进出水口。安装时从一侧排放根管节，使其管子中心和基础纵向中心线平行，同样把第二根管放置就位，当两根管相邻法兰间相距3—5cm的缝隙时，用小撬棍对准法兰上的螺栓孔，使其两根管法兰上的螺栓孔对正，这时从第二节管的另一端用撬杠撬动管节，使其纵向平移，使两法兰间距在2cm

左右，然后全部穿上螺栓，拧上螺丝，带平扣即可。此后依此方式逐节依次连接，每道涵洞中间管节无先后次序，可以随意连接。

(3)镶石棉垫：由于现场地势等原因，有时相邻两法兰之间间距较小，这时用手锤、凿子把两法兰之间凿开大约1cm的缝隙，用螺丝刀把石棉垫镶在两法兰之间，有时管子顶部两法兰间距较大，石棉垫镶嵌困难，用绑丝把石棉垫绑在螺栓上固定，然后工人开始对称锁紧螺丝。直至从外观看两法兰之间只有2—3mm

的缝隙即可。

(4)管壁内外防渗处理：管壁内外涂乳化沥青或热沥青两道，从外观看管壁内外均匀的涂成了黑管即可。

一般沥青涂层的厚度要达到1mm。

(5)用千斤顶校正整道涵管，使其中心在所规定的中心线上.