300型塑料粉碎混炼造粒机

本机应用日本先进技术、利用多刀快速粉碎、连续搅拌、混炼摩擦发热、急速冷却收缩原理，将塑料薄膜、丝、带、片、软塑料管、发泡料、降解料等废料与角料造成颗粒投入再生产，是目前最新型的塑料回收再生的造粒理想设备。

主要功能：

1、对聚氯乙烯、聚丙乙烯、低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯等各种软质塑料膜、袋、丝、带、片、管的废料与下脚料的回收，投入在生产。

2、对降解塑料薄膜与角料粉碎、造粒的回收再生产。

3、对化纤材料（涤纶、晴纶、丙纶等）进行粉碎、造粒，投入再生产的废丝处理。

4、一机多用。可替代混合机或干燥机。

主要特点：

A：粉碎、混合、着色能一次进行

B：机器占地面积小

C：机械结构简单、操作方便

D：刀刃间隙可调，换刀方便

E：生产效率高、耗能低（日产量1吨，耗电量200度）

F：低温造粒，基本不破坏原料分子结构，不损坏物理性能

主要技术参数:

- 机器筒体容量：300L

- 生产能力：200-250kg/H

- 主电机功率：37kw或者45kw

- 加水装置功率：125kw

- 主轴转速：660r/min

- 机器外形尺寸：1800x900x1400

- 出料口：气动开门

- 喷水方式：电动

- 打料方式：连续进料至锅满为止

- 总高度：1400mm

- 锅体高度：1000mm

- 锅体直径：650

- 锅体厚度：6mm

- 锅体材料：不锈钢

备注：本机工作第一锅打料时间应该在25分钟左右，先把锅体打热，后面每锅时间10分钟左右，本机大小不同转速不同，材料硬或者温度高的材料应用300型或者更大设备，密度大比重应选用带刀盘