HTP-2010指示表全自动检定仪

产品简介
    全自动指示表检定仪，其功能强大，设计创新，全过程实现自动化，对检表工作具有更新换代重大意义。该产品体积轻便灵巧,占用空间小,是车间流动检定工作、检定人员外出单位检定作业的最佳选择。

性能特点

1 、高精度、高稳定性、高重复性。
        2、读表精度高（千分表1/16分格，百分表1/32分格）。
        3、识别算法适应性更强，图像调节更方便，更智能化。检定软件采用最新的图像处理算法，减小识别对被检表图像质量的要求，对污点、偏心、光照不均等图像质量问题明显增强了抗干扰能力；对示值不稳等检测问题做了智能化处理；图像调节更方便，指针式表可轻松拖动外圆，数显表只需用鼠标轻轻拉出一个框即可，操作更人性化。
    本仪器利用计算机软件技术，进行人性化设计。对于每一位刚接触本仪器的操作者来讲，短时间内即可学会，仪器操作界面良好，使用十分方便。
    检定过程采用人工智能化方法，操作者只需装好指示表，在计算机上选定该表的类型，点击“开始检定”键，检定仪立即驱动指示表按规程进行检定。检定结束后快速打印出包含误差曲线的检定记录，其检定速度比目前半自动检定仪快4-5倍。操作者可以强烈感觉到：检测效率大大提高，检定结果的不确定度明显优化，以前紧张劳累的工作现在变得轻松自如。
    本仪器采用计算机数据库储存，可保存所有检定记录。本仪器还具有其它一些显著特点：
   准确可靠   检定同一块表的数据，重复性极佳
   速 度 快   检定每块表只需10-100秒
   操 作 简   装夹快捷，勿需表盘对中，参数设置简便,显示直观，检定人员可很快学会。  
   标 准 新   紧跟国家标准，执行国家计量检定规程。规程如有变动可及时更新仪器软件（光盘）
   功 能 全   完全覆盖目前市场上各种半自动产品的所有功能。
   打 印 强   采用三种形式（曲线、表格、各种误差值）打印。打印格式正规、美观。 检定数据可存档，或集中打印，不占用检定操作时间。
   体 积 小   占用工作空间少，重量轻，外出工作携带方便。

结构原理
    本仪器包括光栅传感器（含三种夹具）、图像处理系统、电子测控箱、计算机、打印机、软件光盘。
    HTP2010全自动指示表检定仪是采用计量光栅尺作为长度标准，通过光栅莫尔条纹之亮暗变化，应用光电技术转变成电信号，经采样、放大、细分之后对数据进行分析、运算、显示，并利用计算机摄像处理系统识别指示表示值读数，按照相应的指示表检定规程，对所得数据作出检定结论。
    高速计算机在接受“开始检定”命令后，向测控箱的微处理器发出检定命令，伺服电机驱动光栅和被检指示表，使其产生位移，图象处理系统拍摄指示表表盘图象并识别出每个检定点的指示读数，该识别结果同光栅测量的标准位移相比较后，得出指示表的各项示值误差，形成检定记录和结果，并以多种格式打印检定记录和证书报告。

功能
    1、严格按国家检定规程全自动检定常规（国家规程内）的百分表、千分表、杠杆表、内径表以及大量程百分表；
    2、可以通过自由设定被检表参数，实现对国内外几乎所有各种特殊表类的示值误差进行全自动校准（选配）；
    3、全自动检定以上各类表的数显表（选配）；
    4、全自动检定以上各类表的英制表（选配）；
    5、计算机自动控制电机精确驱动光栅到标准位移，不再需要手工旋转手轮或微分筒；
    6、CCD全真模拟人眼自动读取指示值，不再需要眼睛观察、人工读数、手工采样；
    7、自动处理检定数据并进行判定；
    8、显示、打印、保存当次检定记录和结果；
    9、从保存的记录中选定多条检定记录成批打印；
   10、打印的记录中包括：检定点的误差数据的表格和曲线，规程中要求测量的各种示值误差值，以及根据规程判定的检定结果；
   11、可以按检定人员、检定时间、送检单位、生产厂家查询、管理检定记录和结果。
   12、打印检定证书。
   13、可以根据用户提出的特别功能要求进行专门定制（价格另议）。

技术参数
   测 量 范 围：  0-50mm(HTP2010-50)  
                  0-10mm(HTP201 0-10)
   示值分辨率 ：  0.1μm
   重复性：0.1μm
   自动读表精度：千分表1/16分格，百分表1/32分格
   自动检定速度： 0.5秒/点
   工 作 环 境： （20+5）℃   相对湿度（50-70）%
   电       源： （220+22）V  50HZ
   示 值 误 差：   0-10mm：10mm内≤2.0μm 任意2mm内≤1.0μm  回程误差≤0.5μm      0-50mm：50mm内≤3.0μm  任意10mm内≤2.0μm  任意2mm内≤1.0μm  回程误差≤1.0μm

深圳市浩天鹏科技有限公司

吴先生：电话：0755-29472169  89486662  邮箱：zgwuqx888@yahoo.com.cn

传真：0755-27372231