干式喷漆室是目前国际上公认的技术上最完备的喷漆室之一，它改变了老式水幕式喷漆室工作区污染严重、漆雾处理能力差、安全性差、性能不稳定、不能满足环保要求等状况。　　 
　　干式喷漆室具有设计先进、结构合理、外形美观、漆雾处理效率较高、性能稳定、安全可靠、刚性强度好，照明无阴影等优点。该喷漆室主要由室体系统、被动进风过滤系统、漆雾过滤系统、有机废气处理系统、抽排风系统、照明系统、控制系统等部分组成。　　 
　　室体是喷漆的工作区域。本喷漆室的室体以钢结构支架壁板和玻璃墙板于一体，室体前端设有工件进出通道，侧面设有大型采光玻璃窗，室内宽敞明亮。室体的上部设有被动进风过滤层，使空气按层流状态均匀的进入喷漆室内。室体顶部的终效过滤层由一块块过滤板组合而成，在喷漆室顶部可以很方便地拆装和清理。室体两侧面均匀布置有多组隔爆照明灯，保证喷漆施工所需要的照度。由于喷漆室内气流呈垂直向下的层流状态，而且具有一定的速度，室体壁板和玻璃墙板表面经常被气流冲刷，几乎不被漆雾污染，能够保持明亮和清洁状态，清理工作量极少。　　 
　　抽排风系统的作用是为含漆雾的空气与百褶纸旋风分离器相接触提供动力，并将经过ANDREAE百褶式油漆过滤纸旋风分离器和活性炭有机废气处理装置处理后的气体排出室外。该系统由抽排风管道、风阀装置、软接装置、抽排风防爆风机、减振装置、消音室等组成。风道内迷宫式挡板由优质碳钢板制作，排风管由厚1．5mm优质碳钢板制作，并进行防腐处理和减振处理。考虑到噪声对其他操作环境的影响，该抽风机组安放在车间外并配置一套消音室，保证设备噪声不大于75dB（A）。 　　 
　　干式喷漆室是国内、国际传统水帘、油帘、水泉式漆雾净化室工艺的替代必然。一改传统水帘、水泉漆雾净化室用水量大、水之捕捉漆雾率低、水泵及水声噪音大、水的污染及水花飞溅等缺憾。干式喷漆室具有工艺优良、净化率高，无再污染，运行成本低，使用方便、易于维护等优点。干式喷漆室下抽风净化漆雾材料可选用金属叶片档板、纤维衬垫、风巢纸过滤器，ANDREAE百褶式油漆过滤纸分离器。而ANDREAE百褶式油漆过滤纸分离器是属于可处置空气带漆分离系统类型，由双层纸板组成，经过打孔、褶叠和粘合成形，成为V形的分离小室。在每个小室中，孔的特殊分布使气流产生文丘里或旋风效应，使漆粒子停留并积聚在小室的V形槽中。高效分离就源于这种文丘里效应（即漆粒子的惯性与小室内气流速度和方向局部变化的合并效果）。这种气中带漆分离器之所以能长期使用，主要是每一个小室都能为漆粒子积聚提供大容量。其效果极佳，依喷涂产品而定：分离效率可达90％以上，使用寿命为纤维过滤器的3-5倍，此外，即使用于稠而粘的漆料，也完全没有表面堵塞的现象。　　 
　　褶皱式纸板孔油漆过滤纸分离器的另一优点是能使喷漆室设计结构合理、物美。V形分离室更富于韧性。这种V形纸板分离器可以像手风琴般褶叠起来，便于运输和储藏。在安装使用时这种分离器会自然地展开，与其他大卷过滤衬垫比较，更便于操作。百褶纸板分离器可以用U形钢轨安装在喷漆室底面或后面。在新的喷漆室设计中，这种安装很经济、方便。同样，把水幕式、油幕室喷漆室改为干式喷漆室也十分容易。因此可以说，百褶纸板分离器是一种可靠、简便易行的好产品。
　　漆雾过滤净化系统用于净化处理喷漆室内部的过喷漆雾。
　　褶皱式纸板孔油漆过滤纸分离器可以过滤掉90％以上的过喷漆雾中的油漆固体成分，而油漆中的大量有机挥发气体将被设置在百褶纸旋风过滤器装置后侧的活性炭过滤装置所吸附，从而达到有机废气处理达标排放的工艺目的。