| SmartButton 单通道温度热敏电阻式.. 应用范围:.; 食品加工监测，医药储存.. 温度敏感性高的货物的运输.. 设备运行时间，空调系统的试验和平衡等等.. 产品特性 尺寸：; 直径 17mm x 6mm 高 ( 0.67” x 0.24” ). 重量：; 4g (0.14 盎司 ). 外 殻 材料：; 不锈钢. 电池：; 3.0 V 锂电池 ( 寿命 10 年 ). 分辨率：; 8 节. 安装方式：; 使用者选择 ( 磁后盖、塑料面板或硬塑料角形座 ). 定时精度：; 每月 +/- 2 分 ( 温度从 0 ~45oC (32~113oF). 取样方法：; 连续式 ( 先进先出 ), 取满后停止。. 操作极限：; -10 ~85oC (14~185oF). 计算机要求：; IBM PC 或 100% 兼容奔腾 75 （最小），配置最少一个序列接口， 16MB 记忆容量及 2MB 硬盘容量。. 软件要求：; SmartButton Reader-MS Windows 3.1, 95, 98, Me, NT, 2000, 或 XP. 连接：; RS232 序列接口 /ACR SmartButton 界面. 内存：; 可储存 2,048 个读数. 取样速度：; 从 1~255 分钟使用者选择. 启动延迟：; 255 分钟. 通道数目：; 1 个用于环境温度的内部通道。. 报警临界值：; 使用者选择，事件储存。. 感应器规格. 内部温度感应器：; NTC 热敏电阻. 范围：; -10~85oC (14~185oF). 精度：; 从 -10~45oC 为 +/-1.0oC ( 从 14~113oF 为 +/- 1.8oF) 从 -45.5~70oC 为 +/-1.5oC ( 从 114~158oF 为 +/- 2.7oF) 从 70.5~85oC 为 +/-2.5oC ( 从 159~185oF 为 +/- 4.5oF). ACR SmartButton 可对以体积和费用为主的情况进行温度记录。它位于不锈钢外壳内并且防水，使它能够在极度潮湿的恶劣环境中使用。.... |  |
| --- | --- |