- 可编程智能操作面板

| GT01 3英寸型触摸式面板使用3色LED背光灯使画面更加易看和多彩。节省成本和 空间，是取代单色灯型的最佳选择。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GT11 4英寸型配置宽屏－高精细液晶，能够作成信息量大的画面。使用3色LED 背光灯使画面更加多彩。 |  |  |  |

| GT32 5英寸型配备了高亮度、长寿命CFL的GT32M，和拥有TFT4096色彩色QVGA 的GT32T。同时具有SD槽、USB端口、音频输出和以太网口。 |  |
| --- | --- |

供应松下GT12 人机界面 触摸屏 欢迎垂询洽谈，易用性丰富多彩 1． 多彩而富于变化的显示功能。操作者的操作性也更优异。 2． 有了显示语言切换功能，梯形图制作和画面变更简单易行，以前是每种语言进行画面制作，现在则可通过显示语言切换功能将语言输入每个部件。画面制作过程一次完成，梯形图制作也更简单。 3． 备有RS232C/RS422（RS485）两种通信方式。可与各公司的PLC连接。（此处需要注意，由于公司目前价格和货期比较好的基本都是RS232接口） 4． 采用高亮度LED，无需更换背光灯。 5． 防护等级达IP65，环境适应性强。 6． 可控制PLC中的背光灯，例如，传感器如发觉有人经过时，可通过从PLC处发出的指令打开背光灯设备。 7. 运行一段时间后，可恢复至原由画面 可替代 松下代理，松下触摸屏，供应触摸屏，松下触摸屏供应商,Panasonic     品名    内容    订货产品号 GT12本体    STN单色液晶 （绿/橙/红 背景灯）    24V    RS232C    纯黑色    AIG12GQ12D                 银色纹理    AIG12GQ13D             RS422（RS485）    纯黑色    AIG12GQ14D                 银色纹理    AIG12GQ15D     STN单色液晶 （白/粉红/红 背景灯）        RS232C    纯黑色    AIG12MQ12D                 银色纹理    AIG12MQ13D             RS422（RS485）    黑色    AIG12MQ14D                 银色纹理    AIG12MQ15D GT12本体（不可插SD卡型）    STN单色液晶 （绿/橙/红 背景灯）    24V    RS232C    纯黑色    AIG12GQ02D                 银色纹理    AIG12GQ03D             RS422（RS485）    纯黑色    AIG12GQ04D                 银色纹理    AIG12GQ05D     STN单色液晶 （白/粉红/红 背景灯）        RS232C    纯黑色    AIG12MQ02D                 银色纹理    AIG12MQ03D             RS422（RS485）    黑色    AIG12MQ04D                 银色纹理    AIG12MQ05D Terminal GTWIN Ver.2 日语版工具包    ● 画面制作工具Terminal GTWIN Ver.2 日语版（CD-ROM ）OM） ● 画面传输电缆（AFC8503?DOS/V 用于个人计算机） ● GT系列 用户操作手册（日语版）附送    AIGT8000V2 Terminal GTWIN Ver.2 英语版工具包    ● 英语版工具包 ● GT Series Hardware manual（英文版）附送    AIGT8001V2 PLC 连接电缆    用于GT12与本公司PLC连接电缆。微型DIN5端子-散线    AIGT8162 前面保护片    GT12用、10片装    AIGT12800 外形尺寸图    产品相关关键字： GT12  松下触摸屏 AIG12GD03D AIGT0030B1   GT01面板黑色RS232C AIGT0032B1   GT01面板黑色RS422 AIGT0030H1   GT01面板白色RS232C AIGT0032H1   GT01面板白色RS422 AIGT0030B     GT01面板黑色RS232C AIGT0032B    GT01面板黑色RS422 AIGT0030H    GT01面板白色RS232C AIGT0032H    GT01面板白色RS422 AIGT2030B    GT11面板黑色RS232 AIGT2030H    GT11面板白色RS232C AIGT2032B    GT11面板黑色RS422 AIGT2032H    GT11面板白色RS422 AIGT2230B    GT21C面板黑色RS232C AIGT2230H    GT21C面板银灰色RS232C AIGT2232B    GT21C面板黑色RS422C AIGT2232H   GT21C 面板银灰色 AIGT3100B    GT30面板黑色黑白色 AIGT3300B    GT30面板黑色彩色 AIG32MQ02D  GT32单色 AIG32MQ03D   GT32黑白色 面板银灰色  AIG32MQ04D   GT32黑白色 面板黑色 AIG32MQ05D   GT32黑白色  面板银灰色 AIG32TQ02D   GT32彩色 AIG32TQ03D    GT32彩色 AIG32TQ04D    GT32彩色 AIG32TQ05D    GT32彩色 AIG32TQ12D    GT32彩色 AIG32TQ13D    GT32彩色 AIG32TQ14D    GT32彩色 AIG32TQ15D    GT32彩色 AIG32800             GT32  前面保护膜 AIG32810             GT32  防水密封件 SH8192     FP0（SIGMA，FP-M）编程口和GT10，30电缆 AIGT8142    FP0（SIGMA，FP-M）编程口和GT01专用连接电缆 AIGT8152   三菱FX（RS422）GT01专用连接电缆

| 项 目 |  |  | GT01／GT01R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT11 |  |  |  |  | GT21C |  |  |  |  |  |  | GT32M |  |  |  |  |  |  | GT32T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT32T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5V/RS232C |  |  | 5v/422 |  | 24v/232RSC |  |  |  |  | 24v/422 |  |  | RS232C |  | RS422 |  |  | RS232C |  |  |  | RS422 |  |  | RS232C |  |  |  |  | Rs422 |  | Rs232C |  |  |  | RS422 |  |  |  |  | RS232C |  |  | RS422 |
| 额定电源 |  |  | 5V／DC |  |  |  |  | 24V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作电压范围 |  |  | 4.5～5.5V DC |  |  |  |  | 21.6～26.4V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 |  |  | 1W以下 |  | 1.1W以下 |  |  | 2W以下 |  |  |  |  |  |  |  | 2.4W以下 |  |  |  |  |  |  | 4.8W以下 |  |  |  |  |  |  |  | 10W以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12W以下 |  |
| 电源部绝缘方式 |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境温度 |  |  | 0～50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~50℃ |  |  |  |  |  | 0～50℃※1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～50℃※2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境温度 |  |  | 20～85％RH（无结露） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保存环境温度 |  |  | －20~60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保存环境湿度 |  |  | 10~85%RH(无结露) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐久振动 |  |  | 10~55Hz(周期1分钟) 双振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐久冲击 |  |  | 98m/s以上：X、Y、Z各方向4次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐重叠噪声 |  |  | 1，000V【P－P】以上 脉宽50ns,1s电源端子间（由干扰模拟器产生） ※ATGT0030B1、AIGT0030H1是指在本公司的PLC连接电缆（AIGT8142）上附装有随带的铁氧体的场合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐环境性 |  |  | 初始IP65（在状态下）操作盘正面防尘、防滴露（在盘接触面上使用橡胶垫圈） ※再次安装时请更换防水垫圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  |  | 约160g |  |  |  |  |  |  | 约230g |  |  |  |  |  |  | 约330g |  |  |  |  |  |  |  |  | 约500g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约470g |  |  |  |  |  |  |  | 约480g |  |  |
| 显示部分 | 显示元素 |  | STN单色LCD |  |  |  |  |  |  | STN单色LCD |  |  |  |  |  |  | STN彩色LCD |  |  |  |  |  |  |  |  | STN单色LCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TFT彩色LCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点数 |  | 128（W）×64（H）点 |  |  |  |  |  |  | 240（W）×96（H）点 |  |  |  |  |  |  | 320（W）×240(H)点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320（W）×240（H）点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示颜色 |  | 2色（黑/白） |  |  |  |  |  |  | 2色（黑/白） |  |  |  |  |  |  | 256色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2色（蓝/白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4，096色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效显示尺寸 |  | 70.38（w）×35.18(H) |  |  |  |  |  |  | 96.0(w)×38.4（H） |  |  |  |  |  |  | 98.0（W）×74.0（H） |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.2(W)×86.4(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.8(W)×83.6（H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 背光灯方式 |  | GT01:3色LED（绿/橙/红）/白色LED GT01R：3色LED（白/红/粉红） ※不必更换 |  |  |  |  |  |  | 3色LED（绿/橙/红）/LED ※不必更换 |  |  |  |  |  |  | 白色LED背光灯 ※不必更换 |  |  |  |  |  |  |  |  | CFL （背光灯平均寿命GT32M：75，000小时（25℃）、GT32T：50，000小时（25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 | 可显示的字体种类 |  | 固定字体（GTWIN）：1/4角（8×8）、半角（16×16）可分别显示纵横各显示1、2、4倍 True Type字体（GTWIN）：10、12、14、16、24、26、28、32、36、48、64 Windows(R):10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、32、36、48、64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可显示的语言种类 |  | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、韩语、简体中文、繁体中文、土耳其语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可显示的图形 |  | 直线、连续直线、四角形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇型、椭扇形、圆边四角、位图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可登陆的画面数 |  | 约160个画面※3 |  |  |  |  |  |  |  | 约250个画面※3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约240个画面(GT32M)※3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约180个画面（GT32T）※3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可指定画面编号 |  | 基本画面：No.0~3FF 键盘画面：No.0~7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部件功能 |  | 信息、指示灯、开关、数据、条形图、 时钟（※）、按键、折线图部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息、指示灯、开关、数据、条形图、时钟、按键、折线图部件、报警列表部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他功能 |  | 菜单功能、滚动显示功能、部品输入功能、 显示语言切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收功能、滚动显示功能、部品输入功能、报警履历功能、报警列表功能、显示语言切换功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声频输出功能※4 |  |  |  |  |  |
|  | 时钟功能 |  | 参照外部的时钟数据来显示 （ 内部无时钟功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机有内置的时钟（可参照PLC的时钟来显示）※其他用途电池应另行购买 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对比度调整 |  | 可通过触摸面板操作来调整对比度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对比调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动通信设定 |  | 通过电缆连接来自动设定与专用软件以及与PLC的通信条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试功能 |  | 计算机与PLC不直接连接，计算机与PLC间通过GT也可进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画面制作 |  | 使用专门软件 适用操作系统OS：Windows95(OSR2以下)/98/Me/2000/NT/XP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000/XP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触摸开关分辨率 |  |  | 自由配置（最小8点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触摸开关操作力 |  |  | 0.5N以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5N以下 |  |  |  |  | 0.8N以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触摸开关寿命 |  |  | 100万次以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COM端口 |  | 通信规格 | RS232C | RS422 |  |  | RS232C |  | RS422 |  |  | RS232C |  |  | RS422 |  | RS232C |  |  | RS422 |  |  |  | RS232C |  |  | RS422 |  |  |  |  | RS232C |  | RS422 |  |  |  | RS232C |  |  |  |  | RS422 |  |  |  |  |
|  |  | 与外部设备 的通信条件 | 传输速度9，600bps·19，200bps·38,400bps·57,600bps·115,200bps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据位：7、8bits 奇偶校验：无校验、奇校验、偶校验 停止位：1bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信协议 | 本公司FP系列对应/通用通信对应/其他公司PLC（关于制造商和机种，请参阅各个公司的PLC对应表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接器 | 连接器端子台（8个端子） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于画面数据 的传输接口 |  | 通信规格 | 编程口（RS232标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与计算机的通信连接 | 传输速度9，600bps·19,200bps·115,200bps·230,400bps※5 数据位：8bits 奇偶校验：无校验、奇校验、偶校验 停止位：1bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信协议 | 本公司专用协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接器 | 微型DIN5端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB TYPE－A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ethernet端口 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（00BASE－TX、10BASE－T）※6※7 |  |  |  |  |  |  |

触摸屏

※⒈水平安装或在TOOL端口上连接本公司的程序装置Ⅱ时，设备周围的温度应调整为45℃。 ※⒉水平安装时，设备周围的温度应调整为40℃ ※⒊可登陆的画面数根据不同的登陆内容而发生变化。 ※⒋WAV格式（PCM形式、抽样调查8KHz16比特单音）、 音频数据最大容量为512k字节（约30秒），最大的音频数据登录数为128个。 ※⒌可通过USB/RS232C变换电缆进行230，400bps速率下的通讯。 把GT本体中的TOOL端口设定为230，400bps时，就无法以GTWIN的 自动通讯设定功能进行连接。 把GTWIN的通讯条件设定为230，400bps后再进行数据转发。 ※⒍本体内部正在进行115.2kbit/s的串行通讯数据处理。 ※⒎无法与外部设备（PLC）进行通讯。 ※⒏无法实现USB与以太网间的同时通讯。 UL/cUL适合规格 UL/cUL文件No.; E96300; UL规格No.; UL508. 存储器规格 画面数据、主体 设定数据 项目; GT01/GT01R; GT11; GT21C; GT32M; GT32T. 用户存储器; F-ROM; F-ROM; F-ROM; F-ROM; F-ROM. 存储器容量; 384Kbyte; 1.375Mbyte; 6.5Mbyte; 2，048Mbyte; 10，176Mbyte. 时钟数据、PLC装置保持数据（最多24个字） 项目; GT01; GT11; GT21C; GT32M; GT32T. 存储器; —; SRM; SRM. 存储备份; —; 锂电池（更换式） 市面上出售的CR2032 ※不一并提供，应另行购买。; 锂电池（更换式） AFPX-BATT ※不一并提供，应另行购买。.

http://www.007swz.com/aodidiankong/products/renjijiemian_116998.html