TO：   吴经理收

称重给料机（配料秤）项目

方案及报价

徐州金维矿业科技有限公司

CO.,LTD

地  址： 江苏省徐州市三星经济开发区

电  话：（0516）83669470

传  真：（0516）83669470

邮  编： 221008

1．JGC-40型带式称重给料机技术规范

1.1工作原理

在给料方式拥许的情况安装JGC-40型带式称重给料机，以完成物料的输送及计量工作。当物料通过秤体计量段的同时,重量信号和速度信号送到2105称重仪表,运算出流量和累重。（同时通过内置多功能智能调节器。根据设定的配料量，经过智能调节器P、I、D运算,输出一个控制电流给变频控制器,以改变给料机的振幅，从而改变给料量，达到精确配比的目的。）

单回路工作原理图

圆盘给料机

料

称重给料机

仓

变频控制器

打印机

PLC

4-20mA

2105

称重仪表

工业计算机

厂内网络

RS-485

重量信号

速度信号

注：虚线内设备不在供货范围内。

1.2设备主要特点

JGC-40型带式称重给料机由输送系统和电子计量两部分组成。输送系统包括驱动装置、输送机架、环形输送带、传动滚筒、张紧机构、托辊、内外清扫器、进出料斗等部分。电子计量部分包括称重桥架、称重传感器、测速装置、称重控制器等。

1.2.1输送系统

a).驱动装置由电机、减速机、联轴器等组成，根据现场要求合理设计安装方向，减速机根据运输物料量大小和安装要求选用。

b).机架为一刚性较强的框架，支腿与机架的纵梁之间用螺栓连接，支腿的下部与基础预埋板焊接，安装简单且稳定性好。

c).传动滚筒用厚壁无缝钢管制造，主动滚筒钢管外有10毫米厚的包胶层，以增大对环形胶带的摩擦系数。外圆车成腰鼓形，确保皮带长期运行不跑偏不打滑。滚筒轴的两端为带座式外球面轴承，有自动调心作用。

d).张紧装置：采用螺旋张紧装置，可以根据运行情况，进行随时调整，以保证皮带有一个恒定的张力， 从而保证皮带秤计量精度。

e).输送托辊：保证运料要求，且运行平稳。为减少下料时对胶带的冲击，减少计量误差，进料口下的承载托辊密布，托辊间距200mm以内，称重区域内采用计量托辊，其轴承采用高精度D级迷宫式密封，保证不锈蚀，转动灵活。

f).输送机的旋转零部件具有防水功能，轴及轴承的密封采用迷宫式密封，轴承寿命在50000小时以上，并设有润滑油嘴，方便加油润滑。

g).胶带：输送机采用环形橡胶带，胶带采用硫化、冷压或热压胶接，接头牢固可靠，厚薄均匀，拉力强度高，环形两边周长一致，排除胶带物理性跑偏。带式输送机均为裙边带。

h).清扫装置：内清扫，采用V形结构，双面清扫，可防止物料粘传动滚筒及胶带内壁；外清扫采用弹簧清扫结构，装在卸料端滚筒的下部，可调节弹簧的压力，保证刮板均匀轻压在胶带上。粘料通过两次清扫，可有效的与皮带及滚筒脱离，物料不被重复称重，保证称量精度同时延长皮带使用寿命。

1.2.2计量系统

选用ICS系列电子皮带秤（ICS-30型）。该称重系统根据输送机长度和物料流量大小等参数设计，一般由称重桥架、称重传感器、测速装置等组成。

a）称重桥架

- 全悬浮式结构，无可移动件，维护量小；

- 单元组件结构，力传递环节少，安装简捷、方便；

- 称重桥架结构简单，无运动磨损件，维护量少；

- 矩形钢，刚性强，使秤体表面积尘减至最小；

- 两只单点式传感器，独特的传感器联接结构，降低负荷的死区，称重稳定；

- 称重传感器设在外部安装面，方便维护；

- 具有挂码、链码及实物校验等标定功能。

b）称重传感器

采用美国OAP单点式压力传感器，性能稳定，精度优于0.3‰，具体参数如下：

·  非线性:                  小于额定输出的0.03%

·  重复性:                  小于额定输出的0.03%

·  滞  后:                  小于额定输出的0.03%

·  温度灵敏度:              零值时为±0.0003%℃

·  激励电压:                由积算器提供10VDC

c）测速装置

该测速装置采用电感头测速，内部为光电编码器，测速准确，不受重复启动及变频高低速的影响，即使在有机械振动、自激振动和电气噪音时也能保持稳定。

d）称重控制器（2105）

·  全中文菜单显示，操作简便灵活，用户易学易记；

·  流量、速度、累计量、载荷、时间可设定为同屏显示；

·  每秒50次∑-△A/D转换，整机综合精度优于0.01%；

·  内有软件PID调节功能，可直接控制给料设备运行，进行配料，省去了PID调节器专用设备；

·  引导式菜单操作，仪表具备自诊断、报警提示、脉冲输出以及手动/自动空秤调零和零点自动跟踪功能，并可实现模拟或实物检验误差自动修正；

·  数据存储，保持数据可达10年；

·  系统具有累计脉冲输出功能；

·  具有极可靠的掉电保护内部数据的功能 ；

·  双路可编程4～20mA模拟电流输出端口（采用12位D/A转换器），可用于配料控制和远传输出；

·  一路可编程4—20mA模拟电流输入端口，可用于远程设定或接收其它设备信号；

·  四路可编程数字信号输出端口（第四路端口为固态继电器输出，用于远传累重脉冲输出），其它可用于报警和控制；

·  三路可编程数字输入，可用于现场状态检测等；

·  具有RS232/RS485串行通讯端口，用于远程通讯及控制；

·  具有打印输出功能。

2．设备供货范围及报价

| 序号 | 名 称 U | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | JGC-40-650 | 套 | 3 | 含胶带机架清扫等 |
| 2 | 驱动装置 | 3KW | 套 | 3 | 减速电机、轴连器等 |
| 3 | 称重桥架 | ICS-30 | 套 | 3 | 全悬浮，无支点 |
| 4 | 称重控制器 | 2105 | 套 | 3 | 全中文菜单显示 |
| 5 | 称重传感器 | ILK | 只 | 6 | 美国OAP |
| 6 | 速度传感器 | 30-10C | 只 | 3 | 光电编码器 |
| 7 | 报警装置 | / | 套 | 3 | 跑偏及电机故障 |
| 8 | 变频控制器 | ATV31 2.2KW | 台 | 3 | 法国施耐德 （或ABB） |
| 9 | 电气控制箱 | AVT-DK | 只 | 3 | 正泰或人民电器 |
| 10 | 屏蔽电缆 | RVVP3×0.5 | 米 | 若干 | 江苏无锡 |
| 11 | 屏蔽电缆 | RVVP4×0.5 | 米 | 若干 | 江苏无锡 |

产品名称：皮带定量给料机

产品系列：F52-my2105（ICS-DT-II-650-20）

计量精度：≤±0.5%		    	控制精度：≤±1.0%

报价总表：                                                          单位：万元

| - 序号 | - 设备（部件）名称 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 皮带定量给料机 | - 4 | - 见分项 |  | - 附清单和分项报价 |
|  | - 随机调试备件 | - 3 |  |  | - 附清单和分项报价 |
| - 2 | - 12月质保期运行备件 | - 3 |  |  | - 附清单和分项报价 |
| - 3 | - 专用安装维修测试工具 | - 3 |  |  | - 附清单和分项报价 |
| - 4 | - 直至临时接受之前的消耗品（化学药品、润滑油、油脂等） | - 3 |  |  | - 附清单和分项报价 |
| - 5 | - 三年运行推荐备件 | - 3 |  |  | - 附清单和分项报价（不含在总价中） |
| - 6 | - 设计联络及技术服务费 | - 3 | - 0 | - 0 | - 附人月数及单价 |
| - 7 | - 培训 | - 3 | - 0 | - 0 | - 附培训人月数 |
| - 8 | - 运保费 | - 3 | - 0 | - 0 |  |

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料系统 |  | 套 | 4 |  |  | 给料系统 包括： 框架结构、主/从动滚筒、环形裙边胶带、承载托辊、缓冲托辊、清扫装置、进料调节门、张紧装置、安装附件、导料槽（可选）皮带称重给料机的防尘罩。 |
| 2 | 主驱动系统 |  | 套 | 4 |  |  | 驱动电机及减速机 上海章臣 |
| 3 | 称重系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 包 括 | my2105动态控制器 | 台 | 1 |  |  | 具有PID调节功能 美国拉姆齐原装进口 |
|  |  | 称重桥架E30型 | 套 | 1 |  |  | 全悬浮式 |
|  |  | 称重传感器 | 只 | 2 |  |  | 美国拉姆齐原装进口 9355E |
|  |  | 测速传感器 | 台 | 1 |  |  | 进口，低速，带编码器。 E12B |
|  |  | 校验装置 | 套 | 1 |  |  | 原厂调教，确保了系统的校验精度 |
| 4 | 保护装置 |  | 套 | 1 |  |  | 含堵煤、断煤、欠速、跑偏开关等报警装置 |
| 5 | 现场控制箱 |  | 套 | 1 |  |  | 包括：变频器(进口)、堵煤、断煤、欠速、跑偏等报警信号等。主要电气元件选用进口施耐德。 |
| 6 | 总计（人民币） |  | 大写： |  |  |  |  |

单位名称: 徐州金维矿业科技有限公司

联系人：仇洋 15105201899

日期：2012年1月9日