性能参数：

电源： 380V 50HZ

空气压力:  5-7kg/cm2
耗 气 量： ≥6㎡/min 　　　　
电机功率： 2*4kw
工作效率:  13-20㎡/h
工作半径： 20m

工作形式： 自动循环回收
清理等级： Sa2-3

粗 糙 度:  60μm左右

重    量： 460kg 
外形尺寸： 1780×960×1790mm 
砂料规格： 20-100#（1-0.04mm）

产品特点:

- 本设备工作时将喷砂头紧贴于工作表面,喷砂头是由喷砂管和回收砂管组成,因此保证了砂料和粉尘的及时回收,不会造成砂料和粉尘飞溅,适合于车间厂房内的使用,不影响其他人的工作.另外还设有分离系统,保证砂料和粉尘的分离实现了砂料的循环,也减少了装砂的时间,增加了工作效率.并且为了满足不同形状工件的要求,另外还配置了平面、内角、外角和圆形的毛刷,处理不同形状的工件只需更换不同的毛刷,从而更加有利于做到全面适用,此外还装有砂量调节阀,可以任意改变除砂量的大小.并且此设备设有独特的开启开关,满足了单人独立操作的方式做到了人性化的设置,进一步保证了工作效率.

- 砂料、粉尘、污物等自动回收达95%以上,无粉尘污染及砂料飞溅,达到环保要求

- 移动灵活、性能可靠、故障率低、处理质量高,工序之间可同时作业减少停工时间

- 可靠、独特、先进的气路控制

- 操作及维护简便、净化工作环境、有利操作人员健康

- 处理质量达到Sa3级

适用范围:

- 钢材表面除锈、除油漆、氧化皮

- 焊缝处理(包括不锈钢焊缝及其周边的去黑、去焊渣处理)

- 不锈钢、铝材表面的典雅型亚光处理(耐污性较好、可遮盖划伤)

- 去混凝土、石雕表面污垢等处理