旭东泰电子科技有限公司研发设计擅长各种格式的视频转换,传输和延长。

HDMI系列: VGA转HDMI,YPBPR转HDMI,CVBS/RCA转HDMI,ALL TO HDMI,WII转HDMI

PSP转HDMI,色差转HDMI,HDMI分配器系列,HDMI切换器系列,HDMI矩阵切换器等

DVI系列：DVI分配器，DVI切换器，DVI延长器

VGA系列: VGA分配器，VGA切换器，VGA矩阵切换器，VGA带摇控切换器

VGA splitter ,VGA switch.

KVM系列：USBKVM切换器，PS2KVM切换器，PS2/USBKVM混合型KVM切换器

USBKVM switcn,PS2KVM switch,PS2andUSBKVM switch.

Video converter视频转换系列：电脑转电视PC to TV，电视转电脑video to vga

延长器系列：网络延长器，HDMI延长器，VGA延长器，USB延长器，KVM延长器，DVI延长器。Etherner extender,HDMI extender,Vga extender,USB extender.KVM extender,DVI extender.

联系人： 佘锐瑞  QQ：1720414649电话：15010220135

产品名称：DVI分配器一进二出，DVI分配器一分二，DVI分配器1分2，DVI分配器一托二，2口dvi分屏器，DVI分配器1X2， DVI分配器1*2，2口dvi分配器

产品型号：102D

DVI分配器可以使机顶盒、DVD放机、D-VHS放像机和其他的HDTV设备通过一个DVI输出同2个或者更多的DVI显示器连接。它是一个灵活的集线器，适用于多种显示器。如果把2个或者多个DVI分配器连接起来，可以组成一个更大的分配器。分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。
DVI 分配器能接受1路 DVI 视频图像输入，它会将信号复制和增强，然后再提供2-48路 DVI 视频输出。
DVI（Digital Visual Interface）信号分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。分配器同时提供信号的峰值、电平调整和均衡等放大、增强功能。分配器的每路输出都经过缓冲处理，所以在信号分配时仍可保持原始信号的清晰度和强度。
备注：如仅使用一台DVI显示器，主机开机前，请将显示器接入DVI OUT1，然后再开主机。

热拔时先接第一个出口接口，在接进口。

产品特点：

●从一个 DVI Input 到 2 个 DVI Outputs

●采用外接式设计，无内插卡式的系统兼容性问题

●讯号传输达 10 公尺 ( 有效距离 )

●适用具 DVI 端口之高分辨率屏幕

●支援 UXGA ，频宽达 165MHz

●可串接扩充，增加屏幕显示数量

●支持 HDTV 高画质电视 1920x1200 高分辨率。

产品应用

● 公共视讯系统 ( 证卷公司、期货市场、金融证卷等 )

●高质量多媒体展示、简报

● 视讯会议 (Video Conference)

●屏幕测试与烧机 (Monitor testing and burn-in)

备注：如仅使用一台DVI显示器，主机开机前，请将显示器接入DVI OUT1，然后再开主机。

热拔时先接第一个出口接口，在接进口。

产品背景：

DVI 全称为 Digital Visual Interface ，它是 1999 年由 Silicon Image 、 Intel (英特尔)、 Compaq (康柏)、 IBM 、 HP (惠普)、 NEC 、 Fujitsu (富士通)等公司共同组成 DDWG ( Digital Display Working Group ，数字显示工作组)推出的接口标准。它是以 Silicon Image 公司的 PanalLink 接口技术为基础，基于 TMDS ( Transition Minimized Differential Signaling ，最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。 TMDS 是一种微分信号机制，可以将象素数据编码，并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照 TMDS 协议编码后通过 TMDS 通道发送给接收器，经过解码送给数字显示设备。一个 DVI 显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源，可以内建在显卡芯片中，也可以以附加芯片的形式出现在显卡 PCB 上；而接收器则是显示器上的一块电路，它可以接受数字信号，将其解码并传递到数字显示电路中，通过这两者，显卡发出的信号成为显示器上的图象。