东 莞 瑞 坤 电 子 设 备 厂

1、老化车外型尺寸：1600mm（长）× 1600mm（高）× 570mm（深）；

2、分6层，每层有30组电子负载模块。每台老化车共有180组；

3、每层用独立旋钮调节电流太小；调节旋钮旁边加一个按键开关（按下时调节整层〈30组〉的电流太小。

4、在老化车的正面（开关电源插座面）与背面（按装电子负载模组的一面）有一块钣金板隔离开，在背面上按装2个排气风扇，用来做电子负载的排热；

5、老化车的顶部装上数码显示A电压显示（用来显示市电电压），数码显示B电压显示（用来显示正在老化实验的电源适配器的电压，数码显示C电流显示（用来显示正在老化实验的电源适配器的电流）；

6、在老化车的右上角有一时间显示，用来显示老化时间；有定时功能，用来设定老化时间,可自由设定开关机冲击时间(循环时间间隔0.1S-199S)

7﹑每组配独立DC插座板.板上有一个按键开关,按下该开关时,显示该组电流﹑电压;

8﹑可承受最高电压80V﹑电流5A﹑功率100W;

以下是大概方框图：

www.dgruikun.com      0769-86370406    13686006930蔡生