UB100i系列生物显微镜

- 光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统

- 机身：一体化设计，整体压铸，机身更加稳定牢固

- 放大倍率：40～l000X

- 目镜：具有防霉功能，平场10X高眼点目镜，视场18mm，高眼点观察，眼点距离21mm

- 物镜：无限远消色差物镜（具有防霉功能），4X/0.10；10X/0.25；40X/0.65（带弹簧和缓冲装置）；100X/1.25 （油、带弹簧和缓冲装置）。

- 绞链式双目/三目：无限远，观察角度30°，双瞳距离52mm～75 mm，视度可调。

- 物镜转换器：内定位四孔转换结构；

- 粗微调焦装置：低位粗动同轴调焦手轮；微动手轮0.1mm/转，格值0.001mm；微调格值越小，调焦越清晰。粗动松紧可调，14mm/转；工作台上限位装置，最大行程20mm；

- 载物台：142mm×135mm，带移动尺，移动范围76×52mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮；

- 聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，配相衬插孔，手轮升降式，精准的聚光镜上下可调系统，使聚光镜能够精确地与各种倍数的物镜匹配使用。聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置，便于照明系统中心对准，聚光效果更加优异。聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记，便于得到高分辨率、高对比度的图像，即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握。

- 照明系统：内置6V/20W卤素，亮度可连续调节，倒扣式灯座，更换灯泡方便，110V-240V自适应电源系统。

- 优异独立散热系统，在6V/20W卤素灯24小时照明的情况下，显微镜主机仍然能够保持较低的温度不烫手。

- 专用搬运把手。

- 中外合资企业、国家高新技术企业、ISO9001、ISO14001、CE、13485认证。

北京片区销售： 北京市海淀区金沟河路17号院502室

电话：010-68187352    13661374100

山东片区销售：山东省济南市山大路71号1栋302室

电话：0531—69950209    18853113901