DSZ2000X系列倒置生物显微镜

- 光学系统

优异的UCIS无限远色差独立校正、正像光学系统，确保视场观察方向与操作方向一致，更加符合常规；拥有超长工作距离物镜，在光学性能提高和功能扩展上，具有重大意义。

- 机身

人性化机械设计，结构紧凑；机身整体压铸，更加稳定可靠。完美地结合了相衬、荧光、数码摄像等多种功能，顶部的三通摄像结构更加符合人体工程原理。

- 照明系统

6V30W卤素灯带非球面集光镜系统，保障了为任意倍率物镜提供了明亮、均匀的照明。110-240V宽电压设计，满足用户不同工作需要。

- 聚光镜

超长工作距离N.A.0.30聚光镜，工作距离72mm，适合2X至60X的物镜，带有孔径光栏。聚光镜能够轻松拆卸，便于大的培养瓶观察。

- 观察筒

铰链式双目观察筒，在调节瞳距时，无需筒长补偿。30°倾斜筒，舒适美观。 机身顶部有三目接口，提供了为采集、记录图像所需的光学接口。可将80%的光强的图像从接口输出。此时还有20%光强的图像用于观察，而且同步性好。

- 目镜

WF PL10X/20mm目镜，超大的视野使搜索更迅速，观察更简单。高眼点设计使观察时无须摘下眼镜。

- 载物台和附件

标准载物台是固定的载物台板，硬膜涂层表面，耐磨、防腐。

机械移动载物台，XY向移动调节手轮，移动范围80X50mm，正像系统使您在搜索样品时，更加舒适、方便、快捷地操作。

- 物镜

无限远色差校正物镜采用超长工作距离设计，即使在最大倍数下，也可自由转换物镜，而不会碰到载物台。平场超长工作距离相衬物镜与相衬环板配合使用，观察未染色样品十分有效，尤其是观察活体细胞。标准相衬推拉板可以简便迅速的转换适配倍率。

- 荧光附件

DSZ2000X可以配置两组荧光激发滤色片，也可根据用户要求配置各种不同波段的荧光激发滤色片，在荧光和明场之间轻松转换观察方式。荧光装置适配100W汞灯灯箱以及100W汞灯电源箱。

技术规格：

| 光学系统 | UCIS无限远色差独立校正、正像光学系统 |
| --- | --- |
| 观察筒 | 铰链式双目观察筒，30°倾斜，瞳孔调节范围52-75mm，视度可调 |
| 目镜 | 平场WF10X/20mm，高眼点 |
| 转换器 | 内定位5孔 |
| 载物台 | 固定式载物台240X180(mm)； 机械移动载物台，XY向移动调节手轮，移动范围80X50mm |
| 照明 | 6V30W卤素灯，预调中，利用非球面集光镜保证照明更加均匀 |
| 调焦机构 | 同轴调节手轮，粗调转矩可以调节，最小格值：0.001mm，粗动形成14mm |
| 聚光镜 | NA0.30聚光镜，工作距离72mm |
| 物镜 | LWD PL10X、20X、40X；LWD PHP 20X |
| 滤色片 | 蓝色滤色片（Φ34）、绿色滤色片（Φ34）、黄色滤色片（Φ34） |
| 标本托板 | 水滴载物片（Φ110） |
| 相衬附件 | 对中望远镜、相衬环板推拉组（10X、20X、40X相衬观察，明场观察） |
| 荧光附件 | 可同时安装两个荧光滤色片组，配有100W汞灯灯箱、100W汞灯电源箱 |

北京片区销售： 北京市海淀区金沟河路17号院502室

电话：010-68187352    13661374100

山东片区销售：山东省济南市山大路71号1栋302室

电话：0531—69950209    18853113901