正置荧光显微镜国内高水平的荧光显微镜

现货底价销售---------联系人 ：翟斌     电话：010-68187352 13661374100

进口荧光激发装置荧光显微镜应用用户：中国农业大学，北京化工大学，中科院生物物理所，中国农业科学院，三峡大学，国家纳米科学中心，天津赛尔生物公司,北京林业大学，浙江林学院，河北农业大学等,

销售电话：010-68187352   13661374100 翟斌

倒置荧光显微镜参考资料：http://www.crisoptical.com/productinfo.asp?id=211

荧光显微镜介绍：

采用无限远光学系统，先进的荧光装置，大大提高了国内荧光显微镜的实际应用效果，弥补了一直存在的荧光激发装置不能达到客户实验要求的缺陷。

正置荧光显微镜技术参数

UY203I荧光显微镜是我公司推出最新产品，产品采用UCIS无限远光学系统，先进的荧光装置，大大提高了国内荧光显微镜的实际应用效果，弥补了一直存在的荧光激发装置不能达到客户实验要求的缺陷,本款产品在中科院 农科院 浙江林学院 北京化工大学等多家研究单位使用。

UY200I-L140实验室荧光数码显微镜技术参数表

1.        光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统

2.        机身：一体化设计，整体压铸，机身更加稳定牢固

3.        放大倍率：40～l000X

4.        目镜：具有防霉功能，平场10X高眼点目镜，视场20mm，高眼点观察，瞳孔距离21mm，屈光度可调。

5.        物镜：无限远经济型平场消色差物镜（具有防霉功能），4X/0.10；10X/0.25；40X/0.65（带弹簧和缓冲装置）；100X/1.25 （油、带弹簧和缓冲装置）。

6.        绞链式三目：无限远，观察角度30°，双瞳距离52mm～75 mm，视度可调。三目配标准C-Mount接口，可适配数码摄像头或相机。

7.        物镜转换器：内定位四孔转换结构；

8.        粗微调焦装置：低位粗动同轴调焦手轮；微动手轮0.1mm/转，格值0.001mm；微调格值越小，调焦越清晰。粗动松紧可调，14mm/转；工作台上限位装置，最大行程20mm； 粗微调焦手轮位置上下可调，满足不同用户的需求。

9.        载物台：156mm×138mm，带移动尺，移动范围76×54mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮；

10.   聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，配相衬插孔，手轮升降式，精准的聚光镜上下可调系统，使聚光镜能够精确地与各种倍数的物镜匹配使用。聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置，便于照明系统中心对准，聚光效果更加优异，聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记，便于得到高分辨率、高对比度的图像，即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握，为便于显微镜的升级，同时配备相衬插孔。

11.   照明系统：内置6V/20W卤素灯，亮度可连续调节，抽屉式的灯座，更换灯泡方便。

12.   优异独立散热系统，在6V/20W卤素灯24小时照明的情况下，显微镜主机仍然能够保持较低的温度。

13.   专用搬运把手。

14.   中外合资企业、国家高新技术企业、通过ISO9001、ISO14001、CE、13485认证。

15  荧光附件：荧光落射照明器；紫外线挡光板组件；100W直流汞灯灯箱；

100W直流汞灯电源箱；进口荧光激发模块；B、G、UV、V

- 图像分析软件。

正置数码生物显微镜技术优势：

1 机架：底座为宽大底座，保证后期进行各种搭载升级的稳定性，

2荧光转换设计：荧光激发块为内置转盘式，简化了操作，保护荧光激发块，四组激发块全部内置，转换激发块只需转动转盘即可，拉杆式2组激发块以上更换激发块需要将激发块全部卸下在进行更换，容易造成激发块的损坏，和外部灰尘对激发块的污染。

3 调焦机构：高低可调，满足不通手型的要求，大大降低劳动强度。

4 调焦机构：显微镜调焦机构微调格值为1微米，定位更加精准。

5 物镜：全平场物镜，消除显微镜成像的场屈现象平场度效果更好。

6 荧光激发装置：进口产品，保证荧光激发的实际效果。

7 汞灯光源：国家专利散热技术，汞灯光源长时间使用，可保证汞灯灯箱在50度以下。

8 明场光源：明场光源电源为外置提供，将明场光源电源线与荧光汞灯完全分开，避免汞灯

过热对明场电源线损害。

7售后服务：中外合资企业产品，售后服务由厂家直接完成，付售后服务承诺书。