CPC微型导轨

直线导轨,微型导轨 
CPC型有限行程式微型滑轨的保持器采一体式设计，可确保滑轨、滑座及保持器之间正确的移动，更避免传统二件式设计的缺点；当滑轨在运行时，产生保持器错位的情形，特别是在承受不同方向的负荷或不同安装方式而造成的保持器侧向渐变位移。高运行精度与顺畅ST型有限行程式微型滑轨展现非常优越的运行平稳度，因为运行中，钢珠不循环、不产生振动，所以运行精度高、摩擦阻力低。 
材质 
参考MR产品说明，保持器也是采用不锈钢材质。 
多样式的行程与负荷组合 
ST型有限行程式微型滑轨利用不同长度的保持器，达到不同荷重之需求：滑轨行程长短由 
滑座及保持器的长度来定义，不同长度的滑座搭配不同长度的保持器，可因应不同行程长 
度之要求，其行程计算如下： 
LS=（L1-LC）×2滑轨的预压值则透过钢珠的选配来设定。 
安装容易 
ST型有限行程式微型滑轨的安装非常简便，安装时，只须先让滑座与保持器的贯穿孔对正，再 
将螺丝直接锁入滑轨上的沉头孔即可。 
耐高温 
ST型有限行程式微型滑轨，可以耐温到150℃，如果需要更高的温度要求时，尚有两种温度  
条件可选用：T1：200℃；T2：300℃，高温的作业环境会影响负荷能力。  
适用作业环境  
短行程、低摩擦、经覆式运动、高速运动、高负荷运动、无尘室、真空作业、抗侵蚀、耐  
酸、碱。  
适用的产业  
医疗业、电子业、气动工具业、半导体业、精密量测仪器、机械手臂、实验室设备  
精度  
ST型的有限行程微型滑轨提供3种不同的精度选项，即N级、H级、P级。请参考MR产品说明。  
润滑  
ST型有限行程式微型滑轨润滑时，只要将润滑油脂直接加在滑轨之运行轨道上即可。

# CPC

CPC 直线导轨，能针对客户对的需求提供各种技术服务，对客户使用提供选型，安装，维修服务，为满足客户的需求，本公司对CPC 直线导轨系列产品备有一定的库存，能满足客户紧急使用的要求.广泛使用于汽车，化工，钢铁，造船，机械等行业 。cpc导轨 cpc滑块 cpc直线导轨 cpc微型导轨 cpc直线轴承cpc 导轨滑块主要产品包括 1.线性运动关键性组件 微型及标准型线性滑轨 线性马达及扭力马达 微型滚珠螺杆 2.光电产业及半导体产业自动化设备 研发及整合光电产业, 半导体产业, 电子产 业, 计算机产业 自动化设备 设计, 开发及制造精密模具, 零组件及治具 cpc导轨 cpc滑块 cpc直线导轨 cpc微型导轨 cpc直线轴承cpc 导轨滑块多应用于半导体机械设备之零组件，其余应用范包括自动化设备、电子产业、计算机周边机器、精密检测和量测仪器、精密医疗器材、小型精密机器等。 由于技术门坎高，全世界多仰赖日本、德国少数厂商之供应，直得科技所生产之微型线性滑轨已取得多项世界专利，产品质量和技术更获得德国、瑞士、以色列和韩国等专业厂商之赞赏和认可。以诚恳，务实的态度为广大用户进行售前售后服务.

MR型微型导轨具有高负载，高扭矩功能，四方向等负荷效果；嵌入式设计；回流孔专利设计；润滑简单；防尘设计；有三种精度等级可选，N，H，P；有两种预压等级可选V0；V1。　MR　导轨均采用不锈钢淬透热处理材质，使得使用寿命大大提高。导轨的使用温度范围宽－40°～100°；滑块的最大速度可达3m／s，最大加速度250m／ss。　CPC有三个系列品：MR-M，MR-W，AR-M。导轨宽度有3～15mm等。其中3mm只有CPC唯一一家公司生产；应用范围广泛。型号规格：MR（3、5、7、9、12、15）MN（L）、MR（3、5、7、9、12、15）WN（L），AR15MN　MR系列产品可与HIWIN的MGN、MGW系列，SBC的SBM系列，THK的RSR系列，施耐博格的MN系列，NSK的LU系列

STAF

STAF线性滑轨

STAF将噪音变得更小 --因为我们有静音套管与静音链带的设计
STAF将润滑变得更好--有最佳润滑的储油槽设计、非自润绵设计
STAF将滑块变得更小-- 有最佳润滑的储油槽设计、非自润绵设计、我们将滑块变小行程变大
STAF将滑轨寿命变长--理想的四排珠设计、保持器一体化设计、静音套管设计、全范围防尘设计
STAF将滑轨变成共轨--减少库存
•线性滑轨是以迴转运动的滚珠轴承为运动原理，巧妙的应用在直线运动上。
•除传动效能外更有导引之功能，不仅比传统导引大幅降低磨擦系数更能提高设备精度。
•主要应用:数控加工机(CNC) 、射出机、Robot、自动化设备、点胶机、曝光机、航空原件、半导体设备、医疗器材及运动器材等…
（1）共轨设计

BGX - 非链带型    BGC - 链带型 降低库存
标准型与链带型设计共轨-----易于升级
通用世界各式滑座规格尺寸-----易于替换
单一设计易于管理

（2）全范围防尘设计

双唇设计强化防尘效果易于安装
设计上防尘，防止滑轨顶面的异物进入循环珠沟，提高在恶劣环境下的产品稳定性。
设计下防尘，防止环境尘埃进入滑轨与滑座之间隙，使循环珠沟运转得到更好的保护
端防尘更好保护线轨不受灰尘杂质腐蚀，耐久性更好

（3）BGX静音套管＋BGC静音链带

高分子材质壁管可以大幅度减低滑座于高速运行时的钢珠碰撞声响
静音套管设计--拥有世界专利
保持器一体化设计--拥有世界专利
一般线轨金属相互碰撞声响较大
BGX静音套管＋BGC静音链带塑胶管减低碰撞声响
链带保持器一体化设计--链带连接处採用一颗钢珠固定的方式，可以让整体循环更加平顺!!!
大幅度降低噪音 大幅度提升润滑 大幅度提升寿命 大幅度降低滚动阻力
（4）防爆珠设计
四根螺丝固定不会爆珠
（5）润滑槽设计

----自动储油润滑
----非自润油绵设计不会产生粉尘
----非自润油绵设计端盖缩短行程增加
（6）磨耗少能长时间维持精度

由于线性滑轨移动时摩擦力非常小，只需较小动力便能让床台运行，尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行时，更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小，可适用于高速运行。
（7）理想的四排珠设计

理想的四排珠设计 四方向等负荷
四列式与二列式的差异：
四方向的等负载 自动调心功效 负荷加大钢性佳 精密度佳
适用高速运行且大幅降低机台所需驱动马力：
由于线性滑轨特殊的束制结构设计，可同时承受上/下/左/右方向的负荷，不像滑轨滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻，易造成机台运行精度不良。
（8）可同时承受上/下/左/右方向的负荷：

组装时只要铣削或研磨床台上滑轨之装配面，并依建议之步骤将滑轨/滑块分别以特定扭力固定于机台上，即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引，则须对运行轨道加以铲花，既费事又费时，且一旦机台精度不良，又必需再铲花一次。线性滑轨具有互换性，可分别更换滑块或滑轨甚至是线性滑轨组，机台即可重新获得高精密度的导引。
（9）组装容易并具互换性：

滑动导引若润滑不足，将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台，而滑动导引要润滑充足并不容易，需要在床台适当的位置鑽孔供油。线性滑轨则已在滑块上装置油嘴，可直接以注油枪打入油脂，亦可换上专用油管接头连接供油油管，以自动供油机润滑。
（10）润滑构造简单：

滑动导引若润滑不足，将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台，而滑动导引要润滑充足并不容易，需要在床台适当的位置鑽孔供油。线性滑轨则已在滑块上装置油嘴，可直接以注油枪打入油脂，亦可换上专用油管接头连接供油油管，以自动供油机润滑

非静音型

四排珠之設計鋼珠在滑塊與滑軌之間成4點 45度角接觸，可平衡抵消來自各方向滑塊所受的力，不論滑四排珠高剛性等負載設計:
軌呈任何角度裝置，各方向之負載能力皆相等，廣泛適合各類型機器採用，相較於哥德式二排溝設計，四排珠有著較高剛性，精度及壽命之優勢，尤其X 型之四排珠設計擁有自動調心能力，即使裝配軌道的桌面產生很大的偏差或裝置時出現誤差，都能被系統自身消除掉，因而可獲得輕快精準的直線運動。
四排珠等負荷設計與二排珠哥德式設計優劣比較表
優點為: 
1.運動輕快。
2.低摩擦阻力。
3.額定負載較大。
4.產品之穩定性高。
台湾精骏滚珠科技BGX滑块防塵系統之設計 :異物進入通常為降低滑軌壽命的主因，由於線性滑軌的精密度主要為滑軌、滑座與鋼珠循環精密度維持，所以再小的異物進入循環溝，都會些微造成線軌的跳動、頓點甚至是永久性破壞，所以清潔度與防止塵埃進入，都是提昇滑軌品質的重點，BGX之防塵系統則針對異物進入之方式分為上防塵與下防塵系統。針對滑軌沉頭孔與滑軌滑座之間隙作防塵之保護。

STAF直线导轨 
STAF线性滑轨是一种滚动导引，它由钢珠在滑块与滑轨之间作无限滚动循环，使得负载平台能沿着滑轨轻易的以高精度作线性运动，其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50，使之能轻易地达到μm级的定位精度。滑块与滑轨间的末制单元设计，使得线形滑轨可同时承受上下左右等各方向的负荷，专利的回流系统及精简化的结构设计让STAF的线性滑轨有更平顺且低噪音的运动。 
1．STAF系列线性滑轨H系列线性滑轨，为四列式单圆弧牙型接触线性滑轨，同时整合最佳化结构设计之超重负荷精密线性滑轨，比其他同类型之四列式线性滑轨提升30%以上之负荷与刚性能力；具备四方向等负载特色，及自动调心功能，可吸收安装面的装配误差，得到高精度的诉求。 
特点： 
1、 容许负荷大 
2、 所有方向皆具备有高刚性  
3、 润滑构造简单 
4、 自动调心能力 
5、 具有互换性

双轴心导轨

- 耐蚀性及防锈性 
双轴心式滑轨之滑块，轴心支持座，材质为铝合金，加工后表面经阳极处理，不仅外型美观且具耐蚀性，再加上轴心镀硬铬不生锈故具有优异的防锈效果。 

2．剛性 
鍍鉻的軸心加上高溫熱處理過的滑輪，即使施加足夠 
的預壓，也會保持很好的順暢度，高剛性和低熱量的 
産生，確保系統可以高速安全運行。 

3．密封防塵 
由於TLB標準型採用密封防塵結構設計並配備專用的 
防塵端蓋故更適用於環境惡劣的地方，因此具有更長 
的使用壽命。 

4．组装容易 
双轴心式滑轨产品已标准化，规格化，客户设计选用不仅方便，而且在组装上非常的便利与容易。 

5．互换容易 
滑快与滑轨可分开供货，客户长期使用一段时间，纵使有磨耗，损伤时，具有完全的互换性。 

6．运转平顺，低噪音 
TL系列由滾輪與軸心接觸均勻滑動。故其運轉時非常 
平順且低噪音。TLB標準型獨具的調心功能可保持整 
體無間隙運行。 

7．经济效益佳 
具轻量化，耐蚀性，互换性，组装容易等特性，应用在各种机械设备上，可发挥最大性能，达到省力化，轻巧化，自动化的最大经济效益。 

8．低成本 
双轴心式滑轨构造简单，大量生产，产品组配容易，迅速。与各滑轨种类比较，其成本相对较低，具有价格竞争优势。

双轴心高速导轨

双轴心高速导轨时有铝合金主体和嵌入主体的钢制导轴组成的高速运动滑轨，以及由轴承、滚轮组合的箱式滑动单元组成。具有低成本、高速度、噪音低的特性，被广泛应用于：印刷、喷绘、食品、包装、木工、传送机械等行业中。高速导轨，双轴心高速导轨，滚轮滑块，静音滑块，铝合金滑块，高速滑块

高速导轨作为台湾产品，和一般滚珠导轨相比，它的运行速度10m/min,最长能做成6M,具有噪音小、安装简易、价格低等优点。可以根据顾客的特殊要求把轨道做成特殊的模样提供给客户。

我们供高速导轨 价格优势：降低1/2的产品价格，减少1/3的产品组装时间，高精度：重复性精度：在三微米内。速度：比现有的型号快五倍，行程每秒达10米。笔直率：正负十微米内。可调式预压：“零”间隙之标准。防松移设计：偏心螺母式，平行式轴承滑轮提高高精度效果±0.02mm 行程可达6米而不会产生误差。可靠性:偏心轮设计，可调校预压至“零”间隙，调节容易简单。高防磨性:钢轴经过特别加硬处理，抗磨性高。产品设计坚固。以低于L.M.GUIDE 的价格得到同等的精度及质量。

LBK-双轴心高速导轨是由铝合金主体和嵌入主体的钢制导轴组成的高速运动滑轨，以及由轴承，滚轮组合的箱式滑动单元组成。   
具有低成本，高速度，噪音低的特性。被广泛应用于：印刷，喷绘，食品，包装，木工，传送机械等行业中

高速导轨是采用铝合金和直线轴输送机构中组合的直线运动导轨,价格低,用户可以自己调节

# 交叉滚子导轨

滚柱交叉导轨副
滚柱交叉导轨副是由两根具有V型滚道的导轨、滚子保持架、圆柱滚子等组成，相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削的V型滚道面上作往复运动，可承受各个方向的载荷，实现高精度、平稳的直线运动。特 点：

1.滚动摩擦力阻力低，稳定性能好；

2.起动摩擦力小，随动性能好；

- 接触面积大，弹性变形量小，有效运动体多，易实现高刚性、高负荷运动；

- 4.结构设计灵活，安装使用]
一、结构
■　一套导轨副由V形沟槽的导轨4根、保持架(包括保持在其上的滚子)两条、装在导轨端部以防保持架冲出的防掉片组成。
二、特点
■　1、刚性高 2、摩擦力小，容易启动 3、承载能力高 4、磨损低 5、精度高 6、噪音低

三、保持架长度和导轨长度的关系
■　H-行程 L-导轨长度 Lg-保持架长度