冷藏运输专用温度记录仪179B-T1

- 超大液晶屏幕显示

- 无需通过电脑，按键启动记录

- 50000组数据超大记录容量

- 绿色软件无需安装

用途及使用范围：

实验室、血库、仓库、无尘车间、博物馆、档案室、医院、气象局、

温室、南北极、恒温箱等，并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运

输、冷链管理、等领域。

APRESYS 179B-T1手持式智能温度记录仪，可以按照组态时间间隔

定时采集记录温度，并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理，

绘制图表。采用低功耗技术设计，无需外部电源，体积小巧，整机

功耗小，精度高，可连续工作五年以上，并具有报警功能。

产品特征    1、采用高精度数字传感器并全程标定，测量精准。

2、液晶屏可同时显示温度值、时间、记录时间间隔、工作状态。

3、按键修改记录时间间隔并启动记录，也可通过计算机启动。

4、超大数据容量可存储50000组据

5、采用低功耗设计、内置高性能电池确保仪器脱机使用五年以上。

6、软件采用流行的windows界面、无需安装、功能强大、操作简单。

7、PCB特殊处理技术，防水、防震、防静电，大大提高产品稳定性。

温    度

测量范围： 	–40℃ to 100℃

精    度： 	+/- 0.5℃（5℃━40℃）

分 辨 率：     0.06℃

温度探头： 	数据传感器

功    能

记录容量： 		50000组

记录时间间隔： 	1s to 18 h可调

记录延时时间： 	1s to 18 h可调

通讯接口： 		RS232或RS232转USB接口

电池寿命： 		5年

记录通道： 		1 通道

仪器寿命： 		10年

产品规格： 		12.6cm*7.6cm*2.5cm

仪器重量：		140g

电    池：		3.6V、2400MA非可充锂锰电池