APRESYS无线温湿度记录仪199-WTH

结点1

结点/中转

GPRS

手机

结点2

结点3

接收终端

结点/中转

结点/中转

电脑PC

结点4

结点/中转

结点5

GPRS模块

手机短信提示

---无线记录仪图示

一．	单结点连GPRS模块或接收终端统一连GPRS模块，以现实与手机双向通讯；

二．	所有结点均自动寻找一个最近的结点作为中转点，使网络覆盖面积成倍扩大；

三．	通过手机或PC端软件统一管理结点网络，使操作更简单，大大提高工作效率。

简介：

- Apresys无线温湿度记录仪，严格意义上说来，更是一套无线温湿度监控系统。利用成熟的2.4G无线网络现实通讯，实现长距离（点到点1000-2000

米，网络覆盖可达五平方公里）、多点（≤500结点）的局域环境温湿度监控，更利用GPRS通讯技术，实现跨地区、省市甚至夸国际的环境温湿度远程控制。与传统无线技术相比，有了质的飞跃。常见应用领域有：

- 大型冷库、冷藏运输车温湿度监控

- 大型药厂、食品厂、化工厂、精密电子厂环境温湿度监控

- 蔬菜大棚、畜牧业养植基地环境温湿度监控

- 博物馆、档案室、气象局、血库、医院、实验室环境温湿度控制

技术指标：

| 温度采样间隔 | 5秒到24小时任意时间间隔 |
| --- | --- |
| 发送数据时间间隔 | 1分到24小时任意时间间隔 |
| 电源 | 外接电源+3.6V、2400mAh锂锰电池（可更换） |
| 报警 | 软件上温湿度报警、 低电量报警 、 失去连接报警、手机短信温湿度报警 |
| 电池寿命 | 2-3年 （视采样频率和数据传输方式而定） |
| 采集器容量 | 10万组数据 |
| 数据传输 | 2.4G无线传输+GPRS数据传输+USB有线传输 |
| 温、湿度量程 | -40℃ to 100℃ / 1％RH to 100％RH |
| 温、湿度精度 | ±0.5℃ / ±3％RH |
| 液晶显示功能 | 采集器标题、温度、湿度、时间、电量、信号强度 |
| PC终端功能 | 同时监控500个以内的数据采集器 可对每个数据采集器单独设置（命名、温湿度上下限设置、启动停止记录、数据读取） 可显示温、湿度数据列表和数据趋势图 可将数据方便快捷的转换为Excel文档 |
| 网络管理功能 | 不超过500个结点的心型网 ID号匹配验证功能（提前在PC端输入采集ID号才能联网） |
| 邻节点传输距离 | 1000m 非视距 2000m 视距 |
| 无线电波频率 | 2.4GHz |
| 环境温度 | -40到+100℃；1-100%RH |
| 尺寸 | 140mm*70mm*20mm |
| 重量 | 160克 |