产品介绍

湖南高科电子有限公司自主研发生产的GK系列数字非压缩光端机,采用数字编码技术,可将视频、数据、音频、以太网、开关量、以太网和电话信号任意组合，在一芯光纤上同时传输，GK系列光端机是高可靠性、高性价比、高传输质量的视频传输系统。

GK系列产品具有以下特点和独特性

- 完全自主知识产权，规模生产

GK系列光端机完全自主研发，符合《Q01-2006GK数字非压缩光端机系列》企业标准，

生产过程中严格控制质量，所有产品均经过高低温老化试验，严格测试。

- 防窃取功能

GK系列光端机针对特定行业的保密需求，设有防窃取功能：一方面采用了独特的信道多重加密编码技术，使得信号无法被不法分子破译，有效保证了系统的安全性和可靠性。

- 符合苛刻的野外工作条件

GK系列光端机产品可在环境温度－40℃～＋75℃，工作湿度0～95%（无冷凝）的状态下正常工作，具备优良的防尘，防盐雾，防酸雾，防电磁等性能，完全适用于苛刻的野外工作环境。

- 完善的防雷保护措施

为了更好的适应恶劣的外场工作环境，GK系列光端机进行了完善的两级防雷设计，针对电源，每路视频接口，数据接口，音频接口都单独增加了专用防雷芯片，最大限度的保证设备在外场环境下的正常工作。

电源防雷采用P6KE6.8CA专用防雷芯片；视频防雷采用美国进口的GBLC03C，在不影响视频效果的基础上达到防雷的最佳效果；数据防雷采用西门子专用防雷管，设计了两线之间，每根数据线对地之间8000V电压防护。

- 高质量音视频信号传输

视频采用8bit/10bit数字编码，实时数字视频传输，视频传输标准超过EIA RS－250C 短程视频要求，在全程传输过程中视频信噪比≥70dB(加权) ，音频采用24bit数字编码，音频信噪比≥85dB(加权)。

- 支持多种业务传输

GK系列光端机可以同时传输视频、双向音频（监听/对讲/电话）、双向异步数据（RS232/RS485/RS422）、开关量、E1以及100M以太网信号。

- 具备网络管理软件功能

GK系列光端机具备完善的辅助网络管理平台－NMS 网管系统，可以实现GK系统的统一配置，管理和实时监测，GK网管系统的主要功能包括：系统配置，设备管理，信息显示，故障自动采集告警等。

四、技术参数

| 光学特性 输出/输入波长 1310/1550nm +2dbm～-3dbm 发射功率 0dbm～-5dbm -8dbm～-15dbm 接收灵敏度 优于-23dbm /-27dBm(APD) 视频特性 视频通道数 1－64路 单向/双向 采样频率 16MHz 采样编码 8bit/10bit 视频输入输出阻抗 1Vp-p 75欧姆 输入过载电压 1.5Vp-p 插入增益 1±5% 输入带宽 5Hz～8MHZ 微分增益 ≦1% 微分相位 ≦1° S/N(信噪比) ≧67dB 音频(可选) 最大通道数 0－8路可选 双向采样频率 32kHz 采样编码 18bit 输入阻抗 高阻 输入阻抗 10欧姆 最大输入/输出电压 3.5Vp-p 插入增益 ±1dB 频率响应 0.07～14kHz@3dB S/N(信噪比) ≧85dB 电气特性 输入电压范围 输出电压范围 独立式供电 90V AC-265V AC 5V DC 机架式供电 90V AC-265V AC 5V DC 短路保护 热插拔 电源功耗 独立式 最大6W 机架式 最大60W | 数据(可选) 通道数 0－8路可选 数据格式 RS-485/232/422可选 波特率 0～115.2KBPS 总采样频率 2MHz 误码率 10-9 数据接口 凤凰端子/RJ45 可选 以太网参数 以太网协议 符合IEEE协议 网络速率 10M/100M自适应 接口 RJ45 系统参数 MTBF(平均无故障工作时间) 大于10万小时 9 系统误码率 10ˉ 指示灯 系统运行指示灯 视频指示灯 数据指示灯 光链路指示灯 电话音频 阻抗 600欧姆 音频范围 300-3400Hz(非平衡) 回损 300-600Hz > 12dB(非平衡) 300-3400Hz >15dB(非平衡) 频率响应 300-3400Hz 对讲音频 支持来邦/爱峰对讲系统 环境特性 工作温度 -40℃～+75℃ 储存温度 -40℃～+85℃ 工作温度 0～95%(无冷凝) 系统参数 MTBF(平均无故障工作时间) 大于10万小时 9 系统误码率 10ˉ 指示灯 系统运行指示灯 视频指示灯 数据指示灯 光链路指示灯 |
| --- | --- |

产品尺寸：

|  | 一路 | 二路 | 四路 | 八路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | GK-1000/GK-1100 | GK-2000/2100 | GK-4000/4100 | GK-8000/8100 |
| 尺寸 | 112mm X 32mm X 139mm | 112mm X 32mm X 139mm | 112mm X 32mm X 139mm | 198mm X 32mm X 161mm |