螺旋洗石机安装、调试和试运转：

1. 螺旋洗石机运到后，使用单位应立即检查各零部件是否齐全，有无损坏。确定机器完整无损后，方可进行安装。2. 使用单位应按照现场具体情况，设计洗石机基础施工图，将洗石机稳固的安装在结实的混凝土基础上3. 安装时必须将机器按安装图的要求保证倾斜角度安装。4. 电动机安装在导轨上，以便调整皮带的松紧度，皮带轮与电机皮带轮在安装时应保证平行。5. 按上述要求调整好后，将转子盘转动几转，以检查有无卡住、碰撞现象。