我公司参考国外先进技术，设计制造了1-50L双层玻璃反应釜，以及与之配套的加热-降温-制冷循环装置，欢迎您的选用。双层玻璃反应釜可以提供做高温反应（最高温度可以达到315℃）；双层玻璃反应釜也可以做低温反应（最低温度可以达到－80℃）；双层玻璃反应釜中可以抽成真空，从而做真空反应。而且，它的独到的设计使试验更加的安全，更加的方便。 
   双层玻璃反应釜的工作原理是：通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。此设备可以进行真空搅拌反应，蒸馏浓缩反应，分离萃取，反应发热实验，我们可以在夹套中通入自来水即可把反应热量带走，物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
主要特点
特点
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定，无电刷、无火花，安全稳定，可连续工作。
2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。4.可在常温下反应，通上自来水即能快速将反映热量带走。
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。6.四口反应器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置。 
仪器介绍 
双层玻璃反应釜真正可以实现实验的一机多用，满足不同实验的方方面面的需要，此设备可以进行：
1.真空搅拌反应
2.高温，低温反应
3.恒速运转混匀反应
4.可以蒸馏，回流，浓缩
5.负压操作，分液功能
6.通过组装精馏柱进行精馏
7.根据具体的要求组装成玻璃反应釜生产线。
8.具客户的不同要求进行非标加工定做。
★主要参数：
规 格：1L－－50L
搅拌功率： 370W
搅拌转速： 启动50-1350pmin
电机力矩： 15000g.cm
整机尺寸： 650×410×1100mm
加热功率： 5KW（220V）
负压-0.096MPa
★主要配置：
关于1L-50L双层玻璃反应釜标准配置如下：

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层釜体 | 一台 | 有效容积1L-50L |
| 2 | 搅拌电机 | 一台 | 转速启动-1350转(可调) |
| 3 | 调速器 | 一台 | 带有数字显示功能(无级调速) |
| 4 | 五口釜盖 | 一个 | 与釜体配套使用 |
| 5 | 反应釜架子 | 一套 | 支撑釜体等用 |
| 6 | 冷凝器 | 一个 | 蒸馏冷凝 |
| 7 | 四氟放料器 | 一个 | 放料(可以拆卸) |
| 8 | 温度计套管 | 一个 | 放温度计 |
| 9 | 恒压漏斗 | 一个 | 真空状态下加料 |
| 10 | 四氟搅拌杆 | 一套 | 内径不锈钢，外包TEFLON防腐材料 |
| 11 | 蒸馏冷凝弯管 | 一个 | 连接釜盖和冷凝器，用于分离，浓缩。 |
| 12 | 真空塞头 | 两个 | 用于密封 |
| 13 | 真空抽气头 | 一个 | 用于抽取反应釜内空气以获取真空。 |
| 14 | 循环油浴锅 | 一台 | 微电脑控制，提供高温热源（带有循环系统；高温300℃ |