精雕机HF-M430

【机器特点】

- 整体铸造机体，淬火时效处理，精密磨床轨道加工，确保机械精度；

- 全封闭式外罩，外循环式切削油加工方式，配备有渣屑收集箱，确保加工场地干净、整洁；

- X、Y、Z三轴采用高精度进口矩形直线导轨，超强负载承重能力，快速位移定位精度高；

- 高精度研磨滚珠丝杆副，预紧螺母，传动精度高，能确保长时间内机械误差小；

- 高精度联轴器，在高速、高扭矩时，无转差；

- 高精度、高灵敏度自动对刀仪，保证刀具长度自动补偿，确保加工精度；

- 人性化控制手轮,方便操作;

- 床身独立润滑系统设计，确保运动部件经久耐用；

- 高速度PCI多轴运动控制器，运行平稳，精度高；

- 内循环水冷主轴装置，外循环刀具冷却装置；

- 大功率、高转速水冷主轴，精密ER系列弹性夹头，精度高，偏摆小；

- 配置水冷主轴，密封性能好，带吹气，防水雾剂；

- 配置专用水冷机，全密封。灰尘等杂物无法进入冷却循环系统，经久耐用；

- 所有加工零件经过高精度研磨加工，精度高，不变形；

- 加工平台采用铝合金材料，不生锈；

- 控制柜采用全密封装置，灰尘和水汽全隔绝，电脑系统和电路部分保持干燥和无灰尘，经久耐用；

- 水循环经过多级过滤，保持冷却水中无杂质；

- 开放式软件接口，可兼容MaterCAM、ArtCAM、Cimation、Pro-E、UG、AutoCAD、精雕等设计软件，操作简单，应用广泛；

【技术参数】

| 型号 |  | HF-M430 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X、Y、Z轴行程 |  | 400X300X200mm |  |
| 工作台行程 |  | 400X300mm |  |
| 进料高度 |  | 250mm |  |
| 主轴功率 |  | 2200W |  |
| 功耗（不含主轴） |  | 2800W |  |
| 最大运行速度 |  | 12米/分钟 |  |
| 最大雕刻速度 |  | 8米/分钟 |  |
| 分辨率 |  | 0．005mm |  |
| 重复定位精度 |  | 0．005mm |  |
| 机械精度 |  | XY垂直度0.02 ZX垂直度0.02 平面平行度0.02 |  |
| 定位精度 |  | 0.01mm/300mm |  |
| 运行环境 |  | 温度+5~+35 |  |
| 控制方式 |  | 原装进口伺服电机 |  |
| 控制系统 |  | 新代 EZ3高性能运动控制系统（带手轮） |  |
| 选配主轴/夹头 |  | ER20 夹头：3、4、6、8 |  |
| 接口界面 |  | TCP/IP&RS232 |  |
| 主轴转数 |  | 600~24000rpm |  |
| 丝杆 |  | 台湾上银C2级 |  |
| 导轨 |  | 台湾上银P级直线导轨 |  |
| 伺服电机马达 | 台湾台达 |  |  |
| 电机功率 | 450KW |  |  |
| 机器控制电压 | 220V |  |  |
| 整机运输重量 | 2000kg |  |  |
| 对刀仪 | 台湾河谷 |  |  |
| 刀库 | 8把刀 |  |  |
| 外形尺寸 | 1.75*1.4*1.6(M) |  |  |

联系人：罗小姐

手  机：15014130065

传  真：0755-89687505

邮  箱：xiaoluo20111031@qq.com

网  址：www.diaoxiji.cn

公司地址：深圳市龙岗区平湖镇华南城P13栋102