KLC风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

KLC风淋设备制造专家！

KLC单人风淋室包括单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，不锈钢单人风淋室，智能语音单人风淋室，全自动单人风淋室，货淋室 风淋通道 货淋通道等。

风淋室构造特点：

■箱体材质：可选用优质A3冷轧钢板多层酸洗喷塑、全不锈钢、采钢板制造，配经久耐用的不锈钢门或冷板烤漆门，配透明视窗，地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。

■不锈钢喷嘴：多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用，采用阿基米德可调原理，提供了更全面的吹淋效果。

■过滤器装置：初效过滤器和高效过滤器二级过滤，过滤效率可达到99.99%（针对0.3微米的尘埃粒径）。

■控制系统：配定位工业电磁锁，进口红外感应器，自动感应吹淋，正泰中间继电器，在人员或货物进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。。

■紧急控制系统：安装急停开关，能迅速切断电源，使风淋室所有的门处于打开状态。

■照明系统：配优质的洁净室专用净化灯与普通照明灯相比，能有效减少能量消耗，光线散发更均衡。

■风机装置：配风淋室专用离心风机，噪音小，风量大，为有效的清洁提供高效率的喷射。复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠性。

■电源：3N、380V、50HZ。

■风淋室出厂前均通过严格的检验（美国联邦209E）。

KLC风淋室相关参数:

| 项目型号 | KLC1400－1 | KLC1400－2 | KLC1400－3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单人双吹风淋室 | 双人双吹风淋室 | 多人双吹风淋室 |
| 风淋室外形尺寸 | W1400×D1000×H2180 | W1400×D2000×H2180 | W1400×D3000×H2180 |
| 风淋室内部尺寸 | W790×D930×H1910 | W790×D1930×H1910 | W790×D2930×H1910 |
| 人数 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 |
| 风机电源、功率 | 380V/50Hz/1.1KW | 380V/50Hz/2.2KW | 380V/50Hz/3.3KW |
| 不锈钢喷嘴 | 12 | 24 | 36 |
| 高效过滤器尺寸 | 610×610×120（1个） | 610×610×120（2个） | 610×610×120（3个） |
| 初效过滤器尺寸 | 775×380×17（1个） | 775×380×17（2个） | 775×380×17（3个） |
| 风速、噪音 | 风速≥25，噪音在设备外1M处＜62DB |  |  |
| 风淋室箱体材质 | 可选用冷轧钢板烤漆、201不锈钢、304不锈钢，透明视窗门 |  |  |

公司部分代表客户：广州本田汽车有限公司、广州风神汽车、武汉东风本田、四川丰田汽车、依利安达（广州）电子有限公司、江门荣信电路板、佛岗建滔电路板、汤姆逊显示器件、深圳深爱半导体、旺旺食品集团、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、奥林巴斯(广州)公司、广州雅芳化妆品、佐登妮丝（广州）美容化妆品有限公司、广州医药集团、广东丽珠药业集团、广州肿瘤医院、福州华映光电、奥林巴斯（广州）工业有限公司、深圳比亚迪股份有限公司、江西江铃汽车股份公司、广东爱立信科技有限公司、旭东阪田电子有限公司等

Email:hzmy5@126.com       网址:www.klcfilter.com

TEL:苏小姐--13570963006    黄贞民--13570963007