联 系 方 式

联系人：刘 勇

电 话 ：0523-87113856

传 真 ：0523-87113856

手 机 ：13814479618

网 址 ：http://www.jsmingyuan.com

Q  Q ：1260273339

电子邮件：1260273339@qq.com

地址：江苏省泰兴市黄桥镇城黄路265号

江苏名源机械设备有限公司

鹌    蛋

鹑    类

蛋    破

剥    壳

壳    机

机    机

质量至上  服务第一  追求卓越

一、鹌鹑蛋剥壳机

（一）产品特点

1.可快速、干净将蛋、壳分离，提高效益,降低用工成本。

2.不会损伤蛋表面，效率高、破损率低。

3.结构设计轻巧，方便移动，美观耐用。

4.全不锈钢制造，操作简单方便、噪音小，安全环保。

（二）技术参数

型号：MYB-2

规格：1200*600*900（mm）

电压：单相220V（380V）

功率：400W

效率：10000粒/小时(约150Kg)

重量：110Kg

配置：电机（中国台湾）胶管（中国台湾）

（三）操作步骤

1、宜采用放置2-3天(夏天)、4-5天(冬天)的新鲜鹌鹑蛋。

2、将水煮开倒进蛋，待水再次烧开，捡出坏蛋（浮在水面上的）。

3、再煮15-20分钟后取出蛋，放入冷水中冷却 。

4、等待15分钟后取出蛋，将蛋壳晃碎。（配套使用破壳机更佳）

5、将碎壳的鹌鹑蛋放进冷水浸泡15分钟。

6、接通电源和水源，控制水流量中等，即进行剥壳操作。

二、鹌鹑蛋破壳机（手动式、电动式）

特点：与鹌鹑蛋剥壳机配套使用，加强剥壳效果，提高效率降低破损率。

不锈钢制作、轻巧耐用。

型号：MYP-2

规格：960*600*1000（mm）

电压：单相220V（380V）

效率：300kg/h

重量：48Kg

三、鹌鹑蛋剥壳机的使用注意事项

1、剥壳效果可参考以下方面：

（1）、水量的控制（过大易将蛋冲下出蛋口，过小出蛋速度慢）

（2）、螺母的调试（控制海绵拍与胶管层面距离大小，剥蛋不全面，距离调小使其变矮；蛋被压破，距离调大使其变高）

（3）、煮蛋和选蛋以及煮蛋方法和时间需严格按照操作步骤（三）进行；

2、安全：机械接通电源请勿进行调试操作，手指禁止接触出蛋口，严禁儿童触碰机械设备。

3、清洁：使用后请及时清洁机器。