岩棉板
联系人：毕经理 
地　址：河北省大城县 
手　机：13313067943
电　话：0316--3261136

厂址：廊坊市大城县金地工业园
 【注】：此号码只面向客户 谢绝一切广告与推销 外墙保温岩棉板质量 //高密度型岩棉板生产厂家

邮　箱：yahui886@163.com

网　址： http://laobi888.jdzj.com
岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。　　近年来引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量12500m3，岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显着，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。  建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%得到广大客户一致好评生产工艺：     
岩棉板是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、  结剂防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。岩棉板,岩棉板价格,岩棉板图片,保温材料.
  技术特性：
  1、保温性能、机械性能、防火性能良好。
  2、酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。
  3、具有良好的吸音特性。
  应  用：(A级)墙体保温岩棉板-墙体保温岩棉板有价格(A级)墙体保温岩棉板-墙体保温岩棉
  广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备
  管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的
  保温和吸音。
  主要产品及规格：
  1、岩棉板 密度：80 -180kg/m3 厚度：50mm-100mm
  规格：1000mm×600mm
销售经理--133130679431毕经理 0316--3261136毕经理

！

标准规格Stardard type：

岩棉板密度(density)：(kg／m3)80—180 长度(length)：(mm)1000 
岩棉板宽度(width)：(mm)600 厚度(thickness)：(mm)30—100 
岩棉板包装(Package)：塑料薄膜或纸板箱。Sheet film of plastic or

建筑岩棉板(报价)外墙建筑岩棉板(价格),屋顶建筑岩棉板规格建筑岩棉板(报价)外墙建筑岩棉板(价格),屋顶建筑岩棉板规格

建筑岩棉板(报价)外墙建筑岩棉板(价格)：

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

销售部经理：毕经理手机：13313067943电话：0316—3261136外墙岩棉保温板是专对外墙保温系统开发的新型岩棉板，外墙岩棉板在保持了普通岩棉板保温防火吸音等特性的基础上，又增加了极强的防水性能，憎水率可达98%以上。岩棉板在外墙保温应用中的密度一般150-200kg为宜，如果是干挂大理石幕墙可以用80—140kg .外墙防火岩棉板、外墙防火隔离带在外墙保温系统结合了有效的锚固措施、外加钢丝网施工工艺，有效地克服了岩棉板分层的缺点。是目前外墙防火保温材料中造价最低、施工最快捷、防火保温性能最好、最值得推广、发展前景最好的外墙防火保温材料。

外墙岩棉保温板是专对外墙保温系统开发的新型岩棉板，外墙岩棉板在保持了普通岩棉板保温防火吸音等特性的基础上，又增加了极强的防水性能，憎水率可达98%以上。岩棉板在外墙保温应用中的密度一般150-200kg为宜，如果是干挂大理石幕墙可以用80—140kg .外墙防火岩棉板、外墙防火隔离带在外墙保温系统结合了有效的锚固措施、外加钢丝网施工工艺，有效地克服了岩棉板分层的缺点。是目前外墙防火保温材料中造价最低、施工最快捷、防火保温性能最好、最值得推广、发展前景最好的外墙防火保温材料。

外墙岩棉保温板是专对外墙保温系统开发的新型岩棉板，外墙岩棉板在保持了普通岩棉板保温防火吸音等特性的基础上，又增加了极强的防水性能，憎水率可达98%以上。岩棉板在外墙保温应用中的密度一般150-200kg为宜，如果是干挂大理石幕墙可以用80—140kg .外墙防火岩棉板、外墙防火隔离带在外墙保温系统结合了有效的锚固措施、外加钢丝网施工工艺，有效地克服了岩棉板分层的缺点。是目前外墙防火保温材料中造价最低、施工最快捷、防火保温性能最好、最值得推广、发展前景最好的外墙防火保温材料。

( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/jianzhu/jzcl/146608.html )

泡沫玻璃生产厂家-廊坊泡沫玻璃生产厂家-河北泡沫玻璃生产厂家

销售部经理    毕经理     
手机：13313067943
电话：0316-3261136
详细介绍：   
外墙泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，经过细粉碎和均匀混合，再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。 
外墙泡沫玻璃特点及用途：   
　　由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类对生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃是民用建筑理想的高级墙体绝热材料和屋面绝热材料。 
　　泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

砂浆介绍

建筑上砌砖石用的黏结物质,由一定比例的沙子和胶结材料(水泥,石灰膏,黏土等)加水和成,也叫灰浆,也作沙浆.

用无机胶凝材料与细集料和水按比例拌和而成，也称灰浆。用于砌筑和抹灰工程，可分为砌筑砂浆和抹面砂浆，前者用于砖、石块、砌块等的砌筑以及构件安装；后者则用于墙面、地面、屋面及梁柱结构等表面的抹灰，以达到防护和装饰等要求。普通砂浆材料中还有的是用石膏、石灰膏或粘土掺加纤维性增强材料加水配制成膏状物，称为灰、膏、泥或胶泥。常用的有麻刀灰（掺入麻刀的石灰膏）、纸筋灰（掺入纸筋的石灰膏）、石膏灰（在熟石膏中掺入石灰膏及纸筋或玻璃纤维等）和掺灰泥（粘土中掺少量石灰和麦秸或稻草）。

根据组成材料,普通砂浆还可分为:①石灰砂浆。由石灰膏、砂和水按一定配比制成，一般用于强度要求不高、不受潮湿的砌体和抹灰层；②水泥砂浆。由水泥、砂和水按一定配比制成，一般用于潮湿环境或水中的砌体、墙面或地面等；③混合砂浆。在水泥或石灰砂浆中掺加适当掺合料如粉煤灰、硅藻土等制成，以节约水泥或石灰用量，并改善砂浆的和易性。常用的混合砂浆有水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆和石灰粘土砂浆等。

新拌普通砂浆应具有良好的和易性，硬化后的砂浆则应具有所需的强度和粘结力。砂浆的和易性与其流动性和保水性有关，一般根据施工经验掌握或通过试验确定。砂浆的抗压强度用砂浆标号表示，常用的普通砂浆标号有4、10、25、50、100等。对强度要求高及重要的砌体,才需要用100号以上的砂浆。砂浆的粘结力随其标号的提高而增强，也与砌体等的表面状态、清洁与否、潮湿程度以及施工养护条件有关。因此，砌砖之前一般要先将砖浇湿，以增强砖与砂浆之间的粘结力，确保砌筑质量。

防火布材质：由特种防火纤维布经特殊加工而成。 
　
特性：扑灭火源，防止火花喷溅。 
　
用途：可置于厨房、客厅、卧室以及医院、宾馆等场合以备紧急扑灭火源，迅速逃生使用；并用于气焊、气割等施工现场对其周围易燃易爆物品的覆盖隔离。

简介：泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。
    由于这种新材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。被广泛用于墙体保温、石油、化工、机房降噪、高速公路吸音隔离墙、电力、军工产品等，被用户称之为绿色环保型绝热材料。

外墙保温（泡沫玻璃板）泡沫玻璃板外墙保温泡沫玻璃板，销售部经理    毕经理     
手机：13313067943 
电话：0316-3261136 
泡沫玻璃的基本原料就是碎玻璃，允许使用各种颜色的平板或瓶罐玻璃 
碎块。这些碎玻璃经过磨细后，混合1%～5%的发泡剂，在650～950摄氏度条 
件下加热发泡，即可制成的一种无机非金属特种玻璃材料。由于这种材料内 
部充满无数个微小均匀的连通或封闭气孔，因而是一种性能良好的节能、保 
温、隔热、吸音材料。这种材料易切害加工成任何形状，目前已代替砖和砌 
块，作为屋面、墙体、天棚材料和保温隔热构件。 
        泡沫玻璃集传统保温隔热材料的优势于一身，具有容量小、强度高、耐 
腐蚀、耐火性好、吸水率和导热率低等诸多特点，是一种既保温又保冷的材 
料，广泛适用于各种场所。在低温高温交替交换和潮湿等种种恶劣环境中均 
可使用，而且长年使用也不会变质，本身又能起到防火防震的作用，而彩色 
泡沫玻璃还能对建筑物起到一定的装饰效果。 
主要产品： 
1.墙体保温型泡沫玻璃板 
2.吸音型泡沫玻璃板 
3.保冷型泡沫玻璃板、弧形板、管线 
4.烟囱防腐型泡沫玻璃砖 
5.彩色泡沫玻璃板 
6.清洁型泡沫玻璃板 
7.无机材质防火隔离带 
    主要用途： 
1.  内、外墙保温；                                                        2.防火隔离带部位； 
3.  屋顶防水隔热；                                                        4.彩钢板屋顶；                 
5.热桥保温；                                                                  6.室内吸音应用；；                 
7.钢铁液氧、液氮储槽及管道；                                  8.地下蒸气和冷却水管道； 
9.碳氢化合物生产系统；                                              10.低温管道、设备和储槽(储罐)     
11.  制药中低温绝热系统；                                          12.冷库及冷藏建筑； 
13.中央空调冷冻水管道；                                            14.工业厂房地坪； 
15.烟囱内衬；                                                                16.近海石油平台； 
17.厨房用品清洁砖                                                        18.个人护理用品-磨脚燃烧释出气体  无毒  有毒  毒性强 
吸水率  <3  <2  <3 
老化变形  好  差  较差 
透气性  透气  不透气  不透气 
稳定性  不翅不裂  变形  收缩 

毕经理酚醛、聚氨酯金属墙板；酚醛、聚氨酯防火保温装饰外挂板；酚醛、聚氨酯防火装饰隔音内墙板；酚醛、聚氨酯防火装饰板；酚醛、聚氨酯防火天花板；酚醛纤维防火板；酚醛硅镁防火板；酚醛纤维防火装饰板；   
　　广泛应用于商业、办公场所、别墅、工业厂房及室内建筑隔音领域   
　　2.瓦类   
　　酚醛泡沫、聚氨酯泡沫金属屋顶瓦板；   
　　普遍应用于建筑屋顶、工业厂房等领域   
　　3.通风管道类   
　　以酚醛为芯材的铝箔面或金属面复合的风管材；   
　　广泛应用于中央空调通风管道   
　　4.管道与容器包覆材   
　　以酚醛泡沫／聚氨酯泡沫为保温层，包覆在各种管道和容器的外面；   
　　适用于石油化工、天然气输送管道、寒冷地区城市自来水、污水和给排水室外管道的防冻、隧道内冷冻水管的保冷、供暖管道的室外保温和烟道的防火隔热   
　　   
　　5.芯材   
　　单一的酚醛泡沫板材或聚氨酯泡沫板材   
　　可适用于冷冻冷藏用保温材料；空调板材隔热填充材料；复合板芯材；轻隔间填充材料；防火隔热金属夹芯板填充材料；防火门填充材料   
　　6.外墙保温材料   
　　在混凝土外表面加上一层聚氨酯／酚醛泡沫作为保温层。分为抹水泥砂浆外墙保温、外墙装饰复合保温挂板。   
　　适用于混凝土墙外保温；轻质防火保温板广泛应用于汽车客运站、港口客运站、铁路客运站、空港航站楼、地铁站、交通枢纽站等交通钢结构建筑、剧院、音乐厅、体育场馆、展览馆等钢结构建筑。 酚醛保温板防火等级 国家检测A级节能酚醛防火保温板 
酚醛泡沫板
　　酚醛泡沫板由酚醛泡沫材料制成。
　　酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。

酚醛泡沫板

酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落，使用温度围广（-196～+200℃），低温环境下不收缩、不脆化的特点。由于酚醛泡沫闭孔率高，则导热系数低（可低于0.030w/mk），隔热性能好，并具有一定的抗水性和水蒸气渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。由于酚醛具有苯环结构，所以尺寸稳定，变化率＜1％。且化学成分稳定，防腐抗老化，特别是能耐有机溶液、强酸、弱碱腐蚀。在生产工艺发泡中不用氟利昂做发泡剂符合国际环保标准，且其分子结构中含有氢、氧、碳元素，高温分解时，溢出的气体无毒、无味，对人体、环境均无害，符合国家绿色环保要求。故此，酚醛超级复合板是十分理想的防火、绝热、节能、美观的环保绿色保温材料。

目前，在发达国家酚醛发泡材料发展迅速，已广泛应用于建筑、国防、外贸、贮存、能源等领域。美国建设行业所用的隔音保温泡沫塑料中，酚醛材料已占40%；日本业已成立酚醛泡沫普及协会以推广这种新材料。
　　酚醛泡沫还是国际上公认的建筑行列中最有发展前途的一种新型保温材料。因为，这种新材料与通常的高分子树脂依靠加入阻燃剂得到的材料有本质的不同，在火中不燃烧，不熔化，也不会散发有毒烟雾，并具有质轻、无毒、无腐蚀、保温、节能、隔音、价廉等优点，且不用氟利昂发泡，无环境污染、加工性好 、施工方便，其综合性能是目前各种保温材料无法比拟的。通用于宾馆、公寓、医院等高级和高层建筑中央空调系统的保温(香港的高级建筑中央空调系统近年来已多数改用酚醛泡沫材料)。对冷藏、冷库的保冷以及用于石油化工等工业管道和设备的保温、建筑隔墙 、外墙复合板、吊顶天花板、吸音板等有无可争议的综合优势,解决了其它有机材料防火性能不理想，而无机材料吸水率大、容易“ 结露”、施工时皮肤刺痒等问题，是空调系统，各种电器的第三代最佳保温材料。
　　另外，近年来聚苯发泡材料在国内的一些大中城市中已得到比较普遍的应用，但由于其阻燃性能较差，燃烧时散发有毒气体，因此，酚醛发泡材料必将取而代这，成为最有竞争力的新型建材。
主要技术参数：容重 40-100kg/m3；
厚度:20-200mm
导热系数: 0.022-0.030w/mk
阻燃等级: B1-A2
烟密度等级: <5
工作温度: -196～+200℃

河北科学化工建材生产的泡沫玻璃是一种性能优越的绝热（保冷）、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料，使用温度范围为零下196度到450度，A级不燃与建筑物同寿命，导热系数为0.058，透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷，但是泡沫玻璃以其永久性、安全性、高可靠性再低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越来越重要的地位。它的生产是废弃固体材料再利用，是保护环境并获得丰厚经济利益的范例。熔岩泡沫玻璃：用珍珠岩、黑曜岩等天然熔岩或工业废渣作基础原料，也可加入一定量的玻璃粉，以降低发泡温度，用芒硝等作发泡剂制成的泡沫玻璃。一般可作建筑及工业设备的保温材料和墙体材料等。 
     
    泡沫玻璃集各种保温材料的优点为一身，堪称迄今为止最完美的防火保温材料。它以100%防火，100%防水，100%防腐蚀的优势一经推出市场，便以势不可挡的气势，征服了全部客户，再加上2010年北京上海因保温材料发生的火灾，国家强制要求保温材料必须为A级的推波助澜的推动，泡沫玻璃板已成为迄今为主最炙手可热的保温材料，而国内真正的泡沫玻璃生产厂家只有区区5家，远远达不到市场的需求，造成了泡沫玻璃在市场是一度断货，各大开发商直击泡沫玻璃板的厂家，然而只能面对交上定金，两三个月才能提货的局面。而除了河北科学化工建材（集团）公司以外的其他四家公司，每天的生产量只是区区的三四十立方，远远达不到市场的需求，泡沫玻璃一度被业内人士成为黑珍珠，泡沫玻璃一方难求。 
     
    面对泡沫玻璃这一局势，河北科学化工建材集团的CEO果断的大批投资，新上生产线9条，天产泡沫玻璃达500立方，造成了河北科学化工建材集团成为了世界生产泡沫玻璃的龙头企业，远销美国，日本，欧洲，非洲等地区。 
     
    河北科学化工建材集团的泡沫玻璃是一种以废平板玻璃和瓶罐玻璃为原料，经高温发泡成型的多孔无机非金属材料，具有防火、防水，无毒、耐腐蚀、防蛀，不老化，无放射性、绝缘，防磁波、防静电，机械强度高，与各类泥浆粘结性好的特性。是一种性能稳定的建筑外墙和屋面隔热、隔音、防水材料。泡沫玻璃是一种性能优越的绝热（保冷）、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料，又称为多孔玻璃，其内部充满无数开口或闭口的小气孔，气孔的面积占总体积的80%~90%，孔径大小为0.5~5mm，也有的小到几微米。泡沫玻璃的主要原料通常是碎玻璃，可使用的酸性火山熔岩类物质，如火山灰、浮石、珍珠岩、黑曜岩、高炉矿渣等。 
     
    在保温材料更新换代的今天，河北科学化工建材集团生产的泡沫玻璃板首当其冲的成为了新一代保温材料的王者，面对这百年难遇的发展机遇，科学化工建材的CEO确平静的说：我们会以泡沫玻璃板征服这个世界的！ 
     
    在倡导节约成本的今天，科学化工建材集团始终以胡锦涛总书记的科学发展而发展，科研改进，科学管理，最大程度的降低了生产泡沫玻璃的成本，从而降低了泡沫玻璃板的市场价格，然而在泡沫玻璃的质量上，却优异余世界上其他厂家，价格却是最低的厂家，这一度造成了科学化工建材集团成为保温历史上最火的厂家。 
     
    现河北科学化工建材集团新上生产线已全部投产，泡沫玻璃板的生产量已足以满足市场的需求，面向全球销售最完美的泡沫玻璃板。泡沫玻璃主要产品： 
    1.墙体保温型泡沫玻璃板 
    2.吸音型泡沫玻璃板 
    3.保冷型泡沫玻璃板、弧形板、管线 
    4.烟囱防腐型泡沫玻璃砖 
    5.彩色泡沫玻璃板 
    6.清洁型泡沫玻璃板 
    7.无机材质防火隔离带 
    主要用途： 
    1. 内、外墙保温； 2.防火隔离带部位； 
    3. 屋顶防水隔热； 4.彩钢板屋顶； 
    5.热桥保温； 6.室内吸音应用；； 
    7.钢铁液氧、液氮储槽及管道； 8.地下蒸气和冷却水管道； 
    9.碳氢化合物生产系统； 10.低温管道、设备和储槽(储罐) 
    11. 制药中低温绝热系统； 12.冷库及冷藏建筑； 
    13.中央空调冷冻水管道； 14.工业厂房地坪； 
    15.烟囱内衬； 16.近海石油平台； 
    17.厨房用品清洁砖 18.个人护理用品-磨脚石 
     
    科學化工建材集團 ，世界先進的保溫密封建材生產基地，集團涉足保溫密封建材的各個領域，以優質高端的產品，超低的價位，貼心的服務獲得了世界的認可

泡沫玻璃板 泡沫玻璃砖 泡沫玻璃最新价格

供应厂家直销电话13313067943 13931661110

泡沫玻璃技术最新解析

中国首席保温协会给予泡沫玻璃最高的评价

岩棉板产品规格 
度mm 密度kg/m3 
60-75 80-95 100-115 120-130 140-160 170-190 200　 
30 √ √ √ √ 
40 √ √ √ √ √ 
50 √ √ √ √ √ √ √ 
60 √ √ √ √ √ √ √ 
80 √ √ √ √ √ √ √ 
100 √ √ √ √ √ √ √ 

岩棉板产品性能 
技 术 性 能 技 术 指 导 备 注 
导热系数W/(m.k) 0.030-0.044 常温 
渣球含量%(颗粒直径>0.25mm) 12以下 符合GB11835-98 
不然性 A 符合GB5464 
纤维直径(μ) 4-7 
工作温度(℃) 268-600 
酸度系数 ≥1.5 SiO2+AlO2 
CaO+MgO 
吸湿率(%) <5 符合GB11835-98 
密度公差(%) ±10 
树脂含量 岩棉板≯3　岩棉毡≯1　岩棉管≯3.5 符合GB11835-98 
憎水率(%) >98 符合GB5480 防火岩棉板防火”(防火岩棉板)“防火岩棉板防火”

根据JISA9512-1979方法试验，其憎水率在98以上。由于其制品不含氟(F-)、氯(Cl-)，因而它对设备无腐蚀作用。经公安部天津消防研究所检验认定为不燃性材料，是建筑物、管道、贮罐、蒸馏塔、锅炉、烟道、热交换器、风机和车船等工业设备优良的保温、绝热、隔冷、吸音的理想材料。 
　 
　　规格(mm):1000×630　厚度(mm):30-100   
　　特殊规格根据要求定做　容重(kg):60-150kg/m3 
岩棉的技术指标  技术性能  单位  技术指标  备考   
导热系数  w/m.k  0.036-0.048  可以根据需要生产   
密度  kg/m3  100-250±15%   
纤维直径  微米  4-7   
渣球含量  %  ≤12(0.25m以上)   
工作温度  ℃  650   
酸度系数  SiO2+Al2O3/CaO+MgO  1.3-1.5 
防水岩棉的技术指标 
技术性能  单位  技术指标   
容重  kg/m3  100-150(±15%)   
纤维直径  um  ≤7   
渣球含量(Ф≥0.25mm)  0/0  ≤12   
粘结剂含量  0/0  ≤3   
导热系数(783/311K)  w/(mk)  ≤0.041   
不燃性  　  符合GB5464-85   
吸湿率  0/0  ≤5.0   
憎水率  0/0  ≥98   
酸度系数    SiO2+Al2O3/MgO≥1.5 
适用范围   
　　岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料