工业降噪音设备

——风机消声器

产

品

说

明

书

副经理：鱼得水 手机：13776494298  QQ：645209741  http://www.lyg028.com     诚意向您推荐：连云港西子环保公司生产的辅机产品在中国轻工产品质量保障中心评为“中国优质产品重点推广单位”

目     录

一、锅炉风机消音器

二、火力发电厂设备噪声表

锅炉风机消音器

1、CF风机消声器用途及产品特点

风机是一种通用机械设备，其使用范围很广，电力、矿山、机械、冶金、化工等各行业的生产均离不开风机。风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境的祸源。特别是邻近生活区的风机，其进风口和出风口所辐射的空气动力性噪声，更是污染环境的主要因素，形成公害，是近年来我国工业部门治理噪声污染的主要对象之一。

工业用风机，属连续运转之设备。国际标准化组织(ISO）对此类设备所规定的噪声标准为≤90分贝，我国的新标准与此相同，这也是工业企业连续性噪声达标的依据，但在不采用消声措施的情况下，风机进出风口向环境所射出的噪声可达110～120分贝，大大超过了达标要求。

该消声器系列产品为阻抗声流型。本厂根据对发电厂各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的濒特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声片结构及流体通道的主要依据，同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。我们知道，风机的噪声源在最大噪声级时，其频谱值往往不止一种，而对不同频谱带，对其消声量要求也不相同。为此本产品采用了对高、中频噪声起消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声效果。

本产品当用户按要求安装后，其极限噪声级将不超过85～90分贝。

本说明所介绍的消音器适用于各类离心式、轴流式通风机，此外，我厂还设计生产燃汽轮机，罗茨风机、空压机及柴油机排气等各类用途的消音器，欢迎用户垂询、选购。

2、风机消音器例图

消音器外形例图

附录一  火力发电厂设备噪声表

| 声波dB(A) | 噪 声 源 |
| --- | --- |
| 130 | 高压及高压以上锅炉排汽放空 |
| 125 | 高、中压锅炉排汽放空 |
| 120 | 中、低压锅炉排汽放空、背压式汽轮机抽汽排空；大型球磨机 |
| 115 | 锅炉定期排污放空 |
| 110 | 背压式汽轮机排汽放空；大型鼓风机进口；柴油发电机 |
| 105 | 高压除氧器排汽；高中压汽轮机启停疏水排汽；锅炉连续排污；大型发电机磁机进风口 |
| 100 | 射汽式抽气器排汽；汽轮油泵排汽；大型发电机进风口；大型鼓风机 |
| 95 | 汽机房运行层；大型小泵房；中型电动机 |
| 90 | 汽机房零米层；中型水泵房 |

3、风机消音器参考数据

| 序号 | 型号 | 风机铭牌(风量) | 公称尺寸(m) |  | 参考重量(kg) | 电站锅炉应用举例(供订货参考) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CF--5 | 4～6万m3/h | B | H | 1750 | N6型汽轮机、35T/H锅炉送风机进风 |
| 2 | CF--7 | 6～7 | 1.2 | 1.6 | 2400 | N12型汽轮机、60T/H锅炉送风机进风 |
| 3 | CF--10 | 8～12 | 1.2 | 2.4 | 2950 | N25型汽轮机、120T/H锅炉送风机进风 |
| 4 | CF--13 | 11～15 | 1.6 | 2.4 | 3400 |  |
| 5 | CF--18 | 15～20 | 2 | 2.4 | 4400 | N50型汽轮机、220T/H锅炉送风机进风 |
| 6 | CF--20 | 18～23 | 2.4 | 2.4 | 4650 |  |
| 7 | CF--23 | 20～25 | 2.0 | 3.4 | 5500 | N100-N125型汽轮机、400-410T/H锅炉送风机进风 |
| 8 | CF--25 | 23～29 | 2.0 | 4.0 | 5850 |  |
| 9 | CF--35 | 30～42 | 2.8 | 3.2 | 7200 |  |
| 10 | CF--45 | 38～50 | 4.0 | 3.0 | 10500 | N200型汽轮机、670T/H锅炉送风机进风 |
| 11 | CF--50 | 45～60 | 4.0 | 3.2 | 13600 |  |
| 12 | CF--60 | 50～70 | 4.8 | 4.0 | 14400 | N310型汽轮机、1000T/H锅炉轴流式送风机进风 |
| 13 | CF--70 | 60～85 | 5.2 | 4.0 | 18500 |  |
| 14 | CF--90 | 75～100 | 5.5 | 5.5 | 21000 |  |
| 15 | CF--100 | 90～115 | 5.6 | 6.0 | 23000 |  |