行星搅拌

| 行星搅拌机 |  |
| --- | --- |
|  | 【 设备特点 】 1 ．机械密封和独特的釜体之间的软密封，使物料可在真空下操 作； 2 ．釜体可电加热、蒸气加热及油水循环加热。釜体上的独特温 度探测装置确保温度无误差，夹套内盘管可实现冷却； 3 ．釜体内壁为大型立车精加工，确保行星架上的活动刮刀在旋 转时把釜体内壁的物料完全刮掉； 4 ．釜体带有刮底的双框式搅拌浆或多浆叶式搅拌浆，在公转的 同时也自转，使物料上下及四周运动，从而可在很短的时 间 内达到混合效果； 5 ．釜内搅拌浆的公转、自转均采用变频调整，可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速； 【 用 途】 本机是一种集反应、混合为一体的高效设备，适用于电子电极浆料、粘合剂、橡具胶、锡膏、硅酮密封剂、聚氨酯密封剂、颜料、药膏等电子、化工、食品、制药、建材，农药行业的液与液、固与液物料的混合、反应、溶解等工艺。 双行星混合机适用于高粘度 10 000~1 500 000cps 的产品，从简单的混合操作到复杂的反应生产中。如各种粘合剂、有机硅胶、锡膏等化工、电子、食品行业。 |
| 【 主要技术参数 】 |  |
| 规 格; 3L (设计容积 3.98L ); 6L ( 设计容积 9.8L); 15L ( 设计容积 21L). 料桶规格( mm ); φ 170 × 170; φ 250 × 200; φ 300 × 300. 公转电机( kw ); 0.75; 1.5; 2.2. 公转转速; 0——65; 0——65; 0——65. 框式转速; 0 —— 113; 0 —— 113; 0 —— 114. 刮壁转速; 0——65; 0——65; 0——65. 升降行程( mm ); 250; 300; 400. 整机重量( kg ); 200; 300; 500. 外形尺寸( mm ); 820 × 400 × 1200; 900 × 550 × 1300; 11070 × 550 × 1300. 规格; 30L (设计容积 40L); 100L (设计容积149L); 200L (设计容积 264L ). 料桶规格( mm ); φ 380 × 350; φ 650 × 450; φ 750 × 600. 公转电机( kw ); 1.5; 7.5; 11. 公转转速; 0 —— 65; 0 —— 65; 0 —— 65. 框式转速; 0 —— 101; 0 —— 104; 0 —— 114. 刮壁转速; 0 —— 65; 0 —— 65; 0 —— 46. 升降行程( mm ); 250; 650; 840. 整机重量( kg ); 600; 1600; 2200. 外形尺寸( mm ); 1150 × 600 × 1800; 1800 × 800 × 2200; 2300 × 900 × 2600. 规格; 300L (设计容积370L); 500L (设计容积670L); 1000L (设计容积1230L). 料桶规格( mm ); φ 850x650; φ 1000 × 850; φ 1250 × 1000. 公转电机( kw ); 18.5; 30; 55. 公转转速; 0 —— 40; 0 —— 42; 0 —— 35. 框式转速; 0 —— 103; 0 —— 134; 0 —— 134. 刮壁转速; 0 —— 40; 0 —— 42; 0 —— 35. 升降行程( mm ); 940; 1000; 1100. 整机重量( kg ); 2500; 4500; 6000. 外形尺寸( mm ); 2300 × 1000× 2700; 2600 × 1100× 3600; 2800 × 1200 × 3800. 备注： 1 、油压升降； 2 、真空度≤ -0.098 ； 3 、均采用变频调整 |