双螺旋锥形混合机内部示意图            
       佛山恒奥佳机械公司生产的双螺条锥型混合机，是在引进台湾德荣机械工业公司先进技术的基础上设计制造的.经过十多年来的不断改进,设备的各方面性能指标均达到完美的体现.是一种新型高效混合设备。产品畅销全国各地及东南亚一带.均受到客户的一致好评.设备分A型和B型结构.螺带式B型混合机的传动机构与螺带式A型混合机有所不同，螺带式混合机A型采用专用双轴减速机.同时实现自转和公转。螺带式混合机B型采用两套减速机.分别控制自转和公转。

一.适用范围

ZFJ型混合机广泛用于化工、冶金、食品、制药、化肥、涂料、颜料、染料、农药、橡胶饲料、添加剂、耐火材料、精细化工、新材料、电子塑料、陶瓷、矿山、建材等各行业的固体与“固体”（即粉体与粉体），液体与液体、粉体与液体的组合。该机对混合物料适应性广。对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料不会压馈和磨碎，对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象，对粗料、细料和超细粒，纤维或片状的混合也有良好的适应性。

二.工作原理

混合机筒内的两只非对称螺旋的快速自转将物料向上提升，形成两股非对称沿筒壁自下向上的螺柱形物料流，转臂带动的螺旋公转运动，使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内，一部分物料被错位提升，另一部分物料被抛出螺柱，从而达到合圆周方位物料的不断更新扩散，被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合，形成一股向下的物料流，补兖了底部的空穴，从而形成对流循环。由于上述运动的复合，物料在短时间内获得了均匀混合，混合精度较高。

三.结构特点

ZFJ型双螺旋锥形混合机，它由喷液装置、传动部分、筒盖、螺旋、筒体、出料阀箱等组成。
1． 喷液装置：喷液装置由旋转接头和喷液部件组成，喷液部件用法兰固定分配箱下端盖上，由公转带动一起运转,旋转接头和喷液部件为活动连接，以便旋转接头固定在管道上。
2． 传动部分：由自转电机和公转电机的运动，通过蜗轮蜗杆、齿轮调整到合理的速度，然后传递给螺旋实现自、公转两种运动。
3． 筒盖部分：筒盖支撑着整个传动部分，传动部分用螺旋固定筒盖上，筒盖上设有若干也供料、观察、清洗、维修用。
4． 螺旋部分：筒体内两只非对称排列的螺旋作自、公转行星运动时，在较大范围翻动物料，使物料快速达到均匀混合。
5． 筒体部分：筒体为锥形结构，作乘物料用，使出料迅速、干净、无积料，无出料死角。
6． 出料阀：出料阀安装在筒体底部，用于控制物料及放料，该出料阀可分手动、气动、电动三种结构形式，可根据用户需要加装液体出料阀（浆液阀）。

四.主要技术参数

| ZFJ型双螺旋混合机规格及外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 | 全容积 | 充装系数 | 有限容积 | 总功率 | 自转速度 | 公转速度 | 外 型 尺 寸 |  | 备注 |
| (m3) | (m3) | ≤0.6 | (m3) | 极-(kw) | rpm | rpm | L | H | 本表格数据仅供参考，实际参数以公司生产规格为准。 |
| ZFJ-0.02 | 0.02 |  | 0.012 | 4-0.55 | 85 | 2.5 | 500 | 1050 |  |
| ZFJ-0.05 | 0.05 |  | 0.03 | 4-0.75 |  |  | 580 | 1200 |  |
| ZFJ-0.1 | 0.1 |  | 0.06 | 4-1.5 |  |  | 710 | 1580 |  |
| ZFJ-0.2 | 0.2 |  | 0.12 | 4-3 | 108 | 2 | 900 | 2080 |  |
| ZFJ-0.3 | 0.3 |  | 0.18 | 4-3 |  |  | 1000 | 2250 |  |
| ZFJ-0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 6-3 | 71 |  | 1150 | 2450 |  |
| ZFJ-1 | 1 |  | 0.6 | 4-4 | 57 |  | 1540 | 2750 |  |
| ZFJ-1.5 | 1.5 |  | 0.9 | 4-5.5 |  |  | 1720 | 3100 |  |
| ZFJ-2 | 2 |  | 1.2 | 4-5.5 |  |  | 1920 | 3400 |  |
| ZFJ-2.5 | 2.5 |  | 1.5 | 4-7.5 |  |  | 2020 | 3600 |  |
| ZFJ-3 | 3 |  | 1.8 | 4-7.5 |  |  | 2150 | 3800 |  |
| ZFJ-4 | 4 |  | 2.4 | 4-11 | 54 | 1.6 | 2400 | 4200 |  |
| ZFJ-5 | 5 |  | 3 | 6-15 | 50 | 1.3 | 2550 | 4560 |  |
| ZFJ-6 | 6 |  | 3.6 | 6-15 |  |  | 2680 | 4800 |  |
| ZFJ-8 | 8 |  | 4.8 | 6-18.5 |  |  | 2950 | 5200 |  |
| ZFJ-10 | 10 |  | 6 | 6-18.5 | 43 |  | 3150 | 5800 |  |
| ZFJ-12 | 12 |  | 7.2 | 6-22 |  |  | 3330 | 6000 |  |
| ZFJ-15 | 15 |  | 9 | 6-22 |  |  | 3550 | 6450 |  |
| ZFJ-20 | 20 |  | 12 | 6-30 |  |  | 3900 | 7200 |  |
| ZFJ-25 | 25 |  | 15 | 6-37.5 |  |  | 4000 | 8200 |  |
| ZFJ-30 | 30 |  | 18 | 6-45 |  | 1.1 | 4300 | 8500 |  |