性能特点：

1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，推力电流任意调节，成型美观、飞溅小；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

7、体积小、重量轻、损耗小、高效节能；野外作业更方便；

8、适合于高中低碳钢、铸铁、不锈钢、合金钢等各种材质的焊接；

9、应用于高空、户外、维修业、装修业等行业的中小型负荷的焊接作业。

技术参数：

单相220V

| 产品编号： |  | MTB-99-0102 | MTB-99-0103 | MTB-99-0104 | MTB-99-0105 | MTB-99-0106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | ZX7-200 DI无数显 | ZX7-225 DI无数显 | ZX7-250 DI无数显 | ZX7-250 DI | ZX7-315 DI |
| 输入电源 | 单相AC220V±15%(50-60Hz) |  |  |  |  |  |
| 输入容量KVA |  | 8.7KVA | 9.6KVA | 10.1KVA | 10．9KVA | 11.8KVA |
| 输入电流A |  | 31A | 33.5A | 34A | 37A | 39.5A |
| 输出电压V |  | 15-29V | 16-29．5V | 16-30.5V | 18-31V | 19-31.5V |
| 空载电压V |  | 62V±5 | 62V±5 | 62V±5 | 62V±5 | 62V±5 |
| 输出焊接电流A |  | 10-200A | 10-225A | 15-250A | 15-250A | 15-315A |
| 输出推力电流A |  | 0-100A | 0-100A | 0-100A | 0-100A | 0-100A |
| 额定负载持续率（%） |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 |  | F | F | F | F | F |
| 外壳防护等级 |  | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 冷却方式 |  | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 焊条直径mm |  | ￠2.0-￠3.2 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 |
| 外尺寸L*W*H(mm) |  | 325*152*262 | 325*152*262 | 325*152*262 | 360*200*355 | 360*200*355 |
| 重量KG |  | 6.0 | 6.4 | 7 | 12 | 13．5 |