1、采用最新的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口大功率IGBT模块、可靠性高、引弧性能优越；

3、采用铜芯主变压器，聚薪亚侒绝缘层，不易氧化，使用寿命长；

4、线路板采用德国技术、自动化数控焊接、贴片工艺、特殊的“三防”处理；

恶劣环境（湿气、盐雾、燃料、冷却剂等）下可以正常工作；

5、焊接电流数字化显示、预置调节，推力电流任意调节，成型美观、飞溅小；

6、具有电压异常、过热过载、过流故障、短路等保护功能并指示；

7、体积小、重量轻、损耗小、高效节能；野外作业更方便；

8、适合于高中低碳钢、铸铁、不锈钢、合金钢等各种材质的焊接；

9、应用于石油管道、化工建设、压力容器、钢结构、机械制造、工程安装等行业。

| 产品编号： | MTB-99-0109 | MTB-99-0110 | MTB-99-0111 | MTB-99-0112 | MTB-99-0113 | MTB-99-0114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | ZX7-250 DI | ZX7-315 DI | ZX7-400 DI | ZX7-400 SI | ZX7-500 SI | ZX7-630 SI |
| 输入电源 | 3相AC380V±15%(50-60Hz) |  |  |  |  |  |
| 输入容量KVA | 10KVA | 12.8KVA | 16KVA | 17KVA | 25KVA | 36KVA |
| 输入电流A | 26A | 31A | 34A | 37A | 47A | 58A |
| 输出电压V | 20-31V | 21-32．5V | 21-36V | 22-39V | 22-41V | 24-43V |
| 空载电压V | 67V±5 | 67V±5 | 67V±5 | 75V±5 | 75V±5 | 75V±5 |
| 输出焊接电流A | 15-250A | 15-315A | 20-400A | 20-400A | 20-500A | 20-630A |
| 输出推力电流A | 0-100A | 0-100A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-200A |
| 额定负载持续率（%） | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 绝缘等级 | F | F | F | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| 效率n | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠4.0 | ￠2.0-￠5.0 | ￠2.0-￠5.0 | ￠2.0-￠6.0 | ￠2.0-￠8.0 |
| 碳弧气刨碳棒直径mm | - | - | - | ￠4-￠6 | ￠4-￠8 | ￠4-￠10 |
| 钢筋对焊直径mm | - | - | - | ￠14-￠18 | ￠14-￠22 | ￠14-￠28 |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 360*200*355 | 360*200*355 | 475*230*475 | 475*230*475 | 475*230*475 | 475*230*475 |
| 重量KG | 12 | 13．5 | 18．1 | 19 | 23．8 | 25．5 |