东风牌EQ5181XYKL9CDGAC型翼开启厢式车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 340（扩展） |
| 产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | EQ5181XYKL9CDGAC |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 9600,9535 | 外形尺寸(mm) | 9105,8999×2550×3760,3910,3999 |
| 整备质量(Kg) | 8270 | 货厢尺寸(mm) | 6800,6600×2420,2470×2500,2650,2750 |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2545,1510/2189 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105,89 |
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装翼开厢开门方式.驾驶室顶部选装导流罩及样式.随底盘选装前面罩、前后组合灯具,选装遮阳罩,绿色滤光带,踏步.选装高顶驾驶室.选装铝合金油箱.选装液压尾板,收起状态的水平长度为290mm,尾板质量450kg.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm. 选装液压尾板时,后防护为三段式,与车架焊接.选装限速装置时最高车速为:89km/h.YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195,YCY30165-60,B6.2NS6B260此七款发动机油耗值均为26.2(L/100km).该车型可选装ETC车载装置。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1181L9CDG | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 5300 |  |  |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1860,1923,1990 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 YCY30165-60 B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 2970 6200 | 169 162 143 147 145 121 191 |