# 手动自动粉碎机刀片磨刀机粉碎机刀片磨刀机生产厂家

服务理念： CRSTA-SERVICE

东莞市柯达机械有限公司是广东省东莞市一家专精于新型塑料机械研发，设计，生产和销售为一体的科技企业。柯达机械起源于各类废旧塑料清洗厂，结合常年加工各类塑料的实践，不断的研发与创新，累积了丰富的实用的塑料加工知识，再进入到废旧塑料机械生产制造领域,我们丰富的废塑料加工经验，设计与生产各类实用的塑料加工生产线。

产品介绍：CRSTA-RECYCLING

全自动机主要用于木工刨刀以及直刃的刃磨，高刚性、耐磨性、和抗冲击，具有高速平稳、可靠、震动小、噪音低等优良特性。

工作原理： CRSTA-SOLUTION

本机床主要由机架、导轨框、滑车、升降拖板、电机、砂轮及刀夹座等组成机架、导轨框经紧固连接构成一体，工作平稳可靠；电机直接传动砂轮，结构紧凑、操作方便；走动滑车采用密封式轴承，加钢片导轨，走动轻便，摩擦阻力小；砂轮升降由燕尾拖板及升降丝杆完成，结构简单；采用90W机床泵；滑车轴承采用偏用心轴，可以通过旋转调节导轨与滑车轴承的间隙，保证刃磨；阶梯式可调挡板，可刃磨不同宽度的，并可同时刃磨多片；刀座采用蜗轮蜗杆设计，可根据自己的需求旋转蜗杆手柄；手握滑车手柄拉动滑车来回运动；转动升降手轮可控制砂轮升降。

产品规格： CRSTA-TECH

| 电源 | 380/50 | 外形尺寸 | L1130*W620*H1360 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨头功率 | 1.1kw2840r/min | 机床重量 | 200kg |
| 水泵功率 | 90w | 行程 | 710/mm |
| 驱动电机 | 60w | 刃磨片数 | 4片 |

售后服务： CRSTA-AFTER SALES
售前服务 ：为您提供项目规划、工艺流程设计，制定一套适合您的机器设备方案，根据您的特殊需求，设计制造产品，并为您技术操作培训;
售中服务：陪同客户一起完成对设备的验收，协助拟订安装方案和详细流程;
售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装，调试设备至正常生产并对操作人员进行使用维护培训;产品质量：易损件除外，一年内质量保证，终身维修.

联系我们：CONTACT US

本公司诚信经营，质量保证，欢迎咨询洽谈
联系人：何先生
手--机：189 2682 1246

邮---箱：jun2023@crsta.com
地址：广东省东莞市常平镇横江厦九区新村横一街1号
导航：请导柯达机械