耐高温滑触线是一种专门设计用于高温环境下的输电装置，以下是对其的详细解析：

### 一、定义与组成

- 定义：耐高温滑触线主要用于高温、高粉尘或有腐蚀性气体场所中给移动设备供电。

- 组成：耐高温滑触线通常由滑线导轨（固定部分，与电源相接）和集电器（滑动部分，可在滑线轨道上内腔滑动并与铜导体接触取电）两部分组成。滑线导轨一般单长6米/根，可连接而成。此外，耐高温阻燃滑触线的护套通常采用环氧树脂挤压而成。

### 二、特点与性能

- 耐高温：耐高温滑触线能够承受高温环境，有的产品甚至能够承受高达1000℃的高温，而通常环氧树脂挤压的护套能在230度高温下不变软、不燃烧。

- 防火性能：耐高温滑触线本身不易燃烧，且在火灾时无毒无害，不会释放有害气体，能够有效地保护人身财产安全。

- 安全可靠：耐高温滑触线在滑动过程中不易出现故障，具有稳定性高、接触电阻低等特点，可以保证电路的安全稳定运行。

- 机械强度高：耐高温滑触线机械强度大，不易出现弯曲变形，可以耐受特别强大的短路冲击电流。

- 载流量大：耐高温滑触线可根据用户需要设定一定的载流量，通常可以达到3000A以上，电压等级保持在5KV以上。

- 低阻抗：耐高温滑触线采用铜或铜铝导体，可以大幅度降低导线电能上的损耗。添加辅助电缆后，可以组成低阻抗滑触线，导线阻抗成倍降低。

- 布线灵活：耐高温滑触线的布线可以在上部或下部进行滑触，适应不同的安装需求。

### 三、应用范围

耐高温滑触线广泛应用于各种高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣环境下的动力和控制电路，如炼钢、冶金、化工、轻工、机械制造、石化、港口装卸等行业。特别是在焦化厂、化工厂、钢铁厂、造船厂等场合，耐高温滑触线能够稳定供电，确保生产设备的正常运行。

### 四、安装与维护

- 安装：耐高温滑触线的安装应遵循一定的步骤和规则，包括环境检查、材料准备、安全措施制定等。安装过程中应确保滑触线与支架之间接触紧密，无松动或扭曲现象。同时，注意滑触线的接头处理，确保接头处连接牢固、接触良好。

- 维护：耐高温滑触线在长期运行过程中，应定期进行检查和维修。检查内容包括滑触线的磨损情况、接头是否松动、绝缘材料是否老化等。通过定期的维护，可以确保耐高温滑触线的正常运行和延长其使用寿命