CCC认证防爆声光报警器  LW5608Ex

安装使用说明书

本产品已取得3C认证，执行国家标准：GB 26851-2011

一．用途：

本产品是按照防爆要求设计制造，适用于有防爆要求环境。该产品采用大功率超响度蜂鸣器，其光声电的转换小效率高，闪光指数大，警报声响强。该产品具有很大的适应性，对电源要求较低，工作电压是DC24V电压。主要技术参数均在输入电压为DC18V～28V时测得，当电压超出范围时其响度和亮度也会有变化。灯罩部分采用高强度工程塑料，不会因跌落损坏。

二．工作方式：

不工作时，本产品处于静止状态。

工作时，同时发出光报警及连续声报警信号。

三．主要技术参数：

| 工作电压 | DC24V（18V～28V）（有极性/红+/黑-） | 闪光频率 | 1Hz～2Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电流 | ≤200mA | 声 压 级 | 75dB～115dB（前方3米处） |
| 环境温度 | -40℃～70℃ | 防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb |
| 环境湿度 | ≤95% 40℃ | 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | L115mm×W125mm×H175mm | 净 重 | 1Kg |

四．外形尺寸及安装方式：

垂直安装：不用支架，进线孔和防爆钢管连接。

水平安装：发光罩水平向前，将支架固定在墙上，进线孔向下，和防爆管连接。

五．注意事项：

1．安装时要保证出声孔处不能进水（防护不含出声孔）。

2．工作时壳体微微发热属于正常现象，不影响产品性能。

3．DC24V有极性。进线孔和支架螺钉处为外部接地。电缆外径不小于5mm。

4．按防爆要求穿线布管。线路接好后将上盖及下盖拧紧，然后将2个紧定螺钉拧紧，确保上下盖不能打开。

5．警告！严禁带电开盖，外壳潜在静电电荷危险，维护和清洁时请使用拧干的湿布擦拭外壳。