产品介绍

固体有机肥抛撒车是一种以拖拉机为动力，把发酵后的厩肥(包括堆肥、沤肥)进行抛撒还田的新型农机具。该机利用拖拉机作为动力输出，带动车厢内部的输送链自动把肥料向后输送，通过高速旋转的抛撒碎轮对肥料进行打碎、均匀拋撒还田。达到提高施肥效率，降低劳动强度，改善土壤结构的目的。

产品优势

该抛撒车具有机动性好、结构简单、操作方便、撒播均匀、作业效率高等特点。

轮胎：采用23.1-26型号轮胎，结构简单，易于錐护，经久耐用。

意大利阿迪尔车桥：更高更安全的系数，更高的耐用性，更少的维护，更好的制动性能，更加精确敏感的自动转向系统。

旋转轴：抛撒车旋转轴配备的粉碎轮，呈阶梯状分布，粉碎更加均匀。内置的减速机有过载保护功能，可降低变速器的损伤。

液压系统：液压马达动力推送方式动力更大，输送链条推送可使其更平稳，速度更快，耐用，故障率低。

闸板：厢体尾部顶端设有闸板，可有效的控制抛撒的肥料量。

护栏：厢体两侧可增加护栏板，为厢体扩容，增加装载量至15%以上。

该机主要适用于耕前撒施底肥，耕后播种和草场、牧场的种肥撒播作业。本系列撒肥车有结构紧凑，适用范围广，作业效率高，抛撒均匀等特点，非常适用于大型农场、草场、牧场使用。

其具有以下几个优点：

1、装载量大，特殊加高孔设计给用户增加装载量提供方便。

2、后置出肥囗处粉碎装置，对大块肥料进行粉碎，保证抛出去的肥料均匀、松散。

- 3、出料口调节阀人性化设计，根据用户不同出肥量要求自行调节出肥口大小。

4、调节阀的设计控制了链条的输送速度，档位越大，链条输送速度越快，送肥流量越大，反之越小。

5、减速器在机器运行更稳定方面提供了保证，在送肥速度减慢的基础上，可以多功能抛撒粉肥、颗粒肥等化肥。

6、拖拉机后输出转速控制了肥料抛撒幅宽，转速越大，抛幅越宽。

7、前牵引点支撑采用可调式丝杆，平推式轴承使得在调节撒肥车和拖拉机牵引挂接时省力。