水平轴600W风力发电机广泛使用范围：

离网发电 风光互补路灯独立供电及集中供电，监控设备供电，家庭，海岛，哨所，牧区，森林防护，红绿灯，渔船等供电。

也可多台互联供电

可带负载：彩电、照明、电风扇、充电、电脑、300w以下的电动工具

传统的小型水平轴风力发电机（采用尾翼保护的），在风速较高的时候需要依靠尾翼折尾或者偏航来降低风力发电机的转速，起到调节和保护风力发电机的作用。通常的尾翼工作方向为左右折尾保护，当风速较高时候，受尾杆长度和尾翼面积以及尾杆角度的影响，会出现反应迟钝现象，在折尾保护发电机转速降低后又会产生回位迟缓现象，类似问题直接导致风力发电机的效率大大降低，无法实现风力发电机对风能利用的价值最大化。同时，尾杆常年连贯性的折尾动作，势必大大降低了尾杆的机械稳定性，一定时间后会出现尾杆折断等损坏现象，造成了机器故障，甚至会有危险性产生。传统折尾式水平轴风力发电机因为结构原因，无法完全密封，无法克服渗水、阻止沙尘侵蚀，大大降低安全防护等级。传统折尾式水平轴风力发电机在实际应用中，尾舵轴和轴套都会有不同程度的磨损，影响了尾舵的工作点，重要的还会使尾舵失去功能，在大风情况下烧毁发电机，造成严重损坏。

优点说明

1.	风轮结构简单，轮毂采用成熟的定浆结构，无复杂活动机械器件，免维护，故障率极低。

2.	所有部件均采用常规国标件，世界各地均可购买配件。

3.	采用三相输电滑环导电，无扭缆现象。

4.	回转体立轴无刚性驱动机构，仅使用常规轴承，此结构能够将因不稳定的气流带来的抖动和振动轻松化解掉，有利于提高风力发电机寿命。

5.	发电机效率90%以上，风能利用系数42%。

6.	独特的简单控制方式，自动迎风，有效提高了风力发电机的工作效率；充分利用空气动力学设计，使风力发电机超出安全风速自动将风轮偏转90度，完全不正面迎风，确保风力发电机运行在安全风速下；尾舵板采用专利转轴工作方式，当控制系统失效的情况下，自身具有的转轴机构，可确保风力发电机不因风速过高而损坏。同时具备三重保护方式，完全杜绝故障的发生！

本结构是青岛星光风电设备科技有限公司多年总结的最优方案，实际运行结果表明，本结构简单可靠，寿命长，大大降低了用户的使用成本，是风力发电机最佳控制方案。

1、机壳选用A3钢，体积小，重量轻，外型美观，运行振动低。

2、法兰安装，强度好，方便安装和维修。

3、增强玻璃钢风轮叶片，配以优化的气动外形设计和结构设计，启动风速低，风能利用系数高，增加了年发电量。

4、尾舵采用自动偏航设计，抗台风能力更强，运行安全可靠。

5、发电使用专利技术的钕铁硼永磁转子交流发电机，特殊的定子设计，有效地降低发电机的阻转矩，同时使用风轮与发电机具有更为良好的匹配特性，机组运行的可靠性。

6、可选配大功率跟踪智能型控制器，有效调节电流电压。