1KW水平轴风力发电机参数   XHKJ2.8- 1KW

1KW horizontal axis wind turbine parameters      XHKJ2.8- 1KW

| FD2.5- 500W 额定功率 Rated power | 1KW | 叶片材质 blade material | 增强玻璃钢 FRP strengthened |
| --- | --- | --- | --- |
| 风轮直径（m） Wind rotor diameter(m) | 2.8 | 工作电压 Woking voltage(v） | DC48V-DC220V |
| 叶片数量 Blade quantity | 3 | 发电机类型 Generator style | 三相交流永磁 PM，three phase,AC |
| 启动风速(m/s) Start-up wind speed(m/s) | 3 | 调速方式 Speed regulation method | 电磁+偏航 Electromagnetic brade+yawing |
| 工作风速（m/s） Working wind speed(m/s) | 3.0-20 | 停机方式 Stop method | 电磁+手动 Electromagnetic brade+manual |
| 安全风速（m/s） Survived wind speed(m/s) | 35 | 主体重量（kg） Wind turbine main bodyweigt(kg) | 56 |
| 启动力矩（n/m） Start torque(n/m) | 1.5 | 拉索杆重量（kg） Zipper under the weight(kg) | 72kg/6m |
| 额定风速（m/s） Rated wind speed(m/s) | 9 | 独立杆重量（kg） Independent under the weight(kg) | 358kg/8m |
| 最大功率 Max power(w) | 1.5KW | 控制器型号 Conteoller model | 48V60A |
| 额定转速（转/分） Rated rotate speed(rpm) | 380 | 蓄电池规格 Battery specifications | 12V150AH*4 |